远洋船舶轮机系统查询知识库（补充版）

远洋船舶轮机系统查询和故障问题知识库

## 前言

本知识库专为远洋船舶轮机员、岸基技术支持人员及船舶运维管理人员打造，聚焦远洋船舶轮机系统的核心知识与实操要点，涵盖系统构成、设备原理、日常运维、故障排查、法规合规等关键内容。知识库以 “精准查询、高效参考、实操导向” 为核心目标，采用结构化分类方式呈现，助力相关人员快速解决轮机系统运行中的各类问题，保障船舶远洋航行的安全性、可靠性与经济性。

## 第一部分 轮机系统基础认知

### 1.1 轮机系统定义与核心功能

远洋船舶轮机系统是船舶的 “动力心脏” 与 “运维中枢”，涵盖动力装置、辅助系统、监控调控设备三大核心板块，主要承担以下功能：
・为船舶提供航行所需的推进动力；
・为船舶甲板作业、生活设施、导航通信设备提供电力支持；
・实现船舶压载、消防、防污染、生活污水处理等辅助功能；
・通过监控与调控系统保障全船设备的稳定运行。

### 1.2 轮机系统核心组成架构

| 系统类别 | 核心子系统 | 关键设备 |
| --- | --- | --- |
| 动力装置 | 主推进系统 | 主机（柴油机 / 燃气轮机）、螺旋桨、传动轴系 |
|  | 发电系统 | 主发电机、应急发电机、配电板 |
| 辅助系统 | 甲板机械系统 | 锚机、绞缆机、起货机 |
|  | 压载水系统 | 压载泵、压载舱、阀门组 |
|  | 消防系统 | 消防泵、消防栓、火灾探测器、CO₂灭火装置 |
|  | 防污染系统 | 油水分离器、生活污水处理装置、焚烧炉 |
|  | 制冷与空调系统 | 中央空调主机、冷藏舱制冷机组 |
|  | 液压系统 | 液压油泵、液压马达、各类液压阀件 |
| 监控调控 | 自动化监控系统 | SCADA 系统、传感器、报警装置 |
|  | 远程操控系统 | 集控室操作台、远程控制模块 |

### 1.3 远洋航行对轮机系统的特殊要求

・可靠性：需适应长时间、远距离航行，具备连续运行 30 天以上的稳定能力，关键设备需设置冗余备份；
・耐环境性：抵御高海况、高温、高湿、盐雾腐蚀等海洋环境影响；
・能效性：优化燃油消耗与能源利用效率，符合国际海事组织（IMO）能效标准；
・应急性：配备完善的应急动力、应急消防、应急供电系统，应对突发故障或海难场景；
・合规性：满足 SOLAS 公约、MARPOL 公约等国际海事法规对设备配置、防污染、安全运维的要求。

## 第二部分 核心设备技术详解

### 2.1 主推进系统

#### 2.1.1 主机（柴油机）

・工作原理：采用四冲程或二冲程压燃式循环，通过燃油燃烧产生的热能转化为机械能，驱动传动轴与螺旋桨旋转；
・核心参数：额定功率、转速、燃油消耗率、气缸数、冲程 / 缸径比；
・关键部件：气缸套、活塞、连杆、曲轴、喷油器、涡轮增压器、废气锅炉；
・远洋适配特性：多采用低速二冲程柴油机，具备油耗低、扭矩大、可靠性高的特点，适配远洋长航程需求。

#### 2.1.2 传动轴系

・组成：推力轴、中间轴、尾轴、联轴器、轴承；
・功能：将主机动力传递至螺旋桨，同时承受螺旋桨产生的推力并传递至船体；
・维护重点：轴系对中精度、轴承润滑状态、密封装置（尾轴密封）的防渗漏性能。

### 2.2 发电与配电系统

#### 2.2.1 主发电机

・类型：柴油发电机组（主流）、蒸汽发电机组、燃气轮机发电机组；
・额定参数：电压（通常为 400V/6.6kV）、频率（50Hz/60Hz）、功率（根据船舶负载配置，多为数百千瓦至数千千瓦）；
・运行要求：需与船舶用电负载匹配，具备并联运行能力，保障电力供应稳定性。

#### 2.2.2 应急发电机

・配置要求：独立于主发电系统，设置专用燃油箱与冷却系统，确保主电源失效后 15 秒内自动启动供电；
・供电范围：应急照明、消防设备、导航通信设备、应急操舵系统等关键负载。

### 2.3 辅助系统关键设备

#### 2.3.1 压载泵

・类型：离心泵、螺杆泵为主；
・功能：调节压载舱水量，控制船舶吃水深度、稳性与横倾状态；
・运行要点：根据航行工况（空载 / 满载 / 压载航行）合理调整压载策略，避免泵体空转或过载。

#### 2.3.2 油水分离器

・核心标准：满足 MARPOL 公约附则 I 要求，分离后排水含油量≤15ppm；
・工作流程：通过重力分离、过滤、吸附等工艺，分离船舶机舱舱底水中的燃油杂质；
・维护重点：定期清洗分离滤芯、检查排油监控装置（OMD）灵敏度。

#### 2.3.3 空压机

・类型：活塞式空压机、螺杆式空压机为主；
・功能：为船舶气动设备（如气动阀门、气动工具）提供压缩空气，同时为船舶气喇叭、救生艇充气等提供气源；
・运行要点：定期排放储气罐冷凝水，控制排气温度在安全范围内，避免空压机过热损坏。

#### 2.3.4 液压系统设备

・核心设备：液压油泵、液压马达、液压阀件、液压油箱；
・功能：为甲板机械（锚机、起货机）、舵机等设备提供动力；
・维护重点：定期检查液压油质，防止液压油污染、老化，检查液压管路无泄漏。

## 第三部分 日常运维操作规范

### 3.1 航行前检查流程

#### 3.1.1 主机系统检查

・燃油系统：检查燃油舱油位、油温、燃油滤清器清洁度，排除燃油管路中的空气；
・润滑系统：检查润滑油油位、油质（无乳化、无杂质），确认机油泵运行正常，油压符合标准；
・冷却系统：检查冷却水箱水位、冷却水泵状态，确认冷却水温度调节装置灵活有效；
・启动系统：测试启动电机、蓄电池电压，确保主机启动可靠性。

#### 3.1.2 发电系统检查

・主发电机：检查燃油、润滑油、冷却水状态，测试发电机绝缘性能，确认控制面板指示灯正常；
・配电板：检查各开关位置正确，仪表显示正常，无报警信息；
・应急发电机：模拟主电源失效，测试应急发电机自动启动与供电切换功能。

#### 3.1.3 辅助系统检查

・压载系统：检查压载泵、压载阀的开关灵活性，确认压载舱液位指示正常；
・空压机：检查储气罐压力，排放冷凝水，测试空压机自动启停功能；
・液压系统：检查液压油位、油质，确认液压管路无泄漏，液压泵运行无异响。

### 3.2 航行中日常维护

#### 3.2.1 定时巡检项目（每 2-4 小时）

・主机：监测排气温度、冷却水温度、润滑油压力、转速，检查气缸漏气情况、涡轮增压器运行状态；
・发电机：监测定子温度、转子温度、输出电压与频率，检查机组振动与异响；
・辅助设备：检查压载泵、消防泵、空压机等设备的运行参数，确认无渗漏、无异常噪音；
・液压系统：监测液压油温度、系统压力，检查液压管路无泄漏。

#### 3.2.2 能效优化操作

・主机负荷调整：根据船舶航行速度、海况，合理控制主机负荷率（建议维持在 70%-85% 额定负荷，兼顾油耗与设备寿命）；
・辅机启停优化：根据用电负载变化，合理调整发电机运行台数，避免单台发电机低负荷运行；
・压载水管理：优化压载舱配载，减少船舶航行阻力；
・液压系统优化：根据甲板机械的使用情况，合理调整液压系统压力，避免系统长期高压运行。

### 3.3 停泊期间维护

・设备保养：对主机、发电机等核心设备进行拆机检查，清洁关键部件（如喷油器、滤清器），更换润滑油与易损件；
・系统测试：全面测试应急系统（应急发电、应急消防、应急操舵）的功能完整性；
・防腐蚀处理：对机舱金属部件、管系进行除锈、涂漆，检查阴极保护装置运行状态；
・液压系统维护：更换液压油，清洗液压油箱，检查液压阀件的密封性能。

## 第四部分 常见故障排查与处理

### 4.1 主机系统故障

#### 4.1.1 主机启动失败

| 故障原因 | 排查方法 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 燃油供给不足 | 检查燃油舱油位、燃油管路堵塞情况、燃油滤清器是否堵塞 | 补充燃油、疏通管路、更换滤清器滤芯 |
| 启动电源故障 | 测量蓄电池电压、检查启动电机接线 | 充电或更换蓄电池、紧固接线端子 |
| 气缸压缩压力不足 | 检查活塞环磨损情况、气门密封状态 | 更换活塞环、维修气门密封件 |
| 燃油管路进气 | 打开燃油管路放气阀，观察是否有气泡排出 | 手动排除燃油管路中的空气，检查管路密封情况 |
| 喷油器雾化不良 | 拆卸喷油器，测试雾化效果 | 清洗或更换喷油器 |

#### 4.1.2 主机排气温度过高

・可能原因：喷油提前角异常、燃油雾化不良、涡轮增压器堵塞、冷却水量不足、气缸套磨损；
・排查步骤：

- 检查喷油器工作状态，测试燃油雾化效果；

- 测量冷却水温与水压，确认冷却系统无堵塞；

- 拆检涡轮增压器叶轮，清除积碳；

- 检查气缸套磨损情况，测量气缸压缩压力；
・处理方案：调整喷油提前角、更换喷油器、清洗冷却管路与涡轮增压器、更换磨损的气缸套。

#### 4.1.3 主机抱缸故障

・故障案例：某远洋船舶试航时，开航后十几分钟主机突然停止运转，停车时水温高达 100℃，飞轮无法撬动。经检查，柴油机内部水泥孔被泥沙覆盖，缸套与活塞之间连接紧绷，原因是船舶从浅滩航行时，泥沙被螺旋桨吸入柴油机，阻碍水循环，堵住水路导致抱缸。
・故障原因：

- 冷却系统进水含泥沙，导致水路堵塞；

- 润滑油不足或油质变差，润滑不良；

- 主机长时间超负荷运行，缸套与活塞过热膨胀；
・排查方法：

- 检查冷却系统水质，观察是否有泥沙；

- 检查润滑油油位、油质；

- 拆机检查缸套与活塞的磨损情况；
・处理措施：

- 更换损坏的缸套、活塞部件；

- 全面清除柴油机内部的泥沙，清洗冷却管路；

- 更换润滑油，检查润滑系统的供油情况；

- 航行时避开浅滩区域，对冷却系统进水进行过滤处理。

#### 4.1.4 主机拉缸故障

・故障现象：柴油机发出 “哒哒” 的干摩擦声，转速自动下降直至停止，曲轴箱冒烟，润滑油、冷却水、排气温度逐渐上升；
・故障原因：

- 润滑油供应不足，润滑不良；

- 气缸套与活塞环磨损严重，配合间隙过大；

- 燃油质量不佳，燃烧产生的杂质进入气缸；
・排查方法：

- 检查润滑油油位、油质；

- 拆机检查气缸套与活塞环的磨损情况；

- 检查燃油质量，是否有杂质；
・处理措施：

- 更换润滑油，检查润滑系统的供油管路；

- 更换磨损的气缸套与活塞环；

- 更换合格的燃油，清洗燃油系统。

#### 4.1.5 主机燃油系统堵塞与泄漏

・故障现象：燃油压力波动超 0.5MPa、滤器压差报警、舱底油污聚集；
・故障原因：

- 燃油杂质超标、微生物超标导致油路淤积；

- 燃油低温析蜡（低于浊点 3℃）；

- 粗 / 精滤分级失配；

- 密封圈硬度下降超 15%、高压油管振动出现裂纹或波纹管腐蚀穿孔；
・处理措施：

- 更换 100μm 粗滤与 10μm 精滤双层系统，按 1∶2000 添加防蜡剂，并用 30mw/cm² 紫外线杀菌，解决堵塞故障；

- 采用 0.1ml/min 灵敏度超声波定位泄漏点，用环氧树脂补强≥2mm 的裂纹或更换合规管段，解决泄漏故障；

- 定期对燃油舱进行清洁，防止微生物滋生。

### 4.2 发电系统故障

#### 4.2.1 发电机输出电压不稳定

・故障原因：励磁系统故障、转速波动、负载突变、调压器故障；
・排查方法：

- 检查励磁调节器参数、测量发电机转速稳定性；

- 排查是否存在大额负载频繁启停；

- 检查调压器的整流器、电抗器、电容器等元件；
・处理措施：

- 调整励磁参数、检修调速器、优化负载运行方式（避免大额负载同时启动）；

- 更换被击穿的整流元件，检查并紧固调压器各部件，修复或更换损坏的线圈和电容。

#### 4.2.2 应急发电机无法自动启动

・可能原因：燃油不足、蓄电池电压低、启动控制模块故障、油路堵塞、励磁系统故障；
・处理步骤：

- 检查应急发电机燃油箱油位与油路通畅性；

- 测量蓄电池电压，必要时充电；

- 检查自动启动控制模块接线与设置；

- 手动启动应急发电机，保障关键负载供电；

- 检查励磁系统，修复或更换故障部件。

#### 4.2.3 发电机运行中突然不发电

・故障原因：

- 调压器的整流器被击穿；

- 励磁绕组或调压器的电抗器、电容器等元件出现松动、短路或击穿；

- 发电机定子绕组或转子绕组故障；
・处理措施：

- 更换被击穿的整流元件，检查并紧固调压器各部件；

- 修复或更换损坏的线圈和电容；

- 检查定子绕组和转子绕组的绝缘性能，修复或更换故障绕组。

#### 4.2.4 发电机过热

・故障原因：

- 发电机过载运行，定子电流过大；

- 冷却系统故障，冷却风量不足；

- 发电机绕组绝缘老化，散热不良；
・排查方法：

- 检查发电机负载情况，测量定子电流；

- 检查冷却风扇运行状态，清理冷却风道；

- 测量绕组绝缘电阻，检查绕组温度；
・处理措施：

- 降低发电机负载，避免过载运行；

- 修复冷却系统，清理冷却风道，确保冷却效果；

- 更换老化的绕组绝缘，修复或更换故障的冷却风扇。

### 4.3 辅助系统故障

#### 4.3.1 压载泵不出水

・故障原因：吸入管路漏气、泵体空转、叶轮堵塞、电机反转、泵体密封损坏；
・排查与处理：

- 检查吸入管路密封情况，修复泄漏点；

- 排除泵体内空气，确保泵体充满液体；

- 拆洗叶轮，清除堵塞物；

- 调整电机接线相序，纠正电机转向；

- 更换泵体密封件。

#### 4.3.2 油水分离器排油监控装置（OMD）报警

・可能原因：排水含油量超标、传感器污染、装置校准失效、分离滤芯堵塞；
・处理措施：

- 停止排放，重新运行分离器进行分离；

- 清洁 OMD 传感器，校准装置；

- 清洗或更换分离滤芯；

- 若仍无法解决，联系厂家维修。

#### 4.3.3 空压机故障

##### [4.3.3.1](4.3.3.1) 空压机充气时间过长（排气量降低）

・故障原因：气缸间隙过大、活塞环磨损严重、进气滤清器堵塞、排气阀泄漏；
・排查方法：

- 测量气缸间隙，检查活塞环磨损情况；

- 检查进气滤清器是否堵塞；

- 检查排气阀的密封性能；
・处理措施：

- 更换磨损的活塞环，调整气缸间隙；

- 清洗或更换进气滤清器；

- 修复或更换排气阀。

##### [4.3.3.2](4.3.3.2) 空压机高温故障

・故障原因：冷却系统进水温度过高、空气阀损坏导致空气泄漏、润滑油不足或油质变差；
・排查方法：

- 检查冷却系统进水温度，检查冷却器是否堵塞；

- 检查空气阀的密封性能；

- 检查润滑油油位、油质；
・处理措施：

- 清洗冷却器，降低冷却系统进水温度；

- 修复或更换损坏的空气阀；

- 补充或更换润滑油。

#### 4.3.4 液压系统故障

##### [4.3.4.1](4.3.4.1) 液压系统温度过高

・故障原因：液压油泵、马达、阀件泄漏严重；液压油冷却不良；负荷过重；
・排查方法：

- 观察回油管回油情况，判定是否有泄漏；

- 检查冷却系统，测量冷却器进出口温差；

- 检查设备负荷情况；
・处理措施：

- 修复或更换泄漏部件；

- 检查冷却系统，清理冷却器，确保冷却效果；

- 合理安排工作负荷，避免设备长时间过载运行。

##### [4.3.4.2](4.3.4.2) 液压马达转速缓慢

・故障原因：液压泵故障，供油不足；管路泄漏；阀件泄漏；液压马达泄漏；
・排查方法：

- 检查液压泵的工作压力和流量；

- 检查管路连接部位，观察是否有泄漏；

- 检查阀件和液压马达的密封性能；
・处理措施：

- 修复或更换故障的液压泵；

- 修复管路泄漏点；

- 修复或更换泄漏的阀件和液压马达。

#### 4.3.5 螺旋桨故障

##### [4.3.5.1](4.3.5.1) 螺旋桨叶断裂

・故障案例：某远洋船舶试航过程中，船体突然震动剧烈，船员立即减速航行，船的震动随着船速的减慢而变轻。经检查，螺旋桨其中一片桨叶断裂，原因是螺旋桨叶存在制造缺陷，加上航行中遇到大浪冲击，导致桨叶断裂。
・故障原因：

- 螺旋桨叶制造缺陷，存在裂纹；

- 航行中遇到大浪冲击，桨叶受力过大；

- 螺旋桨叶腐蚀严重，强度下降；
・排查方法：

- 停车检查螺旋桨外观，观察是否有桨叶断裂、变形；

- 检查螺旋桨轴的密封情况；
・处理措施：

- 立即减速航行，避免进一步损坏轴系；

- 若船舶处于远洋航行，可采取临时加固措施，待就近港口进行维修；

- 更换损坏的螺旋桨叶，对螺旋桨进行动平衡测试；

- 定期检查螺旋桨叶的腐蚀情况，及时进行防腐处理。

##### [4.3.5.2](4.3.5.2) 螺旋桨缠绕异物

・故障现象：主机负荷突然增大，转速下降，船体震动加剧；
・故障原因：航行中螺旋桨缠绕渔网、绳索等异物；
・排查方法：

- 观察主机负荷变化，检查螺旋桨附近是否有异物缠绕；

- 潜水员下水检查螺旋桨情况；
・处理措施：

- 停车，尝试倒车，利用螺旋桨反转清除异物；

- 若无法清除，安排潜水员下水清理异物；

- 航行中避开渔网密集区域，加强瞭望。

### 4.4 控制系统故障

#### 4.4.1 传感器故障

・故障现象：监控系统显示参数异常，如温度、压力、液位等数据不准确或无显示；
・故障原因：传感器探头污染、传感器接线松动、传感器损坏；
・排查方法：

- 清洁传感器探头，观察数据是否恢复正常；

- 检查传感器接线是否松动；

- 更换传感器，测试数据是否正常；
・处理措施：

- 定期清洁传感器探头，防止污染；

- 紧固传感器接线端子；

- 更换损坏的传感器。

#### 4.4.2 自动化控制系统软件故障

・故障现象：监控系统显示屏死机、操作指令无法执行、系统报警异常；
・故障原因：软件程序出错、系统数据丢失、硬件故障；
・排查方法：

- 重启自动化控制系统，观察是否恢复正常；

- 检查系统数据备份情况，尝试恢复数据；

- 检查硬件设备（如 PLC 模块、显示屏）是否正常；
・处理措施：

- 重启系统，若仍无法解决，恢复系统备份数据；

- 联系系统厂家，修复软件程序；

- 更换损坏的硬件设备。

## 第五部分 相关法规与标准

### 5.1 国际海事法规

・SOLAS 公约（国际海上人命安全公约）：对轮机系统的安全配置、应急设备、维护要求做出强制性规定，包括应急动力、消防系统、救生设备的动力保障等；
・MARPOL 公约（国际防止船舶造成污染公约）：重点规范轮机系统的防污染措施，包括油水分离、生活污水处理、废气排放、垃圾焚烧等要求；
・IMO MEPC（海洋环境保护委员会）决议：关于船舶能效设计指数（EEDI）、船舶能效管理计划（SEEMP）的要求，涉及轮机系统的能效优化与监测；
・STCW 公约（海员培训、发证和值班标准国际公约）：对轮机员的资质、培训、值班要求做出规定，确保轮机员具备足够的技能处理轮机系统故障。

### 5.2 行业标准

・ISO 标准：船舶轮机设备的设计、制造、测试标准（如 ISO 3046 关于往复式内燃机性能的标准）；
・IEC 标准（国际电工委员会）：船舶电气设备的安全与性能标准（如 IEC 60092 关于船舶电气装置的标准）；
・船级社规范：如 ABS（美国船级社）、LR（劳氏船级社）、CCS（中国船级社）等对轮机设备的入级检验要求。