船舶主机温度测试数据分析报告

###智能体须知：

- 主机划分额定功率85%、轻载25%，，中载50%、超负荷110%。

- 测试温度与实际温度会有一定偏差，针对负载、温度要对主机有相应的判断

- 需根据温度变化趋势来分析主机的运行情况

- 分析异常状况，如出现故障情况立刻报警

本知识库包含《船舶主机温度测试数据趋势分析与异常判断报告》，内容为两台 12K98ME-C7 型船舶主机在 25%、50%、75%、90%、100%、110% 负载下的多系统温度测试数据、温度变化趋势分析，以及明确的异常状况判断标准，可作为该型主机温度监测、异常诊断的基准参考。

## 一、第一台主机（Hull No.1957，Engine No.AA2877）数据分析

### 1. 排气系统温度趋势

#### 数据表格

| 负载占比 | 气缸排气温度（℃） | 涡轮增压器前排气温度（℃） | 涡轮增压器后排气温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 25%（轻载） | 224.8 | 380.5 | 251.8 |
| 50%（中载） | 262.7 | 351.8 | 264 |
| 75% | 270.5 | 364 | 228.5 |
| 90% | 288.8 | 389.8 | 227 |
| 100% | 310.1 | 427.5 | 239.3 |
| 110%（超负荷） | 345.9 | 462 | 258 |

#### 变化趋势

- 气缸排气温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，气缸排气温度（℃）变化 37.90℃，变化率 16.86%

- 从 50% 到 75%，气缸排气温度（℃）变化 7.80℃，变化率 2.97%

- 从 75% 到 90%，气缸排气温度（℃）变化 18.30℃，变化率 6.77%

- 从 90% 到 100%，气缸排气温度（℃）变化 21.30℃，变化率 7.38%

- 从 100% 到 110%，气缸排气温度（℃）变化 35.80℃，变化率 11.54%

- 涡轮增压器前排气温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，涡轮增压器前排气温度（℃）变化 - 28.70℃，变化率 - 7.54%

- 从 50% 到 75%，涡轮增压器前排气温度（℃）变化 12.20℃，变化率 3.47%

- 从 75% 到 90%，涡轮增压器前排气温度（℃）变化 25.80℃，变化率 7.09%

- 从 90% 到 100%，涡轮增压器前排气温度（℃）变化 37.70℃，变化率 9.67%

- 从 100% 到 110%，涡轮增压器前排气温度（℃）变化 34.50℃，变化率 8.07%

- 涡轮增压器后排气温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，涡轮增压器后排气温度（℃）变化 12.20℃，变化率 4.85%

- 从 50% 到 75%，涡轮增压器后排气温度（℃）变化 - 35.50℃，变化率 - 13.45%

- 从 75% 到 90%，涡轮增压器后排气温度（℃）变化 - 1.50℃，变化率 - 0.66%

- 从 90% 到 100%，涡轮增压器后排气温度（℃）变化 12.30℃，变化率 5.42%

- 从 100% 到 110%，涡轮增压器后排气温度（℃）变化 18.70℃，变化率 7.81%

### 2. 冷却系统温度趋势

#### 数据表格

| 负载占比 | 淡水进水温度（℃） | 排气阀淡水出口温度（℃） | 冷却淡水出口温度（℃） | 活塞冷却油出口温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25% | 17 | 86.3 | 83.7 | 48.3 |
| 50% | 19 | 88.4 | 79.6 | 54.1 |
| 75% | 22 | 89.9 | 78.8 | 57.6 |
| 90% | 26 | 92.8 | 78.4 | 58.8 |
| 100% | 32 | 95.2 | 78.8 | 59.1 |
| 110% | 34 | 99.1 | 78.5 | 59.8 |

#### 变化趋势

- 淡水进水温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，淡水进水温度（℃）变化 2.00℃，变化率 11.76%

- 从 50% 到 75%，淡水进水温度（℃）变化 3.00℃，变化率 15.79%

- 从 75% 到 90%，淡水进水温度（℃）变化 4.00℃，变化率 18.18%

- 从 90% 到 100%，淡水进水温度（℃）变化 6.00℃，变化率 23.08%

- 从 100% 到 110%，淡水进水温度（℃）变化 2.00℃，变化率 6.25%

- 排气阀淡水出口温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，排气阀淡水出口温度（℃）变化 2.10℃，变化率 2.43%

- 从 50% 到 75%，排气阀淡水出口温度（℃）变化 1.50℃，变化率 1.70%

- 从 75% 到 90%，排气阀淡水出口温度（℃）变化 2.90℃，变化率 3.23%

- 从 90% 到 100%，排气阀淡水出口温度（℃）变化 2.40℃，变化率 2.59%

- 从 100% 到 110%，排气阀淡水出口温度（℃）变化 3.90℃，变化率 4.10%

- 冷却淡水出口温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，冷却淡水出口温度（℃）变化 - 4.10℃，变化率 - 4.90%

- 从 50% 到 75%，冷却淡水出口温度（℃）变化 - 0.80℃，变化率 - 1.01%

- 从 75% 到 90%，冷却淡水出口温度（℃）变化 - 0.40℃，变化率 - 0.51%

- 从 90% 到 100%，冷却淡水出口温度（℃）变化 0.40℃，变化率 0.51%

- 从 100% 到 110%，冷却淡水出口温度（℃）变化 - 0.30℃，变化率 - 0.38%

- 活塞冷却油出口温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，活塞冷却油出口温度（℃）变化 5.80℃，变化率 12.01%

- 从 50% 到 75%，活塞冷却油出口温度（℃）变化 3.50℃，变化率 6.47%

- 从 75% 到 90%，活塞冷却油出口温度（℃）变化 1.20℃，变化率 2.08%

- 从 90% 到 100%，活塞冷却油出口温度（℃）变化 0.30℃，变化率 0.51%

- 从 100% 到 110%，活塞冷却油出口温度（℃）变化 0.70℃，变化率 1.18%

### 3. 扫气系统温度趋势

#### 数据表格

| 负载占比 | 空冷器进气温度（℃） | 空冷器出气温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 25% | 45 | 18 |
| 50% | 97 | 20 |
| 75% | 145 | 27 |
| 90% | 175 | 35 |
| 100% | 192 | 40 |
| 110% | 210 | 44 |

#### 变化趋势

- 空冷器进气温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，空冷器进气温度（℃）变化 52.00℃，变化率 115.56%

- 从 50% 到 75%，空冷器进气温度（℃）变化 48.00℃，变化率 49.48%

- 从 75% 到 90%，空冷器进气温度（℃）变化 30.00℃，变化率 20.69%

- 从 90% 到 100%，空冷器进气温度（℃）变化 17.00℃，变化率 9.71%

- 从 100% 到 110%，空冷器进气温度（℃）变化 18.00℃，变化率 9.38%

- 空冷器出气温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，空冷器出气温度（℃）变化 2.00℃，变化率 11.11%

- 从 50% 到 75%，空冷器出气温度（℃）变化 7.00℃，变化率 35.00%

- 从 75% 到 90%，空冷器出气温度（℃）变化 8.00℃，变化率 29.63%

- 从 90% 到 100%，空冷器出气温度（℃）变化 5.00℃，变化率 14.29%

- 从 100% 到 110%，空冷器出气温度（℃）变化 4.00℃，变化率 10.00%

### 4. 滑油系统温度趋势

#### 数据表格

| 负载占比 | 涡轮增压器滑油进口温度（℃） | 涡轮增压器滑油出口温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 25% | 40 | 46 |
| 50% | 42 | 52 |
| 75% | 42 | 58 |
| 90% | 42 | 62 |
| 100% | 42 | 66 |
| 110% | 42 | 68 |

#### 变化趋势

- 涡轮增压器滑油进口温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，涡轮增压器滑油进口温度（℃）变化 2.00℃，变化率 5.00%

- 从 50% 到 75%，涡轮增压器滑油进口温度（℃）变化 0.00℃，变化率 0.00%

- 从 75% 到 90%，涡轮增压器滑油进口温度（℃）变化 0.00℃，变化率 0.00%

- 从 90% 到 100%，涡轮增压器滑油进口温度（℃）变化 0.00℃，变化率 0.00%

- 从 100% 到 110%，涡轮增压器滑油进口温度（℃）变化 0.00℃，变化率 0.00%

- 涡轮增压器滑油出口温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，涡轮增压器滑油出口温度（℃）变化 6.00℃，变化率 13.04%

- 从 50% 到 75%，涡轮增压器滑油出口温度（℃）变化 6.00℃，变化率 11.54%

- 从 75% 到 90%，涡轮增压器滑油出口温度（℃）变化 4.00℃，变化率 6.90%

- 从 90% 到 100%，涡轮增压器滑油出口温度（℃）变化 4.00℃，变化率 6.45%

- 从 100% 到 110%，涡轮增压器滑油出口温度（℃）变化 2.00℃，变化率 3.03%

### 5. 补充温度数据趋势

#### 数据表格

| 负载占比 | 推力瓦温度（℃） | 测试室温度（℃） | 空冷器淡水进水温度（℃） | 空冷器淡水出水温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25% | 47 | 28.2 | 17 | 20 |
| 50% | 49 | 27.7 | 19 | 32 |
| 75% | 50 | 27.2 | 22 | 42 |
| 90% | 50.5 | 27.1 | 26 | 55 |
| 100% | 51 | 26.7 | 32 | 55 |
| 110% | 51 | 25.6 | 34 | 58 |

#### 变化趋势

- 推力瓦温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，推力瓦温度（℃）变化 2.00℃，变化率 4.26%

- 从 50% 到 75%，推力瓦温度（℃）变化 1.00℃，变化率 2.04%

- 从 75% 到 90%，推力瓦温度（℃）变化 0.50℃，变化率 1.00%

- 从 90% 到 100%，推力瓦温度（℃）变化 0.50℃，变化率 0.99%

- 从 100% 到 110%，推力瓦温度（℃）变化 0.00℃，变化率 0.00%

- 测试室温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，测试室温度（℃）变化 - 0.50℃，变化率 - 1.77%

- 从 50% 到 75%，测试室温度（℃）变化 - 0.50℃，变化率 - 1.81%

- 从 75% 到 90%，测试室温度（℃）变化 - 0.10℃，变化率 - 0.37%

- 从 90% 到 100%，测试室温度（℃）变化 - 0.40℃，变化率 - 1.48%

- 从 100% 到 110%，测试室温度（℃）变化 - 1.10℃，变化率 - 4.12%

- 空冷器淡水进水温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，空冷器淡水进水温度（℃）变化 2.00℃，变化率 11.76%

- 从 50% 到 75%，空冷器淡水进水温度（℃）变化 3.00℃，变化率 15.79%

- 从 75% 到 90%，空冷器淡水进水温度（℃）变化 4.00℃，变化率 18.18%

- 从 90% 到 100%，空冷器淡水进水温度（℃）变化 6.00℃，变化率 23.08%

- 从 100% 到 110%，空冷器淡水进水温度（℃）变化 2.00℃，变化率 6.25%

- 空冷器淡水出水温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，空冷器淡水出水温度（℃）变化 12.00℃，变化率 60.00%

- 从 50% 到 75%，空冷器淡水出水温度（℃）变化 10.00℃，变化率 31.25%

- 从 75% 到 90%，空冷器淡水出水温度（℃）变化 13.00℃，变化率 30.95%

- 从 90% 到 100%，空冷器淡水出水温度（℃）变化 0.00℃，变化率 0.00%

- 从 100% 到 110%，空冷器淡水出水温度（℃）变化 3.00℃，变化率 5.45%

## 二、第二台主机（Hull No.1997，Engine No.AA2883）数据分析

### 1. 排气系统温度趋势

#### 数据表格

| 负载占比 | 气缸排气温度（℃） | 涡轮增压器前排气温度（℃） | 涡轮增压器后排气温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 25% | 224.8 | 380.5 | 251.8 |
| 50% | 262.7 | 351.8 | 264 |
| 75% | 270.5 | 364 | 228.5 |
| 90% | 288.8 | 389.8 | 227 |
| 100% | 312.8 | 428 | 240 |
| 110% | 346.5 | 463 | 259 |

#### 变化趋势

- 气缸排气温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，气缸排气温度（℃）变化 37.90℃，变化率 16.86%

- 从 50% 到 75%，气缸排气温度（℃）变化 7.80℃，变化率 2.97%

- 从 75% 到 90%，气缸排气温度（℃）变化 18.30℃，变化率 6.77%

- 从 90% 到 100%，气缸排气温度（℃）变化 24.00℃，变化率 8.31%

- 从 100% 到 110%，气缸排气温度（℃）变化 33.70℃，变化率 10.77%

- 涡轮增压器前排气温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，涡轮增压器前排气温度（℃）变化 - 28.70℃，变化率 - 7.54%

- 从 50% 到 75%，涡轮增压器前排气温度（℃）变化 12.20℃，变化率 3.47%

- 从 75% 到 90%，涡轮增压器前排气温度（℃）变化 25.80℃，变化率 7.09%

- 从 90% 到 100%，涡轮增压器前排气温度（℃）变化 38.20℃，变化率 9.80%

- 从 100% 到 110%，涡轮增压器前排气温度（℃）变化 35.00℃，变化率 8.18%

- 涡轮增压器后排气温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，涡轮增压器后排气温度（℃）变化 12.20℃，变化率 4.85%

- 从 50% 到 75%，涡轮增压器后排气温度（℃）变化 - 35.50℃，变化率 - 13.45%

- 从 75% 到 90%，涡轮增压器后排气温度（℃）变化 - 1.50℃，变化率 - 0.66%

- 从 90% 到 100%，涡轮增压器后排气温度（℃）变化 13.00℃，变化率 5.73%

- 从 100% 到 110%，涡轮增压器后排气温度（℃）变化 19.00℃，变化率 7.92%

### 2. 冷却系统温度趋势

#### 数据表格

| 负载占比 | 淡水进水温度（℃） | 排气阀淡水出口温度（℃） | 冷却淡水出口温度（℃） | 活塞冷却油出口温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25% | 17 | 86 | 83.5 | 48 |
| 50% | 19 | 88 | 79.5 | 54 |
| 75% | 22 | 89.5 | 78.5 | 57.5 |
| 90% | 26 | 92.5 | 78 | 58.5 |
| 100% | 35 | 95.5 | 79 | 59.5 |
| 110% | 37 | 99.5 | 79 | 60 |

#### 变化趋势

- 淡水进水温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，淡水进水温度（℃）变化 2.00℃，变化率 11.76%

- 从 50% 到 75%，淡水进水温度（℃）变化 3.00℃，变化率 15.79%

- 从 75% 到 90%，淡水进水温度（℃）变化 4.00℃，变化率 18.18%

- 从 90% 到 100%，淡水进水温度（℃）变化 9.00℃，变化率 34.62%

- 从 100% 到 110%，淡水进水温度（℃）变化 2.00℃，变化率 5.71%

- 排气阀淡水出口温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，排气阀淡水出口温度（℃）变化 2.00℃，变化率 2.33%

- 从 50% 到 75%，排气阀淡水出口温度（℃）变化 1.50℃，变化率 1.70%

- 从 75% 到 90%，排气阀淡水出口温度（℃）变化 3.00℃，变化率 3.35%

- 从 90% 到 100%，排气阀淡水出口温度（℃）变化 3.00℃，变化率 3.24%

- 从 100% 到 110%，排气阀淡水出口温度（℃）变化 4.00℃，变化率 4.19%

- 冷却淡水出口温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，冷却淡水出口温度（℃）变化 - 4.00℃，变化率 - 4.79%

- 从 50% 到 75%，冷却淡水出口温度（℃）变化 - 1.00℃，变化率 - 1.26%

- 从 75% 到 90%，冷却淡水出口温度（℃）变化 - 0.50℃，变化率 - 0.64%

- 从 90% 到 100%，冷却淡水出口温度（℃）变化 1.00℃，变化率 1.28%

- 从 100% 到 110%，冷却淡水出口温度（℃）变化 0.00℃，变化率 0.00%

- 活塞冷却油出口温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，活塞冷却油出口温度（℃）变化 6.00℃，变化率 12.50%

- 从 50% 到 75%，活塞冷却油出口温度（℃）变化 3.50℃，变化率 6.48%

- 从 75% 到 90%，活塞冷却油出口温度（℃）变化 1.00℃，变化率 1.74%

- 从 90% 到 100%，活塞冷却油出口温度（℃）变化 1.00℃，变化率 1.71%

- 从 100% 到 110%，活塞冷却油出口温度（℃）变化 0.50℃，变化率 0.84%

### 3. 扫气系统温度趋势

#### 数据表格

| 负载占比 | 空冷器进气温度（℃） | 空冷器出气温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 25% | 45 | 18 |
| 50% | 97 | 20 |
| 75% | 145 | 27 |
| 90% | 175 | 35 |
| 100% | 192 | 40 |
| 110% | 210 | 44 |

#### 变化趋势

- 空冷器进气温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，空冷器进气温度（℃）变化 52.00℃，变化率 115.56%

- 从 50% 到 75%，空冷器进气温度（℃）变化 48.00℃，变化率 49.48%

- 从 75% 到 90%，空冷器进气温度（℃）变化 30.00℃，变化率 20.69%

- 从 90% 到 100%，空冷器进气温度（℃）变化 17.00℃，变化率 9.71%

- 从 100% 到 110%，空冷器进气温度（℃）变化 18.00℃，变化率 9.38%

- 空冷器出气温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，空冷器出气温度（℃）变化 2.00℃，变化率 11.11%

- 从 50% 到 75%，空冷器出气温度（℃）变化 7.00℃，变化率 35.00%

- 从 75% 到 90%，空冷器出气温度（℃）变化 8.00℃，变化率 29.63%

- 从 90% 到 100%，空冷器出气温度（℃）变化 5.00℃，变化率 14.29%

- 从 100% 到 110%，空冷器出气温度（℃）变化 4.00℃，变化率 10.00%

### 4. 滑油系统温度趋势

#### 数据表格

| 负载占比 | 涡轮增压器滑油进口温度（℃） | 涡轮增压器滑油出口温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| 25% | 40 | 46 |
| 50% | 42 | 52 |
| 75% | 42 | 58 |
| 90% | 42 | 62 |
| 100% | 42 | 66 |
| 110% | 42 | 68 |

#### 变化趋势

- 涡轮增压器滑油进口温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，涡轮增压器滑油进口温度（℃）变化 2.00℃，变化率 5.00%

- 从 50% 到 75%，涡轮增压器滑油进口温度（℃）变化 0.00℃，变化率 0.00%

- 从 75% 到 90%，涡轮增压器滑油进口温度（℃）变化 0.00℃，变化率 0.00%

- 从 90% 到 100%，涡轮增压器滑油进口温度（℃）变化 0.00℃，变化率 0.00%

- 从 100% 到 110%，涡轮增压器滑油进口温度（℃）变化 0.00℃，变化率 0.00%

- 涡轮增压器滑油出口温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，涡轮增压器滑油出口温度（℃）变化 6.00℃，变化率 13.04%

- 从 50% 到 75%，涡轮增压器滑油出口温度（℃）变化 6.00℃，变化率 11.54%

- 从 75% 到 90%，涡轮增压器滑油出口温度（℃）变化 4.00℃，变化率 6.90%

- 从 90% 到 100%，涡轮增压器滑油出口温度（℃）变化 4.00℃，变化率 6.45%

- 从 100% 到 110%，涡轮增压器滑油出口温度（℃）变化 2.00℃，变化率 3.03%

### 5. 补充温度数据趋势

#### 数据表格

| 负载占比 | 推力瓦温度（℃） | 测试室温度（℃） | 空冷器淡水进水温度（℃） | 空冷器淡水出水温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25% | 43.5 | 11.5 | 17 | 20 |
| 50% | 45 | 11.9 | 19 | 32 |
| 75% | 47 | 12.7 | 22 | 42 |
| 90% | 47 | 13.9 | 26 | 55 |
| 100% | 50 | 14.4 | 35 | 55 |
| 110% | 53 | 14.4 | 37 | 61 |

#### 变化趋势

- 推力瓦温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，推力瓦温度（℃）变化 1.50℃，变化率 3.45%

- 从 50% 到 75%，推力瓦温度（℃）变化 2.00℃，变化率 4.44%

- 从 75% 到 90%，推力瓦温度（℃）变化 0.00℃，变化率 0.00%

- 从 90% 到 100%，推力瓦温度（℃）变化 3.00℃，变化率 6.38%

- 从 100% 到 110%，推力瓦温度（℃）变化 3.00℃，变化率 6.00%

- 测试室温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，测试室温度（℃）变化 0.40℃，变化率 3.48%

- 从 50% 到 75%，测试室温度（℃）变化 0.80℃，变化率 6.72%

- 从 75% 到 90%，测试室温度（℃）变化 1.20℃，变化率 9.45%

- 从 90% 到 100%，测试室温度（℃）变化 0.50℃，变化率 3.60%

- 从 100% 到 110%，测试室温度（℃）变化 0.00℃，变化率 0.00%

- 空冷器淡水进水温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，空冷器淡水进水温度（℃）变化 2.00℃，变化率 11.76%

- 从 50% 到 75%，空冷器淡水进水温度（℃）变化 3.00℃，变化率 15.79%

- 从 75% 到 90%，空冷器淡水进水温度（℃）变化 4.00℃，变化率 18.18%

- 从 90% 到 100%，空冷器淡水进水温度（℃）变化 9.00℃，变化率 34.62%

- 从 100% 到 110%，空冷器淡水进水温度（℃）变化 2.00℃，变化率 5.71%

- 空冷器淡水出水温度（℃）:

- 从 25% 到 50%，空冷器淡水出水温度（℃）变化 12.00℃，变化率 60.00%

- 从 50% 到 75%，空冷器淡水出水温度（℃）变化 10.00℃，变化率 31.25%

- 从 75% 到 90%，空冷器淡水出水温度（℃）变化 13.00℃，变化率 30.95%

- 从 90% 到 100%，空冷器淡水出水温度（℃）变化 0.00℃，变化率 0.00%

- 从 100% 到 110%，空冷器淡水出水温度（℃）变化 6.00℃，变化率 10.91%

## 三、异常状况判断标准

### 1. 通用判断原则

- 温度变化趋势与测试基准趋势严重不符，比如在负载上升时温度反而大幅下降，或负载不变时温度突变

- 温度数值超出测试数据的合理波动范围（单参数与基准数据偏差超过 ±5%）

- 同一负载下，不同系统的温度出现矛盾变化（比如排气温度上升但冷却系统温度下降）

### 2. 各系统具体异常判断

#### 排气系统

- 气缸排气温度：负载上升时温度应持续上升，若某一负载下温度低于前一负载的温度，或上升幅度超过 15%（相比前一负载），判定为异常

- 涡轮增压器前排气温度：50% 负载时温度应在 350-360℃之间，后续负载下应持续上升，若出现温度骤降或骤升超过 10%，判定为异常

- 涡轮增压器后排气温度：75%、90% 负载时温度应低于 25% 负载时的温度，100%、110% 负载时温度回升，若不符合此趋势判定为异常

#### 冷却系统

- 淡水进水温度：随负载上升应持续上升，若某一负载下温度下降或上升幅度超过 10℃，判定为异常

- 排气阀淡水出口温度：随负载上升应持续上升，若温度下降或上升幅度超过 5℃（相比前一负载），判定为异常

- 冷却淡水出口温度：50% 及以上负载时温度应稳定在 78-80℃之间，若超出此范围判定为异常

- 活塞冷却油出口温度：随负载上升应持续上升，若温度下降或上升幅度超过 3℃（相比前一负载），判定为异常

#### 扫气系统

- 空冷器进气温度：随负载上升应持续上升，若温度下降或上升幅度超过 20℃（相比前一负载），判定为异常

- 空冷器出气温度：随负载上升应持续上升，若温度下降或上升幅度超过 5℃（相比前一负载），判定为异常

#### 滑油系统

- 涡轮增压器滑油进口温度：50% 及以上负载时应稳定在 42℃，若出现波动超过 ±2℃，判定为异常

- 涡轮增压器滑油出口温度：随负载上升应持续上升，若温度下降或上升幅度超过 4℃（相比前一负载），判定为异常

#### 补充温度数据

- 推力瓦温度：随负载上升应持续上升，若温度下降或上升幅度超过 2℃（相比前一负载），判定为异常

- 测试室温度：随负载上升应持续下降，若温度上升或下降幅度超过 1℃（相比前一负载），判定为异常

- 空冷器淡水进出温度：随负载上升应持续上升，若温度下降或上升幅度超过 10℃（相比前一负载），判定为异常

### 3. 两台主机对比异常判断

- 同一负载下，两台主机的同一参数偏差超过 ±3℃，判定为异常（除测试室温度外，测试室温度偏差可放宽至 ±5℃）。