12K98ME-C7柴油机不同负载测试数据分析

## 一、测试数据整理

本次测试数据来自 2009 年 5 月 19 日的工厂测试报告，主机编号为 AA2877，船体编号 1957，不同负载下的测试数据如下：

| 负载比例 | 测试时间 | 转速（rpm） | 功率（kW） | 最大爆发压力（bar） | 压缩压力（bar） | 燃油指数 ECU（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25%（低载） | 15:25 | 65.5 | 18061 | 74.2 | 49.7 | 44.0 |
| 50%（中载） | 15:55 | 82.5 | 36135 | 112.5 | 75.7 | 65.0 |
| 75% | 16:25 | 94.5 | 54214 | 143.6 | 107.8 | 81.0 |
| 90%（类似额定功率） | 16:55 | 100.4 | 65021 | 150.4 | 120.3 | 93.0 |
| 100% | 17:25 | 104.0 | 72240 | 150.0 | 132.1 | 100.0 |
| 110%（超负荷） | 18:25 | 107.4 | 79507 | 150.0 | 141.7 | 106.0 |

## 二、负载变化趋势分析

### 1. 转速变化趋势

随着负载从 25% 提升至 110%，柴油机转速呈现持续上升的趋势，从 65.5rpm 逐步增长到 107.4rpm，增长过程平稳，符合柴油机负载增加时需要提升转速以输出更大功率的正常运行规律。

### 2. 功率变化趋势

功率随负载比例的增加近似线性增长，25% 负载时功率为 18061kW，110% 负载时达到 79507kW，功率增长比例与负载提升比例基本匹配，这是柴油机在不同负载下的正常功率输出表现。

### 3. 最大爆发压力变化趋势

在 25%-90% 负载阶段，最大爆发压力从 74.2bar 持续上升至 150.4bar；在 100% 和 110% 负载时，最大爆发压力稳定在 150.0bar 左右，不再继续上升。这是柴油机的正常保护机制，避免爆发压力过高对设备造成损坏，属于合理的运行表现。

### 4. 压缩压力变化趋势

压缩压力随负载增加持续上升，从 49.7bar 增长到 141.7bar，呈现稳定的增长趋势。这是因为负载增加时，需要更高的压缩压力来保证燃油充分燃烧，以满足更大功率输出的需求，属于正常的运行特征。

### 5. 燃油指数变化趋势

燃油指数随负载增加逐步上升，从 44.0% 增长到 106.0%；100% 负载时燃油指数为 100%，110% 负载时略高于 100%。这是因为负载增加需要更多的燃油供应，110% 负载属于超负荷运行，燃油指数略高是合理的表现。

## 三、正常与异常情况判断

### 正常情况

- 25%-90% 负载阶段，所有参数均随负载增加呈现合理的增长趋势，无异常波动，符合柴油机的正常运行规律。

- 100% 和 110% 负载时，最大爆发压力稳定在 150bar 左右，是柴油机的正常保护机制，避免设备因压力过高受损。

- 110% 负载时，燃油指数为 106%，属于超负荷运行的正常表现，为输出更大功率需要更多燃油供应。

### 异常情况

本次测试数据中未发现明显的异常情况，所有参数的变化均符合柴油机负载变化的正常规律，没有出现参数突变、不符合趋势的异常现象（如负载增加但功率下降、转速下降，或压力异常升 / 降等情况）。