船员演习加入要求PPT大纲

## 一、船员演习的基本认知与意义

### （一）船员演习的定义与核心定位

船员演习是远洋船舶为提升应急处置能力，保障航行安全，针对各类突发场景开展的模拟演练活动，是船舶安全管理体系的核心组成部分，直接关系到船舶、船员及海洋环境的安全。

### （二）船员演习的核心意义

符合海事法规要求：根据 SOLAS 公约、MARPOL 公约等国际海事法规，船舶必须定期开展各类应急演习，未按要求开展演习将面临港口国检查处罚，影响船舶正常运营。

提升应急处置能力：通过模拟真实突发场景，让船员熟悉应急流程，掌握处置技能，在实际突发情况发生时能够快速、规范响应，降低事故损失。

强化团队协同能力：演习过程中需要各部门、各岗位船员密切配合，能够提升团队的协同作战能力，明确各岗位职责。

保障海洋环境安全：针对油类泄漏、绿色燃料泄漏等防污染场景的演习，能够有效提升船舶防污染处置能力，减少海洋环境污染风险。

### （三）船员演习与轮机系统的关联

轮机系统作为船舶的动力核心，在各类演习中都承担着关键角色，比如主电源全失演习中轮机部需要启动应急发电机，消防演习中轮机部需要切断相关区域电源、保障消防供水等，轮机人员的演习参与能力直接影响演习效果。

#### 图表：船员演习与轮机系统关联示意图

| 演习类型 | 轮机部核心职责 |
| --- | --- |
| 主电源全失演习 | 启动应急发电机、切换应急负载、排查主电源故障 |
| 机舱火灾演习 | 切断火源电源、保障消防泵运行、协助灭火 |
| 油类泄漏演习 | 切断泄漏源、启动油水分离器、协助围堵回收 |
| 绿色燃料泄漏演习 | 切断燃料供给、启动应急吹扫装置、监测可燃气体 |

## 二、船员演习的核心分类与适用场景

### （一）船员演习的核心分类

安全类演习：包括消防演习、救生演习、堵漏演习、人员落水演习等，主要针对船舶人员安全相关的突发场景。

设备类演习：包括主电源全失演习、主机故障演习、舵机故障演习等，主要针对船舶关键设备故障的应急处置。

防污染类演习：包括油类泄漏演习、绿色燃料泄漏演习、化学品泄漏演习等，主要针对海洋环境污染相关的突发场景。

综合类演习：包括全船综合应急演习，模拟多场景叠加的突发情况，考验船员的综合处置能力。

### （二）不同演习的适用场景

消防演习：适用于机舱、货舱、生活区等区域发生火灾的场景，每月至少开展 1 次。

主电源全失演习：适用于船舶主配电板故障、主发电机故障导致全船失电的场景，每 3 个月至少开展 1 次。

油类泄漏演习：适用于燃油舱泄漏、管系泄漏导致油类入海的场景，每 3 个月至少开展 1 次。

绿色燃料泄漏演习：适用于甲醇、氨等绿色燃料泄漏的场景，针对配备绿色动力系统的船舶，每月至少开展 1 次。

### （三）演习的开展频次要求

根据国际海事法规及船舶安全管理体系要求，不同类型的演习有明确的开展频次要求，具体如下：

#### 表格：船员演习开展频次要求

| 演习类型 | 最低开展频次 | 法规依据 |
| --- | --- | --- |
| 消防演习 | 每月 1 次 | SOLAS 公约第三章 |
| 救生演习 | 每月 1 次 | SOLAS 公约第三章 |
| 主电源全失演习 | 每 3 个月 1 次 | SOLAS 公约第二章 |
| 油类泄漏演习 | 每 3 个月 1 次 | MARPOL 公约附则 I |
| 绿色燃料泄漏演习 | 每月 1 次 | MARPOL 公约附则 VI（2025 修正案） |

## 三、加入船员演习的前期准备要求

### （一）知识储备要求

掌握核心海事法规：熟悉 SOLAS 公约、MARPOL 公约中关于应急演习的相关要求，明确演习的合规底线。

熟悉船舶设备知识：了解船舶轮机系统的核心设备结构、工作原理，比如主发电机、应急发电机、消防泵、油水分离器等设备的操作方法。

掌握应急处置流程：熟悉各类演习的应急处置流程，比如消防演习的报警、集合、灭火流程，主电源全失演习的应急发电机启动、负载切换流程。

### （二）个人准备要求

个人防护装备（PPE）准备：根据演习类型准备对应的防护装备，比如消防演习需要配备防火服、安全帽、防毒面具，油类泄漏演习需要配备防油污手套、防滑靴。

身体状态准备：确保身体状态良好，无不适宜参与演习的疾病，能够胜任演习中的体力劳动。

心理状态准备：保持冷静的心理状态，能够在演习中快速响应，不慌乱。

### （三）设备检查要求

演习前设备巡检：在演习开展前，对相关设备进行巡检，比如检查应急发电机的燃油、润滑油状态，消防泵的压力是否正常，油水分离器的滤芯是否清洁。

通讯设备检查：确保对讲机、船舶内部通讯系统正常工作，能够在演习中实现有效的信息传递。

### （四）案例参考：某轮演习前准备失误案例

2025 年 10 月，某散货船开展消防演习前，未检查消防泵的压力，导致演习中消防泵无法正常供水，延误了灭火处置，被港口国检查开具缺陷报告。该案例提醒船员在演习前必须做好设备检查工作，确保设备处于正常可用状态。

## 四、船员演习的核心流程与操作规范

### （一）演习启动阶段

警报响应：听到演习警报后，立即停止手头工作，根据警报类型判断演习场景，比如消防警报为连续短声，主电源全失警报为连续长声。

集合部署：按照船舶应急部署表的要求，在规定时间内到达指定集合地点，比如机舱人员在机舱集控室集合，甲板人员在驾驶台集合。

职责确认：到达集合地点后，确认自己在演习中的岗位职责，比如轮机员负责应急发电机的启动，机工负责协助设备操作。

### （二）演习实施阶段

实操演练：根据演习场景开展实操演练，比如消防演习中，轮机部负责启动消防泵，保障消防供水，协助关闭火源区域的电源；主电源全失演习中，轮机部负责在 15 秒内启动应急发电机，切换应急负载，排查主电源故障。

信息传递：在演习过程中，及时向指挥人员汇报操作情况，比如应急发电机启动成功后，立即向驾驶台汇报，负载切换完成后汇报设备运行状态。

### （三）演习收尾阶段

复盘总结：演习结束后，全体参与人员开展复盘总结，分析演习中存在的问题，比如响应时间过长、设备操作不规范等。

记录填写：填写演习记录，记录演习的时间、场景、参与人员、处置过程、存在的问题及改进措施，并存档备查。

### （四）操作规范要点

严格按照流程操作：禁止随意简化操作流程，比如应急发电机启动必须按照预润滑、合闸、监测的流程操作，禁止带负载启动。

注意操作安全：在演习过程中，注意自身安全，比如在机舱操作设备时，避免接触高温部件，防止烫伤。

服从统一指挥：演习过程中必须服从指挥人员的统一指挥，禁止擅自行动，确保演习有序开展。

## 五、不同应急场景下的演习实操要点

### （一）机舱火灾演习实操要点

第一阶段：警报响应与初期处置

听到消防警报后，立即关闭机舱内的燃油阀门、电源开关，切断火源的燃料和电力供给。

佩戴防火服、防毒面具，携带灭火器到达火灾现场，开展初期灭火。

第二阶段：消防供水保障

轮机部启动消防泵，调整消防泵压力，确保消防栓有足够的供水压力。

检查消防管路是否畅通，及时排除管路堵塞问题。

第三阶段：火灾处置与复盘

使用合适的灭火器灭火，比如电气火灾使用 CO2 灭火器，油类火灾使用泡沫灭火器。

火灾扑灭后，检查是否有复燃风险，确认安全后，清理火灾现场，开展复盘总结。

### （二）主电源全失演习实操要点

应急发电机启动：在 15 秒内启动应急发电机，监测输出电压、频率，确认正常后并联运行。

应急负载切换：切换应急负载供电，优先保障舵机、通讯设备、应急照明等关键设备的供电。

故障排查：排查主电源故障原因，比如主发电机故障、配电板故障，制定故障处置方案。

主电源恢复：故障排除后，恢复主电源供电，切换回正常供电模式，停止应急发电机运行。

### （三）绿色燃料泄漏演习实操要点

泄漏源切断：立即切断绿色燃料的供给管路，关闭相关阀门，防止泄漏进一步扩大。

应急吹扫：启动应急吹扫装置，排除管路内残留的燃料气体，防止可燃气体聚集引发爆炸。

泄漏围堵：使用专用吸附材料围堵泄漏的绿色燃料，防止燃料入海造成污染。

监测与报备：启动可燃气体监测装置，监测机舱内的可燃气体浓度，及时向港口相关部门报备泄漏情况。

### （四）案例分析：某轮绿色燃料泄漏演习处置案例

2026 年 1 月，某配备甲醇发动机的集装箱船开展绿色燃料泄漏演习，轮机人员在听到警报后，立即切断甲醇燃料供给管路，启动应急吹扫装置，使用专用吸附材料围堵泄漏的甲醇，在 10 分钟内完成泄漏控制，演习取得良好效果。该案例为绿色动力船舶的泄漏演习提供了实操参考。

## 六、船员演习中的协同配合要求

### （一）部门间协同配合

轮机部与驾驶台的配合：在演习过程中，轮机部及时向驾驶台汇报设备运行状态，比如应急发电机启动情况、消防泵压力情况，驾驶台向轮机部传达指挥指令，比如调整消防供水压力、启动应急设备。

轮机部与甲板部的配合：在油类泄漏演习中，轮机部负责切断泄漏源，甲板部负责使用围油栏、吸油毡围堵回收泄漏的油类，双方密切配合，共同完成防污染处置。

### （二）岗位间协同配合

轮机长与管轮的配合：轮机长负责演习的整体指挥，管轮负责具体设备的操作，比如主电源全失演习中，轮机长下达启动应急发电机的指令，管轮负责操作应急发电机启动。

管轮与机工的配合：管轮负责设备的操作指导，机工负责协助管轮完成设备操作，比如在消防演习中，管轮负责启动消防泵，机工负责检查消防管路是否畅通。

### （三）信息传递要求

及时准确：在演习过程中，信息传递必须及时准确，比如发现设备故障时，立即向指挥人员汇报，不得延误。

清晰明确：信息传递时，使用规范的术语，避免模糊表述，比如汇报 “应急发电机启动成功，输出电压 440V，频率 60Hz”，而不是 “应急发电机启动了”。

### （四）协同配合演练方法

通过全船综合应急演练，模拟真实的应急场景，让各部门、各岗位船员熟悉协同配合流程，提升协同效率。比如开展全船综合应急演习，模拟机舱火灾同时伴随主电源全失的场景，考验轮机部、驾驶台、甲板部的协同处置能力。

## 七、船员演习的考核与评估标准

### （一）考核维度

响应时间：考核船员听到警报后的响应时间，比如集合时间是否符合要求，应急发电机启动时间是否≤15 秒。

操作规范：考核船员的操作是否规范，比如设备操作流程是否正确，个人防护装备是否正确佩戴。

协同配合：考核船员的协同配合能力，比如部门间、岗位间的信息传递是否顺畅，分工是否明确。

问题处置：考核船员在演习中处置问题的能力，比如遇到设备故障时，是否能够快速排查并处置。

### （二）合格标准

响应时间标准：集合时间≤5 分钟，应急发电机启动时间≤15 秒，消防泵启动时间≤30 秒。

操作规范标准：设备操作流程正确，无违规操作，个人防护装备佩戴正确。

协同配合标准：信息传递及时准确，部门间、岗位间配合顺畅，无推诿、延误情况。

问题处置标准：能够快速排查并处置演习中出现的问题，确保演习顺利完成。

### （三）考核方式

现场考核：由船舶轮机长或岸基培训人员现场观察船员的演习操作，打分评估。

记录考核：通过演习记录，分析船员的操作情况，评估演习效果。

复盘考核：通过演习复盘总结，评估船员对演习中问题的认识和改进能力。

### （四）案例：某轮演习考核不合格案例

2025 年 12 月，某货轮开展主电源全失演习，轮机人员启动应急发电机的时间为 20 秒，超过了 15 秒的合格标准，被岸基培训部门判定为考核不合格，要求开展专项补强培训。该案例提醒船员必须严格遵守演习的时间要求，提升应急响应速度。

## 八、船员演习的持续改进与技能提升

### （一）复盘总结机制

每次演习后开展复盘总结：分析演习中存在的问题，比如响应时间过长、操作不规范、协同配合不畅等，制定改进措施。

定期开展演习总结会议：每月开展一次演习总结会议，汇总本月所有演习的问题，分析问题的共性，制定针对性的改进方案。

### （二）专项补强培训

针对薄弱环节开展培训：比如在演习中发现船员对绿色燃料泄漏处置流程不熟悉，开展绿色燃料泄漏处置专项培训。

新技术培训：随着船舶技术的发展，开展智能轮机系统、绿色动力设备的演习培训，提升船员对新技术设备的应急处置能力。

### （三）技能提升方法

模拟演练：使用模拟机舱、故障模拟装置开展模拟演练，提升船员的实操技能。

案例学习：学习其他船舶的演习案例，借鉴优秀的处置经验，提升自身的应急处置能力。

岸基培训：参加岸基组织的应急演习培训，学习最新的应急处置技术和法规要求。

### （四）持续改进案例

某配备甲醇发动机的集装箱船在 2025 年 10 月的绿色燃料泄漏演习中，发现船员对可燃气体监测装置的操作不熟悉，随后开展了可燃气体监测装置操作专项培训，在 11 月的演习中，船员的操作熟练度明显提升，演习效果得到显著改善。

## 九、特殊船舶（绿色动力船舶）的演习特殊要求

### （一）绿色燃料泄漏演习特殊要求

专用设备要求：配备专用的绿色燃料吸附材料、应急吹扫装置、可燃气体监测装置，在演习中必须使用专用设备进行处置。

操作流程要求：必须按照绿色燃料泄漏的专用处置流程操作，比如先启动应急吹扫装置，再切断燃料供给，防止可燃气体聚集引发爆炸。

法规要求：符合 MARPOL 公约附则 VI（2025 修正案）的要求，每月开展一次绿色燃料泄漏演习，演习记录必须详细报备岸基管理部门。

### （二）智能轮机系统演习特殊要求

自动化操作要求：熟悉 SCADA 监控系统、智能诊断系统的操作，在演习中能够通过自动化系统监控设备状态，解读智能预警信息。

远程协同要求：能够通过岸基协同平台，在演习中获取岸基技术支持，提升处置能力。

### （三）案例：绿色动力船舶演习特殊要求案例

2026 年 1 月，某氨燃料动力船舶开展绿色燃料泄漏演习，轮机人员严格按照专用处置流程操作，先启动应急吹扫装置，再切断氨燃料供给管路，使用专用吸附材料围堵泄漏的氨，在 15 分钟内完成泄漏控制，符合法规要求，得到港口国检查人员的认可。

## 十、船员演习的法规合规要点

### （一）国际海事法规要求

SOLAS 公约要求：SOLAS 公约第三章要求船舶每月开展消防演习、救生演习，第二章要求每 3 个月开展主电源全失演习。

MARPOL 公约要求：MARPOL 公约附则 I 要求每 3 个月开展油类泄漏演习，附则 VI（2025 修正案）要求配备绿色动力系统的船舶每月开展绿色燃料泄漏演习。

港口国检查要求：港口国检查人员会检查船舶的演习记录、演习效果，未按要求开展演习的船舶将被开具缺陷报告，甚至被滞留。

### （二）国内法规要求

中国海事局要求：中国籍船舶必须遵守《中华人民共和国船舶安全营运和防止污染管理规则》，定期开展应急演习，演习记录必须存档备查。

船员适任考试要求：船员适任考试中包含应急演习相关内容，船员必须掌握应急演习的流程和要求，才能通过适任考试。

### （三）合规管理要点

演习记录管理：规范填写演习记录，记录演习的时间、场景、参与人员、处置过程、存在的问题及改进措施，存档备查，保存期限不少于 3 年。

合规培训：定期开展法规合规培训，让船员熟悉最新的法规要求，确保演习符合法规规定。

### （四）合规案例：某轮演习违规被滞留案例

2025 年 9 月，某集装箱船在港口国检查中，被发现未按要求开展绿色燃料泄漏演习，演习记录缺失，被港口国检查人员滞留，直到补充开展演习并完善记录后才被允许离港。该案例提醒船员必须严格遵守法规要求，确保演习合规。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)