12K98ME-C7柴油机涡轮增压器转速正常与异常工况判断

## 一、涡轮增压器转速正常工况判断

### 1. 不同负载下的转速处于标准区间内

根据该机型工厂测试数据，不同负载下涡轮增压器转速需处于以下区间内：

| 负载比例 | 对应功率（kW） | 正常转速区间（rpm） | 平均转速（rpm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 25%（低载） | 18060 | 3840-3880 | 3862 |
| 50%（中载） | 36120 | 6539-6595 | 6565 |
| 75% | 54180 | 8500-8581 | 8540 |
| 90%（可做额定功率） | 65016 | 9327-9376 | 9350 |
| 100% | 72240 | 9874-10070 | 9960 |
| 110%（超负荷） | 79464 | 10327-10392 | 10351 |

### 2. 转速随负载的变化趋势符合正相关规律

- 主机负载提升时，涡轮增压器转速应平稳逐步上升，无停滞或下降情况

- 主机负载降低时，涡轮增压器转速应平稳逐步下降，无突然升高的情况

- 转速的变化速率与负载的变化速率匹配，无明显的滞后或超前

### 3. 同负载下多台涡轮增压器转速差异合理

同负载工况下，4 台涡轮增压器的转速差异应≤50rpm，属于正常的测试与运行误差范围。

### 4. 转速未超过最高限值

所有运行工况下，涡轮增压器转速均应低于最高限值 13350rpm。

## 二、涡轮增压器转速异常工况判断

### 1. 转速偏离对应负载的标准区间

- 25% 负载下，转速低于 3800rpm 或高于 3900rpm

- 50% 负载下，转速低于 6500rpm 或高于 6650rpm

- 75% 负载下，转速低于 8450rpm 或高于 8650rpm

- 90% 负载下，转速低于 9250rpm 或高于 9450rpm

- 100% 负载下，转速低于 9800rpm 或高于 10150rpm

- 110% 负载下，转速低于 10250rpm 或高于 10450rpm

### 2. 转速与负载变化不匹配

- 主机负载提升时，涡轮增压器转速不上升甚至下降

- 主机负载降低时，涡轮增压器转速不下降反而升高

- 转速变化与负载变化的速率差异过大，出现明显滞后或突变

### 3. 同负载下多台涡轮增压器转速差异过大

同负载工况下，任意两台涡轮增压器的转速差异≥100rpm，说明存在涡轮增压器工作异常的情况。

### 4. 转速出现突变

涡轮增压器转速单次变化超过 500rpm，且无对应的负载大幅变化，属于异常工况。

### 5. 转速超过最高限值

涡轮增压器转速达到或超过 13350rpm，属于严重异常，可能导致涡轮增压器损坏。