远洋船舶核心系统及设备保养知识库（补充版）

远洋船舶核心系统及设备保养知识库

## 前言

本知识库聚焦远洋船舶轮机系统、船体系统、船体结构、电气系统、安全设备五大核心模块，明确各模块关键保养要点、周期、操作规范及注意事项，为远洋轮机智能体提供标准化、实操性的设备保养决策依据，适用于远洋船舶日常营运、航次间隙及坞修等全场景保养工作，保障船舶设备可靠运行、船体结构完好及航行安全。

## 目录

- 轮机系统保养规范

- 船体系统保养规范

- 船体结构保养规范

- 电气系统保养规范

- 安全设备保养规范

- 通用保养注意事项

- 保养记录与档案管理

## 一、轮机系统保养规范

轮机系统为船舶动力核心，涵盖主推进装置、辅机、管路系统、润滑 / 冷却 / 燃油系统等，保养以 “清洁、检查、紧固、润滑、调试、更换” 为核心，按日常航行、航次间隙、月度、季度、半年、年度、坞修分级执行。

### 1.1 主推进装置（主机）

- 日常航行：每 4 小时检查机油压力 / 温度、冷却水温度、燃油压力，清洁曲轴箱通风口，检查各缸排烟温度、振动及泄漏情况，记录运行参数。
海上航行额外维护要点：

- 轮机值班船员每班应对主机及相关设备至少检查 2 次，若发现排烟温度异常、振动加剧、油压水温异常波动等情况，应立即排查原因，若为轻微泄漏可临时采取封堵措施，若故障影响航行安全，应果断采取减速、停车等措施，并及时通知驾驶部，同时在轮机日志详细记录故障情况及处理措施。

- 航行中若遇寒潮等极端天气，应重点检查主机燃油系统，防止燃油凝固，可提前切换至预热燃油舱，同时检查主机冷却系统的防冻液浓度，避免管路冻裂。

- 熟练掌握主机应急停车操作流程，若出现主机飞车、严重泄漏等紧急故障，可直接操作应急停车装置，事后需详细记录故障原因及处理过程。

- 航次间隙：清理空气滤清器，检查喷油器雾化效果，紧固缸盖、连杆螺栓，检查传动机构间隙，更换燃油 / 机油粗滤器滤芯。

- 月度 / 季度：检查气门间隙并调整，检测增压器增压压力，清洁涡轮壳积碳，检查轴系对中情况，润滑各轴承部位。

- 半年 / 年度：拆解检查活塞、活塞环及缸套磨损情况，测试燃油喷射泵性能，检查冷却器密封性能并清洗换热面，更换机油及全部滤芯。

- 坞修：拆解主轴承、推力轴承，检查轴颈磨损，检测曲轴圆跳动，对磨损部件修复或更换，做主机满负荷试运转测试。

### 1.2 辅机（发电机、空压机、造水机等）

- 发电机：日常检查电压 / 频率、机油 / 冷却水状态，清洁散热风扇；每周测试应急启动功能，检查碳刷磨损及接触情况；每月清洁发电机定子 / 转子表面，紧固接线端子；年度做绝缘测试（定子绕组≥1MΩ，转子绕组≥0.5MΩ），检查励磁系统性能。
海上航行额外维护要点：

- 航行中需实时监测发电机的电压、频率输出稳定性，若出现电压波动过大、频率异常，应立即检查励磁系统、接线端子等部位，若为碳刷接触不良可临时调整碳刷位置，若故障无法现场排除，应及时切换至备用发电机，保障船舶电力供应。

- 每班检查发电机的机油液位、冷却水温度，若出现机油消耗过快、水温过高，应排查是否存在泄漏或散热故障，避免发电机因过热停机。

- 每月开展发电机应急启动演练，确保在主发电机故障时，备用发电机能在 30 秒内成功启动并供电。

- 空压机：日常排放储气罐冷凝水，检查排气温度；每周清洁空气滤清器，检查活塞环密封；每月调整气门间隙，检查安全阀灵敏度；季度拆解清洗气缸套，更换磨损活塞环，测试压力自动调节装置。
海上航行额外维护要点：

- 航行中需定时排放储气罐冷凝水，尤其是在高湿度海域，防止冷凝水过多影响空压机运行效率，同时检查排气温度，若温度过高应检查散热风扇是否正常工作，避免空压机过热损坏。

- 若空压机在航行中出现排气压力不足的情况，应检查空气滤清器是否堵塞，可临时清洁滤清器滤芯，若为活塞环密封失效，可采取临时措施维持供气，待航次间隙再进行彻底维修。

- 造水机：日常检查产水量及水质，清洁海水滤器；每周清洗蒸发器换热面，检查真空泵密封；月度测试盐度计灵敏度，更换破损密封垫。
海上航行额外维护要点：

- 航行中根据海水水质调整造水机的运行参数，若海水浑浊度较高，应增加海水滤器的清洁频率，防止滤器堵塞影响产水量。

- 每班检查造水机的产水水质，若盐度计显示产水盐度超标，应立即检查蒸发器密封、盐度计校准情况，若为密封垫破损可临时更换密封垫，确保产水符合使用标准。

### 1.3 管路及流体系统（润滑、冷却、燃油、压载）

- 所有管路：日常检查接头、法兰无泄漏，管夹紧固；每月清洁管路表面油污、锈迹，检查管路腐蚀情况；年度对高压管路做压力测试，更换老化橡胶管。
海上航行额外维护要点：

- 航行中重点检查高压管路的接头、法兰部位，若出现轻微泄漏，可使用管卡、密封胶等进行临时封堵，若为管路破裂，应立即关闭相关阀门，防止燃油、滑油大量泄漏造成海洋污染，同时采取应急措施修复或更换管路，事后详细记录泄漏情况及处理措施。

- 航行中若遇大风浪天气，应检查管夹是否紧固，防止管路因船舶颠簸出现松动、移位，避免管路破损。

- 润滑系统：定期检查油位、油质，按油样分析结果更换润滑油，清洗油底壳及吸油滤网，检查油泵压力及安全阀性能。
海上航行额外维护要点：

- 航行中实时监测滑油压力，若油压突然下降，应立即检查油泵、吸油滤网、管路是否存在泄漏或堵塞，若为吸油滤网堵塞可临时清洁滤网，若为油泵故障，可切换至备用油泵，保障主机、辅机的润滑供应。

- 定期抽取滑油样本观察油质，若滑油出现乳化、变黑等情况，应提前更换滑油，避免因润滑不良导致设备磨损加剧。

- 冷却系统：定期检查冷却水位、防冻液浓度（低温海域），清洗海水冷却器、淡水冷却器换热面，检查节温器、水泵密封性能，防止气堵、漏液。
海上航行额外维护要点：

- 航行中检查冷却系统的水位，若出现水位下降过快，应排查是否存在管路泄漏，若为轻微泄漏可补充冷却水，若泄漏严重应关闭相关阀门，切换至备用冷却系统，同时修复泄漏部位。

- 在低温海域航行时，应检查冷却系统的防冻液浓度，确保防冻液能满足低温环境需求，避免冷却管路冻裂，同时检查冷却器的换热面，防止海生物附着影响散热效果。

- 燃油系统：沉淀柜、日用柜每日放残水，每周清洁滤器，每月对燃油舱做沉淀、清洁，按燃油品质添加添加剂，防止结胶、堵塞。
海上航行额外维护要点：

- 航行中每日至少对燃油沉淀柜、日用柜进行 2 次放残水操作，尤其是在高杂质燃油使用时，防止水分、杂质进入燃油系统导致设备故障。

- 若航行中出现燃油滤器堵塞的情况，应及时切换至备用滤器，同时清洁堵塞的滤器滤芯，避免因燃油供应不足导致主机停车。

- 压载系统：检查压载泵密封、叶轮磨损，清洁吸入滤器，检查压载阀开关灵活性及密封性能，航次间隙对阀门做润滑、调试。
海上航行额外维护要点：

- 航行中调整压载水时，应检查压载泵的运行状态，若出现泵体振动、噪音过大，应检查叶轮是否磨损、吸入滤器是否堵塞，及时清洁滤器或采取临时措施维持压载泵运行。

- 检查压载阀的开关灵活性，若阀门出现卡滞，可临时润滑阀门传动机构，确保压载水调整顺利完成，避免因压载水调整不当影响船舶稳性。

## 二、船体系统保养规范

船体系统涵盖推进器、舵系、锚泊、系泊、舱底水、通风等，直接影响船舶操纵性和舱室环境，保养重点为密封、灵活、无卡滞、无泄漏。

### 2.1 推进器与舵系

- 螺旋桨：航次间隙检查桨叶无变形、裂纹、腐蚀，清除桨叶表面海生物；坞修时测量桨叶磨损、圆跳动，修复轻微变形，做动平衡测试，检查桨毂密封及轴承润滑。

- 舵系：日常检查舵机油压、油温，舵柄与舵杆连接紧固；每周测试舵机应急操作功能，检查舵角指示器精度；月度润滑舵杆轴承、舵机传动机构；坞修时检查舵叶无破损、进水，舵杆磨损情况，更换舵轴密封件。
海上航行额外维护要点：

- 轮机值班船员每班应对舵机系统至少检查 2 次，检查舵机油压、油温是否正常，舵角指示器显示是否准确，若出现舵机响应迟缓、油压异常，应立即排查液压系统是否存在泄漏、油泵是否故障，若故障影响船舶操纵，应及时切换至应急操舵装置，同时通知驾驶部。

- 每月开展应急操舵装置测试，确保主操舵装置失效时，应急操舵装置能快速切换并正常工作，保障船舶航行安全。

### 2.2 锚泊与系泊系统

- 锚机：日常检查油压 / 电机运行正常，刹车装置可靠；每周检查锚链无锈蚀、变形、断链，润滑锚链滚轮、链轮；月度测试锚机应急制动，检查离合器灵活性；年度拆解检查锚机齿轮箱、轴承，更换润滑油，修复磨损部件。

- 锚链与锚：航次间隙清除锚链、锚表面海生物、锈迹，补涂防锈漆；检查锚爪无变形、裂纹，锚卸扣紧固并插销；坞修时对锚链做拉力测试，更换磨损严重链节，锚爪做防腐处理。

- 系泊设备（缆桩、导缆孔、系缆绳）：日常检查缆桩无松动、腐蚀，导缆孔无毛刺；每周润滑缆桩轴承，检查系缆绳无断丝、磨损，及时更换老化缆绳；每月对导缆孔、缆桩补涂防锈漆，清除积垢。

### 2.3 舱底水与通风系统

- 舱底水系统：日常检查舱底水泵吸口滤器清洁，泵体无泄漏；每周测试舱底水报警装置，检查吸口阀开关灵活；月度拆解清洗舱底水泵叶轮，检查止回阀密封；定期对舱底水舱做清洁、除淤，确保排水通畅。
海上航行额外维护要点：

- 航行中实时监测舱底水报警装置，若出现报警，应立即检查舱底水舱水位，若为船舶颠簸导致的临时水位上升，可启动舱底水泵排水，若为船体破损进水，应立即采取堵漏措施，同时启动舱底水泵全力排水，通知船长并做好应急部署。

- 通风系统：日常检查通风机运行无异响，滤网清洁；每周润滑通风机轴承，检查风筒无破损、漏风；月度清洁通风口防虫网，检查防火风闸开关灵活性并做润滑；年度对通风机做绝缘测试，修复破损风筒并补漆。

### 2.4 其他船体附属设备

- 舷梯、登船梯：日常检查梯架无变形、焊缝无开裂，踏步板防滑层完好；每周润滑升降机构，检查钢丝绳无断丝、磨损；月度测试限位开关灵敏度，更换老化钢丝绳。

- 货舱设备（若有）：检查货舱盖密封垫无破损、老化，舱盖开关灵活，锁紧装置可靠；清洁货舱排水孔，防止堵塞，定期对舱盖液压系统做润滑、调试。

## 三、船体结构保养规范

船体结构为船舶航行的基础，涵盖船壳板、甲板、舱壁、骨架、焊缝等，保养核心为防腐、防开裂、防变形，重点关注水线区、船底、甲板边缘、焊缝等腐蚀易发生部位。

### 3.1 船底与水线区（坞修为主，航次间隙辅助）

- 船底：坞修时清除全部海生物，检查船壳板腐蚀、凹陷、裂纹，对腐蚀部位做除锈、补焊（轻微），涂刷防锈漆、防污漆；检查船底塞、海底阀无堵塞、泄漏，阀座密封完好。

- 水线区：航次间隙清除表面海生物、污垢，检查漆层剥落情况，及时补涂水线漆；每月检查水线区船壳板无腐蚀、鼓包，焊缝无开裂。

### 3.2 甲板及上层建筑

- 主甲板 / 艏艉甲板：日常清洁油污、积水、杂物，防止积水腐蚀；每周检查甲板防滑层完好，甲板开口（人孔、货舱口）密封垫无破损；每月对甲板焊缝、铆钉处做除锈，补涂防锈漆；检查甲板骨架无变形、开裂，紧固松动的甲板附件（系缆桩、导缆孔等）。

- 上层建筑（驾驶室、住舱、机舱棚）：定期清洁外表面，检查漆层剥落、锈蚀，及时补漆；检查门窗密封完好，玻璃无破损，风雨密关闭可靠；检查上层建筑骨架无变形，焊缝无开裂。

### 3.3 舱壁与骨架

- 隔舱壁（水密、油密、气密）：检查壁板无腐蚀、变形，焊缝无开裂，水密 / 油密舱壁密封完好，无渗漏；定期对舱壁附件（支架、管夹）做除锈、防腐。

- 船体骨架（纵骨、横梁、肋骨）：坞修时检查骨架与船壳板、甲板连接牢固，无腐蚀、断裂；对骨架腐蚀部位做除锈、补漆，修复轻微变形，更换严重腐蚀骨架。

### 3.4 结构防腐通用要求

- 所有钢结构部位，漆层剥落面积＞5% 时需及时除锈补漆，除锈等级达到 Sa2.5 级（喷砂）或 St3 级（手工），确保漆层附着力。

- 不锈钢、铝合金部件（上层建筑、附件），避免与碳钢直接接触（加绝缘垫），定期清洁表面，涂抹专用防锈剂，防止电偶腐蚀。

- 航行中定期检查船体结构，发现异常变形、裂纹、泄漏，立即采取临时加固措施，航次间隙做彻底修复。

## 四、电气系统保养规范

船舶电气系统涵盖发电、配电、照明、导航、通讯、自动化设备等，保养重点为绝缘良好、接线牢固、运行稳定、防护到位，严格遵守 “断电操作、挂牌警示” 原则，防止触电、短路。

### 4.1 配电系统（主配电板、应急配电板、分配电箱）

- 主 / 应急配电板：日常清洁表面灰尘，检查仪表指示准确，开关、断路器操作灵活；每周检查接线端子紧固无发热，母线绝缘良好，清洁灭弧罩；月度测试过载、短路保护装置灵敏度，检查应急配电板自动切换功能（主电失电后≤30s 切换）；年度做配电板绝缘测试（母线对地≥1MΩ），拆解检查内部接触器、继电器，更换老化触点。
海上航行额外维护要点：

- 航行中每班检查主配电板、应急配电板的仪表指示，若出现仪表显示异常、接线端子发热，应立即检查相关电路，若为接线松动可临时紧固端子，若为过载应及时调整负载，避免电路短路。

- 若主电失电，应急配电板应能在 30 秒内自动切换，若切换失败，应手动操作切换至应急配电板，保障船舶关键设备的电力供应，事后排查切换故障原因。

- 分配电箱：日常检查箱门密封完好，无进水、积尘；每月清洁内部，紧固接线端子，检查熔断器匹配性，更换破损熔断器座；沿海 / 潮湿海域，定期在箱内放置干燥剂，防止电气元件受潮。
海上航行额外维护要点：

- 在高湿度、高盐雾海域航行时，应增加分配电箱的检查频率，箱内干燥剂及时更换，防止电气元件受潮短路，若发现箱内有进水、积尘，应立即清洁并采取密封措施。

### 4.2 照明与动力线路

- 照明系统：日常检查各舱室、甲板照明灯具完好，亮度正常；每周检查应急照明、航行灯、信号灯工作正常，测试应急照明蓄电池容量；月度更换损坏灯泡、灯罩，检查照明线路绝缘，紧固接线盒；年度对航行灯、信号灯做光强测试，更换老化线路。
海上航行额外维护要点：

- 航行中检查航行灯、信号灯的工作状态，若出现灯具故障，应立即更换灯泡或修复线路，确保船舶航行信号正常，避免引发海上碰撞风险。

- 每月测试应急照明蓄电池容量，若容量衰减超过 20%，应及时更换蓄电池，确保在紧急情况下应急照明能正常工作。

- 动力线路：定期检查电缆无破损、老化，电缆夹紧固，避免电缆与尖锐部件、高温设备接触；检查电缆穿墙 / 舱壁处密封完好，无进水、进油；年度对动力电缆做绝缘测试（动力电缆≥0.5MΩ），更换老化电缆，修复破损绝缘层。
海上航行额外维护要点：

- 航行中检查电缆夹是否紧固，防止船舶颠簸导致电缆移位、破损，若发现电缆破损，应立即采取绝缘修复措施，避免电缆短路引发火灾。

### 4.3 导航与通讯设备

- 导航设备（GPS、雷达、罗经、测深仪、计程仪等）：日常清洁设备表面灰尘，检查显示正常、信号稳定；每周测试设备功能，检查天线无破损、连接牢固；月度对设备做校准，清洁天线接收面；年度联系专业机构做检测、标定，更新设备软件 / 数据（海图、卫星参数）。
海上航行额外维护要点：

- 航行中实时监测导航设备的信号稳定性，若出现 GPS 信号丢失、雷达显示异常，应检查天线连接是否牢固，天线表面是否有污垢，及时清洁天线或调整天线位置，若故障无法排除，应启用备用导航设备，确保船舶航行定位准确。

- 通讯设备（VHF、MF/HF、卫星通讯、对讲机）：日常检查通话清晰，信号正常；每周检查天线馈线连接牢固，清洁对讲机充电座；月度测试应急通讯设备功能，检查电池容量；年度做设备性能检测，更换老化电池、馈线。
海上航行额外维护要点：

- 航行中检查通讯设备的信号强度，若出现通话不清晰、信号中断，应检查馈线连接、天线状态，及时修复故障，确保船舶与岸基、其他船舶的通讯畅通。

- 应急通讯设备（如应急对讲机、EPIRB）应随时处于备用状态，电池电量充足，若遇紧急情况能正常启用。

### 4.4 自动化与控制设备（PLC、传感器、执行器）

- 自动化控制系统：日常检查 PLC 柜密封完好，无积尘、进水，显示屏显示正常；每周清洁传感器探头，检查信号传输正常；月度测试执行器（电磁阀、电机）动作灵活，校准温度、压力、液位传感器；年度对 PLC 做程序备份，检查模块接线牢固，更换老化传感器。
海上航行额外维护要点：

- 航行中检查 PLC 柜的密封情况，防止船舶颠簸导致进水、积尘，若显示屏显示异常、传感器信号传输中断，应立即检查相关模块、接线，若为传感器故障可临时更换备用传感器，确保自动化控制系统正常运行。

- 电机设备：所有电机日常检查运行无异响、无过热，轴承润滑良好；每月清洁电机外壳及散热风扇，检查碳刷磨损（绕线式电机）；季度做电机绝缘测试（定子绕组≥0.5MΩ）；年度拆解检查电机轴承、定子转子，更换磨损轴承，修复定子绕组绝缘。

### 4.5 蓄电池与充电系统

- 蓄电池（启动、应急、照明）：日常检查电解液液位（铅酸电池）、电池外壳无破损、漏液，接线端子无腐蚀、松动；每周清洁端子并涂抹凡士林防腐，检查充电电压正常（铅酸电池浮充电压 2.25V / 单格）；月度测试电池容量，补充电解液（蒸馏水）；年度对电池做充放电循环测试，更换容量衰减＞20% 的电池。
海上航行额外维护要点：

- 航行中检查蓄电池的电解液液位，若液位过低应及时补充蒸馏水，同时检查接线端子是否有腐蚀，及时清洁并涂抹凡士林防腐，防止蓄电池接触不良。

- 定期测试蓄电池的充电电压，若充电电压异常，应检查充电装置是否故障，避免蓄电池过充或欠充，影响蓄电池使用寿命。

- 充电装置：检查充电器输出电压、电流稳定，散热良好，测试充电保护功能（过压、过流、浮充转换），定期清洁充电器内部，紧固接线端子。

## 五、安全设备保养规范

船舶安全设备为航行安全最后防线，涵盖消防、救生、应急、防污染设备等，保养核心为完好有效、随时可用、符合 SOLAS 公约，所有设备需定期检测、标定，做好记录并贴标。

### 5.1 消防设备

- 手提式 / 推车式灭火器：每月检查压力正常（指针在绿区）、喷嘴完好、瓶身无腐蚀，放置位置固定、标识清晰；年度做压力测试、药剂更换，对灭火器筒体做水压测试。
海上航行额外维护要点：

- 航行中确保灭火器放置在易取用位置，若机舱等部位发生小型火灾，应立即使用合适的灭火器灭火，首先切断火灾区域设备电源，防止火势扩大。

- 消防栓与消防水系统：每周检查消防栓开关灵活，接口密封完好，消防水带无破损、老化，水枪齐全；月度测试消防泵压力（出水压力≥0.8MPa），检查消防管路无泄漏；年度对消防水带做压力测试，更换老化水带，清洁消防泵叶轮。
海上航行额外维护要点：

- 航行中每月测试消防泵压力，若消防泵压力不足，应检查叶轮是否堵塞、泵体是否泄漏，及时清洁叶轮或修复泄漏部位，确保消防水系统能正常使用。

- 固定式消防系统（CO2、干粉、泡沫）：每月检查系统瓶组压力正常、管路无泄漏，阀门开关灵活并铅封；季度测试报警装置、释放装置功能；年度联系专业机构做系统检测、标定，更换老化密封件，对瓶组做水压测试。

- 火灾探测与报警系统：每日测试系统自检功能，指示灯、报警器正常；每周清洁烟感、温感探头，检查手动报警按钮完好；月度测试报警联动功能（如通风机停机、防火风闸关闭）；年度做探头灵敏度测试，更换老化探头、电池。
海上航行额外维护要点：

- 航行中每日测试火灾探测与报警系统的自检功能，若出现报警，应立即排查报警区域，若为误报应清洁探头并重新校准，若为真实火灾，应立即启动消防系统，通知全船人员做好应急部署。

### 5.2 救生设备

- 救生艇 / 筏：每月检查艇 / 筏外观无破损、充气正常（筏），吊艇架润滑良好、限位开关灵敏；季度测试吊艇机升降功能，检查救生艇发动机启动正常、燃油充足；年度对救生艇做满负荷试航，救生筏做充气测试，更换老化配件。
海上航行额外维护要点：

- 航行中检查救生艇的燃油储备，确保燃油充足，救生筏的充气装置完好，若遇紧急情况能快速投放救生艇 / 筏。

- 救生衣 / 救生圈：每月检查救生衣无破损、浮力完好，配件（口哨、灯）齐全，放置位置易取用；救生圈无腐蚀、破损，反光带、自亮灯完好，系绳牢固；年度更换救生衣 / 圈老化配件，对救生圈做浮力测试。
海上航行额外维护要点：

- 航行中确保救生衣、救生圈放置在易取用位置，若有人落水，能快速取用救生圈投放，救生衣应随时可供船员取用。

- 应急逃生设备：检查逃生通道畅通、标识清晰，逃生梯无变形、磨损，应急照明正常；每月清洁逃生面罩，检查滤毒罐有效期；年度测试逃生舱门密封性能，更换老化逃生面罩。
海上航行额外维护要点：

- 航行中确保逃生通道畅通，无杂物堵塞，应急照明正常，若遇紧急情况，船员能快速通过逃生通道撤离。

### 5.3 应急设备

- 应急发电机 / 应急空压机：每周做空载启动测试（≥5min），检查燃油、机油充足；月度做带载测试，确保应急供电、供气正常；年度拆解检查设备内部，更换润滑油，做性能标定。
海上航行额外维护要点：

- 航行中每周测试应急发电机、应急空压机的空载启动功能，确保在主设备故障时能正常启动，保障船舶应急供电、供气。

- 应急操舵装置：每月测试应急操舵功能，检查传动机构灵活、润滑良好；季度对装置做全面调试，确保主操舵失效后可快速切换。

- 应急通讯与信号设备：检查应急对讲机、应急示位标（EPIRB）、搜救雷达应答器（SART）功能正常，电池在有效期内；每周测试应急信号灯、火焰信号，年度更换过期信号弹。
海上航行额外维护要点：

- 航行中检查应急通讯与信号设备的电池电量，确保电池在有效期内，若遇紧急情况能正常发送求救信号。

### 5.4 防污染设备

- 油水分离器：日常检查运行正常，排油浓度符合标准（≤15ppm）；每周清洁滤器、分离芯，检查报警装置灵敏度；月度做排油测试，清洗设备内部；年度联系专业机构检测，更换老化分离芯。
海上航行额外维护要点：

- 航行中确保油水分离器运行正常，排油浓度符合标准，若出现排油浓度超标，应立即检查分离芯是否堵塞，及时清洁或更换分离芯，防止超标排油造成海洋污染。

- 生活污水处理装置：定期检查运行状态，清洁滤料，检查消毒装置（紫外线、药剂）有效，确保出水达标；航次间隙对装置做全面清洁、调试。

- 油污接收设备、消油剂：检查设备完好，消油剂在有效期内，放置位置固定，标识清晰，定期检查数量并补充。
海上航行额外维护要点：

- 航行中确保油污接收设备完好，消油剂数量充足，若发生油污泄漏，能及时使用油污接收设备和消油剂进行处理，防止污染海洋环境。

## 六、通用保养注意事项

- 所有保养操作需严格遵守船舶《设备操作手册》《SMS 安全管理体系》，操作人员需持证上岗，特殊作业（如高空、动火、有限空间、断电）需办理作业许可，设专人监护。

- 航行中保养以 “不影响船舶正常运行” 为原则，禁止对主推进、操舵、安全设备做重大拆解作业；航次间隙 / 坞修需制定详细保养计划，明确分工、进度及质量标准。

- 保养前需准备好工具、配件、耗材，对设备做断电、断油、断水处理，挂牌警示；保养中做好防护，防止油污、废水、废弃物污染海洋环境，严格遵守 MARPOL 公约。

- 对磨损、腐蚀部件，若无法现场修复，需及时报备船公司，安排备件采购及专业维修，禁止使用不合格配件替代。

- 沿海、热带、寒带、高盐雾等不同海域，需针对性调整保养周期：高盐雾 / 热带海域缩短防腐、电气设备保养周期；寒带海域加强冷却系统防冻、设备润滑（更换低温润滑油）。

- 保养后需对设备做试运转测试，确认性能正常，清理作业现场，做到 “工完、料尽、场地清”。
海上航行额外注意事项：

- 轮机值班船员需严格遵守值班规则，每班对机舱运行的设备和舵机至少检查 2 次，对机电设备运转异常情况及时采取措施，并详细记录在轮机日志中。

- 航行中若需对设备进行维修，需对要进行处理的机电设备采取安全防护措施，在维修期间，将其他的设备调节至充分和安全地发挥功能的状态，维修完成后需对设备做试运转测试。

- 全体船员需熟练掌握主机应急停车、舵机转换、应急发电机起动等关键应急程序，每月开展操舵装置测试，每季度进行全船失电应急演习，留存演练记录。

## 七、保养记录与档案管理

- 建立设备保养台账，按设备编号分类，记录保养日期、内容、操作人员、设备状态、更换配件、发现问题及处理措施，做到 “一机一档、一次一记录”。

- 所有保养记录、检测报告、标定证书需原件留存，电子版备份，保存期限不少于 5 年，坞修、年度检验相关记录需长期留存。

- 定期对保养记录做统计分析，针对高频故障设备，优化保养周期及操作规范，形成设备保养改进方案。

- 船舶检验（法定检验、船级社检验）前，整理完整保养记录及设备检测报告，确保符合检验要求。
海上航行额外记录要求：

- 航行中设备故障的处理情况需详细记录在轮机日志中，包括故障时间、故障现象、处理措施、处理结果等，若涉及到船舶航行安全的重大故障，还需及时报备船公司和相关海事部门。

## 附则

本知识库为远洋船舶核心设备保养通用规范，各船舶需结合自身船型、设备型号、营运航线，制定个性化保养细则；若设备技术参数与本规范冲突，以设备厂家《操作手册》为准。
本知识库将根据 SOLAS 公约、MARPOL 公约、船级社规范更新及设备技术发展，及时修订补充。