第一台主机测试报告（Hull No.1957，Engine No.AA2877）

## （一）主机基本信息

### 1. 基础参数

船号（船体编号）：1957

船东：CMA CGM

船级社：BV

发动机型号：12K98ME-C7

测试日期：2009 年 5 月 19 日

工程师：G.C. BAE

操作员：G.B.YANG

### 2. 主机核心规格

#### 气缸参数

气缸数量：12

缸径：980 mm

冲程：2400 mm

发火顺序：AH→ 1 - 8 - 12 - 4 - 2 - 9 - 10 - 5 - 3 - 7 - 11 - 6 ←AS

气缸常数：3.0172

#### 涡轮增压器参数

型号：4 × MET83MA

最大持续转速：11300 rpm

最大持续排气温度：580℃

#### 测功机参数

型号：FUCHINO CFW-32S

常数：1.3596（kW base）

最大容量：85000 kW × 200 rpm

#### 测试用油规格

| 油品类型 | 型号 | 比重（15℃） | 闪点（℃） | 粘度（40℃，cSt） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃油 | BUNKER-A MELINA S30 | 0.9183 | 80 | 107.4 |
| 系统油 | MELINA S30 | 0.8878 | - | 107.4 |
| 液压油 | MELINA S30 | 0.8878 | - | 107.4 |
| 气缸油 | ALEXIA LS | 0.9162 | - | 206.5 |
| 涡轮增压器油 | MELINA S30 | 0.8878 | - | 107.4 |

## （二）附属设备规格

### 1. 发动机控制系统

型号：ME/ME-C - ECS

版本：0510-12.3

制造商：MAN B&W

### 2. 燃油阀（雾化器）

型号：3301239-5x165-180-150

开启压力：350+30 bar

喷嘴规格：

1 号喷嘴：孔直径 1.65mm，垂直角度 24°，水平角度 - 15°

2 号喷嘴：孔直径 1.65mm，垂直角度 27°，水平角度 - 7°

3 号喷嘴：孔直径 1.8mm，垂直角度 24°，水平角度 36°

4 号喷嘴：孔直径 1.8mm，垂直角度 11°，水平角度 45°

5 号喷嘴：孔直径 1.5mm，垂直角度 23°，水平角度 73°

压缩垫片厚度：所有气缸的压缩垫片厚度均为 14mm

### 3. 辅助鼓风机

型号：HAA - 412/240N

容量：7.2 / 12.3 ㎥/sec

转速：3565 rpm

压力：571 / 327 mmAq

序列号：SQ11310101 / 2 / 3 / 4

制造商：HYUNDAI MARINE MACHINERY CO,LTD.

### 4. 电机

型号：MNB

电压：440 V

频率：60 Hz

功率：150 kW

电流：228.8 A

序列号：8F621K15-001/2/3/4

制造商：HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

### 5. 空冷器

部件号：A19-270011-0

序列号：DHJ32670-A/B/C/D

制造商：DONG HWA ENTEC.

### 6. 气缸润滑器

型号：Electric Controled LUBRICATOR (Alpha)

制造商：MAN B & W

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)