远洋船舶轮机系统应急知识库（细化版）

## 前言

本知识库专为远洋船舶轮机员、应急指挥人员及岸基技术支持团队设计，聚焦远洋航行中轮机系统可能发生的各类突发故障与紧急场景，涵盖动力中断、设备失效、火灾爆炸、污染泄漏、极端环境应对等核心应急模块。文档以 “快速响应、科学处置、风险可控” 为原则，采用 “场景定义 - 应急流程 - 分船型处置要点 - 合规要求 - 智能体复盘要点” 的结构化呈现方式，为轮机人员提供标准化、可操作的应急指导，最大限度降低紧急事件对船舶航行安全、人员安全及海洋环境的影响，保障远洋航行持续稳定。

## 第一部分 应急基础规范

### 1.1 应急响应基本原则

・生命优先：任何应急处置均以保障船员生命安全为首要前提，优先采取人员防护与撤离措施；

- 人员防护：所有参与应急处置的船员必须穿戴符合要求的个人防护装备（PPE），如防火服、防毒面具、防化手套、救生衣等，防护装备的选择需根据应急事件类型确定，如火灾场景需穿戴防火服与防毒面具，油类泄漏场景需穿戴防化手套与防毒面具。

- 撤离措施：当应急事件无法控制（如机舱火势失控、机舱水位持续上升），轮机长需立即下达撤离指令，组织船员沿安全通道撤离至救生艇甲板，撤离过程中需保持秩序，避免拥挤踩踏，同时携带应急通信设备与急救用品。

- 人员清点：撤离后需立即清点船员人数，确认无人员被困，若发现人员被困，立即向驾驶台与岸基指挥部门报告，请求救援。
・快速止损：第一时间切断故障源、危险源，防止事态扩大（如停机、断油、断气、隔离故障设备）；

- 停机操作：当设备出现故障时，立即停止故障设备的运行，如主机停机、发电机停机、燃油泵停机等，避免设备进一步损坏或引发二次风险。

- 断油断气：切断故障设备的燃油、燃气供给管路阀门，防止燃油或燃气泄漏引发火灾或爆炸风险，同时关闭相关管路的透气阀，避免污染物扩散。

- 隔离故障设备：关闭故障设备的进出口阀门，隔离故障区域，防止故障扩散至其他系统，如隔离故障的压载舱、隔离故障的配电板等。

- 切断电源：当应急事件涉及电气设备时，立即切断故障区域的电源，防止电气短路引发火灾或触电风险，切断电源时需使用绝缘工具，避免触电。
・科学处置：严格遵循设备操作规程与应急流程，避免盲目操作导致二次损坏或风险升级；

- 操作前检查：在进行任何应急操作前，需检查设备状态、操作环境与防护装备是否符合要求，确保操作安全。

- 按规程操作：所有操作需严格按照设备操作规程与应急流程进行，不得擅自更改操作步骤，如主机重启需先开启润滑油泵运行 5 分钟，检查油压正常后再开启冷却水系统。

- 避免盲目操作：当故障原因未明确时，禁止强行启动设备或进行盲目操作，如主机出现机械卡阻时，禁止强行启动主机，避免设备进一步损坏。

- 实时监测：操作过程中需实时监测设备运行参数与事件发展态势，根据实际情况及时调整操作步骤，避免事态扩大。
・协同联动：明确轮机员、驾驶台、岸基指挥的职责分工，确保信息传递及时、指令执行高效；

- 信息传递流程：轮机部需每 5 分钟向驾驶台报告应急处置进展，驾驶台需每 10 分钟向岸基指挥部门报告船舶状态与应急处置情况，信息传递需准确、简洁，避免遗漏关键信息。

- 职责分工明确：轮机长负责应急总指挥，大管轮负责主推进系统与发电系统应急处置，二管轮负责辅助系统应急操作，三管轮负责应急设备启动与运行，机工负责具体操作，驾驶台负责船舶操控与外部沟通，岸基指挥部门负责技术支持与资源调配。

- 联动机制：轮机部与驾驶台需建立实时联动机制，驾驶台需根据轮机部的要求调整船舶航向、航速与航行状态，轮机部需根据驾驶台的指令调整设备运行参数与处置方案。
・合规报备：按国际海事法规及公司制度，及时向船旗国、港口国及公司岸基部门报备应急事件。

- 报备时间：根据 SOLAS 公约要求，应急事件发生后需在 15 分钟内向船旗国与最近的海事部门报备事件，报备内容包括船舶名称、呼号、位置、故障类型、处置措施与人员状态。

- 报备内容：报备内容包括船舶名称、呼号、位置、航向、航速、事件类型、故障原因、处置措施、人员状态、设备受损情况与环境影响。

- 报备渠道：可通过船舶通信设备（如 INMARSAT、VHF）向海事部门报备，同时通过公司岸基系统向公司报备，报备后需保持通信畅通，及时回复海事部门与公司的询问。

- 报告提交：应急处置完成后，需在 24 小时内提交详细的应急处置报告，包括事件经过、处置措施、设备受损情况、后续修复计划与经验总结。

### 1.2 应急组织与职责分工

| 岗位 | 核心应急职责 | 具体操作要求 |
| --- | --- | --- |
| 轮机长 | 应急总指挥，制定处置方案，协调轮机部与驾驶台联动，对接岸基支持 | 1. 应急响应启动后，在 5 分钟内到达机舱指挥中心，收集事件信息，制定应急处置方案； |

- 向轮机部各岗位下达具体指令，明确操作步骤与时间要求；

- 每 10 分钟与驾驶台沟通一次，同步应急处置进展，根据驾驶台的要求调整处置方案；

- 每 15 分钟向岸基指挥部门报告事件进展，请求技术支持或资源调配；

- 应急处置完成后，组织召开应急总结会，评估处置效果，制定后续修复计划；

- 负责应急处置报告的撰写与提交，确保报告内容准确、完整。|
| 大管轮 | 负责主推进系统、发电系统应急处置，组织设备抢修 | 1. 应急响应启动后，立即到达主机舱与发电舱，检查主推进系统与发电系统的运行状态；

- 按照轮机长的指令，执行主机停机、发电机停机、故障隔离等操作；

- 组织机工进行故障排查与设备抢修，如更换燃油滤清器滤芯、修复油路泄漏、检修机油泵等；

- 每 5 分钟向轮机长报告一次设备状态与抢修进展；

- 应急处置完成后，负责主推进系统与发电系统的全面检修与测试，确保设备恢复正常运行；

- 记录设备受损情况与修复过程，提交给轮机长。|
| 二管轮 | 负责辅助系统（消防、压载、防污染）应急操作，保障应急资源供应 | 1. 应急响应启动后，立即到达辅助系统控制室，检查消防、压载、防污染系统的运行状态；

- 按照轮机长的指令，启动备用消防泵、调整压载水量、启动防污染设备等；

- 负责应急资源的供应与调配，如补充应急燃油、润滑油、密封材料，确保应急物资充足；

- 每 5 分钟向轮机长报告一次辅助系统状态与应急资源情况；

- 应急处置完成后，负责辅助系统的全面检修与应急物资的补充，确保系统与物资恢复正常；

- 记录应急物资的消耗情况，提交给轮机长。|
| 三管轮 | 负责应急设备（应急发电机、应急消防泵）启动与运行，协助故障排查 | 1. 应急响应启动后，立即到达应急设备舱，检查应急发电机与应急消防泵的状态；

- 按照轮机长的指令，启动应急发电机与应急消防泵，确保设备正常运行；

- 协助大管轮与二管轮进行故障排查，如检查电气线路、阀门开关状态等；

- 每 5 分钟向轮机长报告一次应急设备的运行状态；

- 应急处置完成后，负责应急设备的全面检修与测试，确保设备随时可用；

- 记录应急设备的运行参数与启动情况，提交给轮机长。|
| 机工 | 执行具体操作（如关闭阀门、抢修辅助、人员防护），监测设备状态 | 1. 应急响应启动后，按照大管轮、二管轮或三管轮的指令，执行具体操作，如关闭阀门、更换滤芯、搬运应急物资、穿戴防护装备等；

- 负责监测设备运行参数，如主机转速、润滑油压力、冷却水温度、发电机电压等，每 3 分钟记录一次参数变化；

- 协助进行设备抢修，如清理泄漏区域、搬运备件、操作工具等；

- 应急处置完成后，负责清理现场，恢复设备与工具的正常摆放；

- 记录操作过程与设备状态变化，提交给所属的轮机员。|

### 1.3 应急资源准备

#### 1.3.1 设备资源

・应急发电机：

- 配置要求：所有远洋船舶需配备至少 1 台应急发电机，功率需满足船舶关键设备（操舵装置、应急消防泵、导航通信设备、应急照明）的供电需求，应急发电机需独立于主发电系统，安装在机舱外的安全位置（如救生艇甲板）。

- 检查周期：每周进行一次手动启动测试，每次测试运行时间不少于 30 分钟；每月进行一次自动启动测试，确保应急发电机能在主电源失电后 15 秒内自动启动；每半年进行一次全面检修，检查发电机的燃油系统、润滑系统、冷却系统与电气系统。

- 维护要点：定期检查燃油箱油位，确保燃油量满足连续运行 12 小时的需求；定期更换燃油滤清器与润滑油滤清器；检查蓄电池电压，确保启动电源正常；清理发电机的空气滤清器，确保进气畅通。
・应急消防泵：

- 配置要求：所有远洋船舶需配备至少 1 台应急消防泵，流量需满足船舶消防系统的需求，应急消防泵需独立于主消防系统，安装在机舱外的安全位置（如压载舱甲板）。

- 检查周期：每周进行一次启动测试，每次测试运行时间不少于 15 分钟；每月进行一次性能测试，检查消防泵的压力与流量是否符合要求；每半年进行一次全面检修，检查消防泵的泵体、管路、阀门与电气系统。

- 维护要点：定期检查消防泵的吸入滤网，确保滤网无堵塞；定期更换密封件，防止泵体泄漏；检查消防水带与水枪的完好性，确保随时可用；清理消防泵的冷却系统，确保散热正常。
・应急操舵装置：

- 配置要求：所有远洋船舶需配备至少 1 台应急操舵装置，动力源需独立于主操舵系统，确保主操舵装置失效时能正常运行。

- 检查周期：每周进行一次手动操舵测试，每次测试操作不少于 10 次；每月进行一次自动操舵测试，确保应急操舵装置能在主操舵装置失效后立即投入使用；每半年进行一次全面检修，检查操舵装置的液压系统、电气系统与机械部件。

- 维护要点：定期检查液压油位，确保液压油充足；定期更换液压油滤清器，确保液压系统清洁；检查操舵装置的限位开关，确保操舵角度符合要求；润滑操舵装置的机械部件，确保运行顺畅。
・备用泵阀：

- 配置要求：主推进系统、发电系统、辅助系统的关键泵阀需配备备用设备，如备用燃油泵、备用冷却水泵、备用压载泵、备用阀门等，备用设备的规格需与主设备一致。

- 检查周期：每月进行一次备用泵阀的启动测试，确保备用设备能正常运行；每季度进行一次备用泵阀的全面检查，检查泵阀的密封性能、运行状态与电气系统。

- 维护要点：定期对备用泵阀进行润滑，防止卡滞；定期检查备用泵阀的管路连接，确保无泄漏；备用泵阀需保持清洁，防止灰尘与杂物进入。
・堵漏工具：

- 配置要求：配备齐全的堵漏工具，包括堵漏毯、木塞、水泥、堵漏夹具、堵漏螺栓等，工具的规格需满足船舶不同部位的堵漏需求。

- 检查周期：每月进行一次堵漏工具的检查，确保工具完好可用；每半年进行一次堵漏工具的维护，如更换堵漏毯的密封材料、修复堵漏夹具的损坏部位。

- 维护要点：堵漏工具需存放在干燥、通风的位置，防止生锈；定期对堵漏工具进行清洁，确保工具干净整洁；对堵漏工具进行编号，便于快速取用。
・灭火器：

- 配置要求：根据船舶类型与机舱面积，配备足够数量的灭火器，包括 CO₂灭火器、干粉灭火器、泡沫灭火器等，灭火器的类型需适用于不同类型的火灾（如油类火灾、电气火灾、可燃固体火灾）。

- 检查周期：每月进行一次灭火器的外观检查，确保灭火器压力正常、无损坏；每年进行一次灭火器的充装与检测，确保灭火器的灭火性能符合要求。

- 维护要点：灭火器需存放在明显、易取用的位置，防止被遮挡；定期对灭火器进行清洁，确保灭火器外观整洁；对灭火器进行编号，便于快速识别与取用。
・防污染设备：

- 配置要求：配备足够的防污染设备，包括吸油毡、围油栏、油桶、油水分离器等，设备的规格需满足船舶防污染的需求。

- 检查周期：每月进行一次防污染设备的检查，确保设备完好可用；每半年进行一次防污染设备的维护，如清理油水分离器的滤芯、更换吸油毡的吸附材料。

- 维护要点：防污染设备需存放在干燥、通风的位置，防止受潮；定期对防污染设备进行清洁，确保设备干净整洁；对防污染设备进行编号，便于快速取用。

#### 1.3.2 物资资源

・应急燃油：

- 配置要求：储备足够的应急燃油，燃油量需满足船舶在应急情况下连续运行 72 小时的需求，应急燃油需存放在独立的燃油舱中，与主燃油舱隔离。

- 检查周期：每周检查一次应急燃油舱的油位，确保燃油量充足；每月进行一次应急燃油的质量检测，确保燃油品质符合要求。

- 维护要点：定期对应急燃油舱进行清洁，防止杂质进入；定期检查应急燃油舱的管路连接，确保无泄漏；应急燃油舱的透气阀需保持畅通，防止燃油舱压力过高。
・润滑油：

- 配置要求：储备足够的润滑油，包括主机润滑油、发电机润滑油、泵阀润滑油等，润滑油的规格需与设备要求一致。

- 检查周期：每月检查一次润滑油的库存情况，确保润滑油充足；每季度进行一次润滑油的质量检测，确保润滑油品质符合要求。

- 维护要点：润滑油需存放在干燥、通风的位置，防止受潮；定期对润滑油桶进行清洁，确保桶身干净整洁；润滑油需分类存放，避免混淆。
・密封材料：

- 配置要求：储备足够的密封材料，包括密封垫片、密封胶、O 型圈等，密封材料的规格需与设备要求一致。

- 检查周期：每月检查一次密封材料的库存情况，确保材料充足；每季度进行一次密封材料的质量检测，确保材料的密封性能符合要求。

- 维护要点：密封材料需存放在干燥、通风的位置，防止老化；定期对密封材料进行分类整理，便于快速取用；密封材料需避免阳光直射，防止变质。
・备件：

- 配置要求：储备足够的易损件与关键部件备份，如主机活塞环、发电机轴承、泵轴、阀门密封件等，备件的规格需与设备要求一致。

- 检查周期：每月检查一次备件的库存情况，确保备件充足；每半年进行一次备件的检查，确保备件无损坏、无生锈。

- 维护要点：备件需存放在干燥、通风的位置，防止生锈；定期对备件进行清洁，确保备件干净整洁；备件需分类存放，建立备件台账，便于管理与取用。
・急救用品：

- 配置要求：配备齐全的急救用品，包括急救箱、担架、氧气瓶、急救药品等，急救用品需符合国际海事组织的要求。

- 检查周期：每周检查一次急救用品的库存情况，确保用品充足；每月进行一次急救用品的检查，确保用品无过期、无损坏。

- 维护要点：急救用品需存放在明显、易取用的位置，防止被遮挡；定期对急救用品进行清洁，确保用品干净整洁；急救药品需分类存放，标注有效期，便于快速取用。
・个人防护装备（PPE）：

- 配置要求：为每个船员配备符合要求的个人防护装备，包括防火服、防毒面具、防化手套、救生衣、安全帽、安全鞋等，防护装备的规格需与船员的体型一致。

- 检查周期：每月检查一次个人防护装备的完好性，确保装备无损坏、无过期；每半年进行一次个人防护装备的更换，确保装备的防护性能符合要求。

- 维护要点：个人防护装备需存放在干燥、通风的位置，防止受潮；定期对个人防护装备进行清洁，确保装备干净整洁；个人防护装备需分类存放，标注使用说明，便于船员正确使用。

#### 1.3.3 技术资源

・设备说明书：

- 配置要求：配备所有轮机设备的说明书，包括主机、发电机、泵阀、应急设备等的说明书，说明书需为中文或英文版本，便于船员阅读。

- 检查周期：每月检查一次设备说明书的完好性，确保说明书无损坏、无丢失；每半年进行一次设备说明书的更新，确保说明书与设备的最新版本一致。

- 维护要点：设备说明书需存放在机舱指挥中心的专用书架上，便于快速查阅；定期对设备说明书进行清洁，确保说明书干净整洁；设备说明书需分类存放，标注设备名称，便于快速查找。
・应急流程图：

- 配置要求：在机舱指挥中心、主机舱、发电舱、辅助系统控制室等关键位置张贴应急流程图，包括主机停机、电源全失、机舱火灾、燃油泄漏等应急场景的处置流程，流程图需清晰、易懂。

- 检查周期：每月检查一次应急流程图的完好性，确保流程图无损坏、无脱落；每半年进行一次应急流程图的更新，确保流程图与最新的应急流程一致。

- 维护要点：应急流程图需张贴在明显的位置，便于船员随时查看；定期对应急流程图进行清洁，确保流程图清晰可读；应急流程图需使用防水、防火材料制作，防止损坏。
・船舶电站单线图：

- 配置要求：配备船舶电站单线图，图中需清晰标注发电机、配电板、变压器、负载设备的连接关系与参数，单线图需为中文或英文版本，便于船员理解。

- 检查周期：每月检查一次船舶电站单线图的完好性，确保图无损坏、无丢失；每半年进行一次船舶电站单线图的更新，确保图与船舶电站的最新配置一致。

- 维护要点：船舶电站单线图需存放在机舱指挥中心的专用文件夹中，便于快速查阅；定期对船舶电站单线图进行清洁，确保图清晰可读；船舶电站单线图需分类存放，标注电站名称，便于快速查找。
・管系图：

- 配置要求：配备船舶所有管系的图纸，包括燃油管系、润滑油管系、冷却水管系、压载水管系、消防管系等的图纸，图纸需清晰标注管路的走向、阀门的位置与参数，图纸需为中文或英文版本，便于船员理解。

- 检查周期：每月检查一次管系图的完好性，确保图纸无损坏、无丢失；每半年进行一次管系图的更新，确保图纸与船舶管系的最新配置一致。

- 维护要点：管系图需存放在机舱指挥中心的专用文件夹中，便于快速查阅；定期对管系图进行清洁，确保图纸清晰可读；管系图需分类存放，标注管系名称，便于快速查找。
・岸基技术支持联系方式：

- 配置要求：在机舱指挥中心、驾驶台等关键位置张贴岸基技术支持联系方式，包括公司岸基部门、设备厂家技术支持、海事部门的电话、邮箱与卫星通信地址，联系方式需准确、有效。

- 检查周期：每月检查一次岸基技术支持联系方式的有效性，确保联系方式无变更；每半年进行一次岸基技术支持联系方式的更新，确保联系方式与最新的信息一致。

- 维护要点：岸基技术支持联系方式需张贴在明显的位置，便于船员随时查看；定期对岸基技术支持联系方式进行清洁，确保联系方式清晰可读；岸基技术支持联系方式需使用防水、防火材料制作，防止损坏。

## 第二部分 主推进系统应急处置

### 2.1 主机突然停机（航行中）

#### 场景定义

主机在正常航行中突然停止运转，导致船舶失去推进动力，多由燃油供给中断、润滑失效、机械故障或自动保护装置触发引起。不同船舶类型的风险等级存在显著差异：

- 集装箱船：因货物堆高（最高可达 10 层以上集装箱）、船舶稳性储备较低，主机停机后若操舵装置响应不及时，易在风浪中出现横倾超过 5° 的风险，同时冷藏箱货物需持续供电，主机停机后若应急发电机未及时启动，将导致冷藏箱制冷系统失效，货物变质风险极高。

- 油船：因载运易燃易爆的原油或成品油，主机停机后燃油管路可能因压力变化出现泄漏，若泄漏燃油接触到高温部件（如排气总管），极易引发火灾或爆炸事故，同时油船的货油舱透气阀若未及时关闭，可能导致货油溢出，引发海洋污染风险。

- 散货船：因船体较大（船长可达 300 米以上）、惯性强，主机停机后船舶仍会以 3-5 节的速度继续航行，若附近有其他船舶或障碍物，碰撞风险较高；同时散货船的压载水系统容量大，主机停机后若需调整压载水稳性，需依赖应急电源保障压载泵运行。

- 化学品船：因载运腐蚀性或有毒化学品，主机停机后若船舶失去操控性，可能导致化学品泄漏，对海洋环境与船员健康造成严重威胁，同时化学品船的主机多采用防爆型设计，故障排查需严格遵循防爆操作规程。

- 客船：因搭载大量乘客，主机停机后需立即启动乘客疏散预案，同时客船的救生设备需在应急电源保障下运行，若应急电源未及时启动，将导致救生艇吊放装置失效，无法组织乘客撤离。

#### 应急流程

- 立即报告与初始响应（0-30 秒）

- 轮机长在主机停机的瞬间，通过机舱监控系统确认停机状态后，立即使用内部对讲系统向驾驶台报告：“驾驶台，轮机部报告，主机于 XX 时 XX 分突然停机，目前船舶失去推进动力，轮机部已启动应急处置流程，请驾驶台立即开启航行灯、鸣笛示警，调整航向至安全水域，避免与其他船舶碰撞”，同时向岸基指挥部门发送卫星短信，报备内容包括船舶名称、呼号、位置（经纬度）、故障类型、当前航速与人员状态。

- 值班机工立即按下主机操控面板上的 “紧急停机” 按钮，防止主机误启动，同时关闭主机燃油供给总阀（位于主机燃油舱出口处），切断主机燃油供给。

- 安全隔离与风险防控（30 秒 - 5 分钟）

- 大管轮在 1 分钟内到达主机舱，关闭主机进出口冷却水管路阀门（位于主机冷却水总管处），停止主机润滑油泵运行，防止冷却水倒流进入主机曲轴箱，导致润滑油乳化；同时在主机操控面板上挂 “禁止启动” 警示牌，并在主机曲轴箱道门处设置警戒线，禁止无关人员靠近。

- 二管轮在 2 分钟内启动应急消防泵，将消防水压力调整至 0.8-1.0MPa，同时打开机舱内的消防水喷淋系统（若配备），对主机排气总管等高温部件进行冷却，防止燃油泄漏引发火灾。

- 三管轮在 3 分钟内启动应急发电机，确认应急发电机输出电压为 440V、频率为 60Hz 后，将应急电源切换至应急配电板，优先保障操舵装置、导航通信设备、应急照明与冷藏箱（集装箱船）或货油舱监控系统（油船）的供电。

- 机工在 5 分钟内检查主机周围的燃油管路、润滑油管路与冷却水管路，确认是否存在泄漏情况，若发现泄漏，立即使用吸油毡围堵泄漏区域，同时向大管轮报告泄漏位置与泄漏量。

- 故障排查（5-30 分钟）

- 第一阶段排查（5-10 分钟）：优先排查高频故障原因

- 燃油供给系统检查：大管轮检查燃油舱油位计，若油位低于最低警戒值（通常为燃油舱容量的 10%），立即指令二管轮切换至备用燃油舱，同时打开燃油管路的放气阀，排除管路中的空气；若燃油舱油位正常，检查燃油滤清器的压差指示器，若压差超过 0.2MPa，说明滤清器堵塞，立即组织机工更换燃油滤清器滤芯。

- 润滑油系统检查：大管轮检查润滑油压力传感器数值，若油压低于 0.2bar，立即补充润滑油至正常油位（油位计的 1/2-2/3 位置），同时检查润滑油泵的运行状态，若润滑油泵未运转，手动启动备用润滑油泵；若润滑油压力仍未恢复，检查油路是否存在泄漏，重点检查曲轴箱密封件与润滑油管路接头。

- 冷却水系统检查：大管轮检查冷却水温度传感器数值，若水温超过 95℃，检查冷却水箱水位，若水位低于最低警戒值，立即补充冷却水至正常水位；若冷却水箱水位正常，检查冷却水泵的运行状态，若冷却水泵未运转，手动启动备用冷却水泵；若冷却水泵运转正常，检查冷却管路是否堵塞，重点检查散热器与冷却水总管。

- 第二阶段排查（10-20 分钟）：排查自动保护装置与电气系统

- 自动保护装置检查：大管轮查看主机监控系统的故障代码，若故障代码显示 “超速保护”“油压过低保护” 或 “水温过高保护”，确认保护装置是否误触发，若为误触发，可在排除故障后复位保护装置；若故障代码显示 “曲轴箱油雾浓度过高保护”，禁止重启主机，需打开曲轴箱道门进行通风，检查是否存在活塞环磨损或曲轴箱泄漏情况。

- 电气系统检查：三管轮检查主机的启动电机、励磁系统与控制电路，使用万用表测量启动电机的电压，若电压低于 24V，说明蓄电池电量不足，立即更换蓄电池；若电压正常，检查励磁调节器的输出电压，若输出电压低于 110V，说明励磁系统故障，更换励磁调节器模块。

- 第三阶段排查（20-30 分钟）：排查机械故障

- 若上述排查均无问题，大管轮组织机工打开主机的观察孔，检查活塞、曲轴与增压器的运行状态，若发现活塞卡滞、曲轴异响或增压器叶轮损坏，禁止强行启动主机，立即向轮机长报告，启动应急拖航预案。

- 尝试重启与状态监测（30-60 分钟）

- 若故障排查发现为燃油供给中断、润滑油不足或冷却水温度过高等简单故障，排除故障后，大管轮按主机操作规程尝试启动主机：

- 开启润滑油泵运行 5 分钟，检查润滑油压力恢复至 0.3-0.5bar；

- 开启冷却水泵运行 3 分钟，检查冷却水温度降至 80℃以下；

- 按下主机启动按钮，启动主机至怠速状态（转速为 300-400rpm）；

- 监测主机运行参数 15 分钟，包括转速、油压、水温、排气温度与振动值，确认参数均在正常范围内。

- 若主机成功启动，大管轮逐步调整主机转速至航行转速（根据船舶类型调整：集装箱船为 1200-1500rpm，油船为 1000-1200rpm，散货船为 800-1000rpm），同时机工每 5 分钟记录一次主机运行参数，大管轮每 10 分钟检查一次主机振动与异响情况，轮机长每 15 分钟向驾驶台与岸基指挥部门报告主机运行状态。

- 若主机无法重启，轮机长立即向驾驶台与岸基指挥部门报告，启动应急拖航预案，同时组织轮机部人员做好船舶防污与安全防护工作：

- 集装箱船：优先保障冷藏箱供电，调整应急发电机负载，确保冷藏箱制冷系统持续运行；同时驾驶台调整航向，避免船舶横倾。

- 油船：关闭燃油舱与货油舱的透气阀，安排专人值守燃油管路，监测泄漏情况；同时启动应急消防泵，做好火灾防范准备。

- 散货船：启动舱底泵，排除机舱积水；同时驾驶台使用 VHF 向附近船舶通报船舶状态，请求避让。

- 化学品船：关闭化学品舱的进出口阀门，检查化学品舱的密封情况；同时穿戴防化服，监测是否存在化学品泄漏。

- 客船：启动乘客疏散预案，广播通知乘客前往救生艇甲板，同时启动救生艇吊放装置，做好乘客撤离准备。

- 后续处置与故障修复（60 分钟后）

- 主机重启成功后，轮机长组织召开临时应急总结会，分析主机停机的原因，记录故障排查过程与处置措施，同时向岸基指挥部门提交初步报告。

- 船舶到达港口后，组织专业技术人员对主机进行全面检修，更换损坏的部件（如燃油滤清器滤芯、润滑油泵密封件、活塞环等），同时对主机的燃油系统、润滑系统与冷却系统进行清洗与调试，确保主机恢复正常运行状态。

- 若主机无法现场修复，船舶需在应急拖航的协助下前往最近的港口进行维修，维修期间需安排专人值守主机舱，防止设备进一步损坏。

#### 分船型处置要点

- 集装箱船

- 主机停机后，驾驶台立即调整航向，将船舶航向调整为与风浪方向成 30-45° 夹角，避免船舶横倾超过 5°；同时使用 VHF 向附近船舶通报船舶状态，请求避让。

- 三管轮启动应急发电机后，优先将应急电源分配给冷藏箱供电系统，确保冷藏箱制冷系统持续运行，避免货物变质；若冷藏箱数量超过应急发电机的供电能力，优先保障高价值货物的冷藏箱供电。

- 二管轮检查压载水系统，根据船舶稳性情况，调整压载水量，若船舶横倾超过 3°，立即启动压载泵，将压载水从横倾一侧的压载舱转移至另一侧的压载舱，平衡船舶稳性。

- 机工检查主机的燃油供给系统，若燃油管路存在进气情况，使用手动放气泵排除管路中的空气，确保燃油供给畅通。

- 主机重启后，逐步调整主机转速至航行转速，同时驾驶台逐步调整航速，避免船舶加速过快导致稳性下降。

- 油船

- 主机停机后，二管轮立即关闭燃油舱与货油舱的透气阀，防止燃油或货油溢出；同时检查燃油管路的压力，若压力超过正常范围，打开燃油管路的泄压阀，释放管路压力。

- 大管轮检查主机的排气总管温度，若温度超过 300℃，立即启动应急消防泵，使用消防水对排气总管进行冷却，防止燃油泄漏引发火灾。

- 机工检查主机周围的燃油管路，若发现泄漏，立即使用吸油毡围堵泄漏区域，同时将泄漏的燃油收集至专用污油舱，禁止直接排放至海洋。

- 三管轮启动应急发电机后，优先将应急电源分配给货油舱监控系统与应急消防泵，确保货油舱的温度与压力处于监控状态，同时应急消防泵随时可用。

- 主机重启后，逐步调整主机转速至航行转速，同时二管轮检查燃油管路的泄漏情况，确认无泄漏后，恢复燃油舱与货油舱的透气阀正常运行。

- 散货船

- 主机停机后，驾驶台立即调整航向，将船舶航向调整为与风浪方向一致，减少船舶阻力；同时使用 VHF 向附近港口通报船舶状态，请求进港维修。

- 二管轮检查压载水系统，根据船舶吃水情况，调整压载水量，若船舶吃水过浅，启动压载泵，向压载舱注入压载水，增加船舶稳性；若船舶吃水过深，启动压载泵，排出压载水，减少船舶阻力。

- 机工检查主机的润滑系统，若润滑油存在乳化情况，立即更换润滑油，同时清洗曲轴箱，防止润滑油乳化导致主机损坏。

- 三管轮启动应急发电机后，优先将应急电源分配给舱底泵与操舵装置，确保舱底泵能及时排除机舱积水，操舵装置能正常运行。

- 主机重启后，逐步调整主机转速至航行转速，同时驾驶台逐步调整航速，避免船舶加速过快导致主机过载。

- 化学品船

- 主机停机后，二管轮立即关闭化学品舱的进出口阀门，防止化学品泄漏；同时检查化学品舱的温度与压力，若温度或压力超过正常范围，启动化学品舱的冷却系统或泄压系统。

- 大管轮检查主机的防爆装置，确认防爆装置处于正常运行状态，若防爆装置失效，禁止进行任何电气操作，防止产生电火花引发爆炸。

- 机工检查主机周围的管路，若发现化学品泄漏，立即穿戴防化服，使用堵漏工具封堵泄漏区域，同时将泄漏的化学品收集至专用收集罐，禁止直接排放至海洋。

- 三管轮启动应急发电机后，优先将应急电源分配给化学品舱监控系统与应急洗消装置，确保化学品舱的状态处于监控状态，同时应急洗消装置随时可用。

- 主机重启后，逐步调整主机转速至航行转速，同时二管轮检查化学品舱的密封情况，确认无泄漏后，恢复化学品舱的正常运行。

- 客船

- 主机停机后，轮机长立即向驾驶台报告，驾驶台立即启动乘客疏散预案，广播通知乘客前往救生艇甲板，同时关闭客舱的通风系统，防止烟雾进入客舱。

- 三管轮启动应急发电机后，优先将应急电源分配给救生艇吊放装置、应急照明与广播系统，确保救生艇能正常吊放，乘客能清晰听到疏散广播。

- 二管轮检查消防系统，启动应急消防泵，确保消防系统随时可用，同时检查客舱的烟雾探测器，确认无火灾报警。

- 机工检查主机的燃油供给系统，若燃油管路存在泄漏，立即使用吸油毡围堵泄漏区域，防止燃油泄漏引发火灾。

- 主机重启后，逐步调整主机转速至航行转速，同时驾驶台广播通知乘客疏散结束，返回客舱，同时轮机长组织对主机进行全面检查，确保主机无异常。

#### 合规要求

- 根据 SOLAS 公约第三章《救生设备与装置》要求，主机停机后需在 15 分钟内向船旗国与最近的海事部门报备事件，报备内容包括船舶名称、呼号、位置、故障类型、处置措施、人员状态与货物情况；若主机停机导致船舶失去操控性，需立即发送遇险信号（SOS），请求海事部门救援。

- 根据 MARPOL 公约附则 I《防止油类污染规则》要求，若主机停机导致燃油泄漏，需立即向海事部门报告泄漏量、泄漏位置、污染物类型与处置措施，同时采取一切可行措施防止泄漏扩散，禁止直接排放含油污水；泄漏的燃油需收集至专用污油舱，待船舶到达港口后交由专业处理公司处置。

- 根据 STCW 公约马尼拉修正案要求，轮机部人员需定期进行主机应急处置演练，每月至少进行一次主机停机应急演练，演练内容包括故障排查、重启操作与应急联动，演练记录需存档保存，以备海事部门检查。

- 根据公司制度，主机停机后需在 24 小时内提交详细的应急处置报告，报告内容包括故障原因、处置过程、设备受损情况、后续修复计划与经验总结，报告需提交给公司岸基部门与船旗国海事部门。

#### 智能体复盘要点

- 数据采集维度

- 主机运行参数：主机停机时间、停机前的转速、润滑油压力、冷却水温度、排气温度、振动值、燃油舱油位、燃油滤清器压差。

- 应急响应数据：应急响应时间、应急发电机启动时间、故障排查时长、主机重启成功率、应急电源切换时间。

- 船舶状态数据：船舶航速、航向、横倾角度、吃水深度、风浪等级、附近船舶位置。

- 人员操作数据：各岗位的操作时间、操作步骤、操作准确性、信息传递时长。

- 故障标签体系

- 燃油供给类故障：燃油舱油位过低、燃油管路进气、燃油滤清器堵塞、燃油泵失效。

- 润滑系统类故障：润滑油不足、润滑油压力过低、润滑油泵失效、润滑油乳化。

- 冷却水系统类故障：冷却水不足、冷却水温度过高、冷却水泵失效、冷却管路堵塞。

- 机械类故障：活塞卡滞、曲轴异响、增压器损坏、轴承磨损。

- 电气类故障：启动电机失效、励磁系统故障、自动保护装置误触发、蓄电池电量不足。

- 决策优化建议

- 故障排查顺序优化：根据历史故障数据，调整故障排查顺序，优先排查高频故障原因（如燃油供给中断占主机停机故障的 60% 以上），缩短故障排查时长。

- 应急流程优先级调整：针对不同船舶类型，调整应急流程的优先级，如集装箱船优先保障稳性与冷藏箱供电，油船优先防范燃油泄漏与火灾风险，客船优先启动乘客疏散预案。

- 智能预警机制优化：基于历史数据，建立主机故障预警模型，当主机运行参数出现异常（如润滑油压力持续下降、冷却水温度持续升高）时，提前发出预警信号，提醒轮机员采取预防措施，避免主机停机。

- 联动机制优化：优化轮机部与驾驶台、岸基指挥的联动机制，建立实时信息共享平台，确保应急处置进展能及时传递，提高协同效率。

### 2.2 主机过载运行

#### 场景定义

主机负荷超过额定值，表现为转速下降（比额定转速低 10%-20%）、排气温度急剧升高（超过额定温度 50℃以上）、冒黑烟、振动加剧（振动值超过 0.5mm/s），可能导致活塞烧蚀、曲轴损伤、增压器超速等严重机械故障。不同船舶类型的过载原因存在显著差异：

- 集装箱船：多因货物装载过重（超过船舶载重线要求）、货物绑扎不当导致船舶阻力增加，或因风浪过大导致船舶横倾，增加主机负荷；同时集装箱船的主机多为高转速柴油机，过载后排气温度升高速度快，活塞烧蚀风险极高。

- 油船：多因货油装卸过程中压载水调整不及时，导致船舶稳性不佳，增加主机负荷；或因燃油品质不达标（如燃油粘度超标），导致主机燃烧不完全，排气温度升高；同时油船的主机排气总管温度较高，过载后若燃油泄漏，极易引发火灾。

- 散货船：多因船体污底严重（船体附着的海洋生物增加船舶阻力）、货物装载不均匀导致船舶纵倾，或因风浪过大导致船舶颠簸，增加主机负荷；同时散货船的主机多为低速柴油机，过载后曲轴损伤风险较高。

- 化学品船：多因化学品装载后船舶稳性变化、船体受到化学品腐蚀导致阻力增加，或因主机防爆装置故障导致主机运行异常，增加主机负荷；同时化学品船的主机多采用防爆型设计，过载后需严格监控主机温度，防止引发爆炸。

- 客船：多因乘客与货物装载不均匀导致船舶稳性不佳，或因船舶设备（如空调系统、消防系统）同时运行导致电力负荷增加，间接增加主机负荷；同时客船的主机需保障运行稳定性，过载后若主机停机，将影响乘客安全。

#### 应急流程

- 降负荷调整与初始监测（0-5 分钟）

- 轮机长立即使用内部对讲系统向驾驶台报告：“驾驶台，轮机部报告，主机出现过载运行，转速下降至 XX rpm，排气温度升高至 XX℃，请驾驶台立即降低航速至 XX 节（比当前航速低 2-3 节），调整航向至与风浪方向一致，减少船舶阻力”。

- 大管轮立即调整主机燃油供给量，将燃油喷射量减少 10%-20%，同时调整主机的喷油提前角，改善燃烧效果；机工每 1 分钟记录一次主机运行参数，包括转速、油压、水温、排气温度与振动值。

- 故障排查与原因分析（5-20 分钟）

- 第一阶段排查（5-10 分钟）：排查外部负荷原因

- 船舶阻力检查：驾驶台检查船舶的吃水深度与横倾 / 纵倾角度，若吃水深度超过载重线要求，说明货物装载过重，需立即联系岸基指挥部门安排卸载部分货物；若横倾 / 纵倾角度超过 3°，说明货物装载不均匀，需调整压载水或货物位置。

- 螺旋桨检查：大管轮检查螺旋桨的转速与扭矩，若转速正常但扭矩过高，说明螺旋桨可能缠绕渔网、绳索或海洋生物，立即指令二管轮启动潜水员装备，在船舶停稳后安排潜水员清理螺旋桨；若船舶无法停稳，可调整主机转速至怠速，利用水流冲击清理螺旋桨缠绕物。

- 风浪影响检查：驾驶台查看气象预报，若当前风浪等级超过船舶设计要求（如浪高超过 3 米），立即调整航向至避风水域，等待风浪减小后再恢复航行。

- 第二阶段排查（10-20 分钟）：排查主机自身原因

- 燃油品质检查：大管轮抽取燃油样本，使用燃油粘度计测量燃油粘度，若粘度超过主机要求的最大值（如超过 100mm²/s），说明燃油品质不达标，立即指令二管轮切换至备用燃油舱，同时对当前燃油舱的燃油进行过滤处理。

- 进气系统检查：大管轮检查主机的空气滤清器，若滤清器堵塞，立即组织机工更换空气滤清器滤芯；检查增压器的转速，若转速低于额定值的 90%，说明增压器叶轮磨损或涡轮壳堵塞，需停机检修增压器。

- 排气系统检查：大管轮检查主机的排气总管，若排气总管存在积碳或堵塞，立即组织机工清理排气总管；检查排气阀的开启状态，若排气阀开启不顺畅，需调整排气阀间隙。

- 针对性处置与状态恢复（20-60 分钟）

- 若排查发现为外部负荷原因（如货物过重、螺旋桨缠绕、风浪过大），采取以下处置措施：

- 货物过重：联系岸基指挥部门安排卸载部分货物，卸载过程中调整压载水，保持船舶稳性；卸载完成后，逐步调整主机转速至额定值，监测主机运行参数。

- 螺旋桨缠绕：潜水员清理螺旋桨缠绕物后，逐步调整主机转速至额定值，检查螺旋桨的运行状态，若螺旋桨存在损坏，需安排进港维修。

- 风浪过大：驾驶台调整航向至避风水域，等待风浪减小后，逐步调整主机转速至额定值，恢复正常航行。

- 若排查发现为主机自身原因（如燃油品质不达标、进气系统堵塞、排气系统故障），采取以下处置措施：

- 燃油品质不达标：切换至备用燃油舱后，逐步调整主机转速至额定值，同时对当前燃油舱的燃油进行过滤处理，过滤完成后可切换回当前燃油舱。

- 进气系统堵塞：更换空气滤清器滤芯或清理增压器后，逐步调整主机转速至额定值，监测增压器的运行状态，若增压器仍存在故障，需安排进港维修。

- 排气系统故障：清理排气总管或调整排气阀间隙后，逐步调整主机转速至额定值，监测排气温度与排气压力，若排气温度仍过高，需停机检修排气阀。

- 若过载伴随异常异响或参数持续超标（如振动值超过 0.8mm/s、排气温度超过额定温度 80℃以上），立即停机检查，禁止强行运行主机，避免设备进一步损坏；停机后组织机工拆解主机，检查活塞、曲轴、增压器等部件的损坏情况，若损坏严重，启动应急拖航预案。

- 后续监测与故障修复（60 分钟后）

- 主机恢复正常运行后，机工每 5 分钟记录一次主机运行参数，大管轮每 10 分钟检查一次主机振动与异响情况，轮机长每 15 分钟向驾驶台与岸基指挥部门报告主机运行状态。

- 船舶到达港口后，组织专业技术人员对主机进行全面检修，更换损坏的部件（如活塞环、增压器叶轮、排气阀等），同时对主机的燃油系统、进气系统与排气系统进行清洗与调试，确保主机恢复正常运行状态。

- 若主机过载导致部件损坏，需在 24 小时内提交详细的故障报告，报告内容包括过载原因、部件损坏情况、修复计划与预防措施，提交给公司岸基部门与船旗国海事部门。

#### 分船型处置要点

- 集装箱船

- 主机过载后，驾驶台立即降低航速，同时检查集装箱的绑扎情况，若发现绑扎松动，立即安排船员重新绑扎，防止集装箱掉落。

- 二管轮检查冷藏箱的运行状态，若冷藏箱数量超过主机的供电能力，优先保障高价值货物的冷藏箱供电，关闭部分非必要的冷藏箱。

- 大管轮检查主机的燃油喷射系统，若燃油喷射量不均匀，调整喷油器的喷射压力，改善燃烧效果。

- 机工检查主机的冷却系统，若冷却水温度过高，启动备用冷却水泵，增加冷却水流量，降低主机温度。

- 主机恢复正常运行后，驾驶台逐步调整航速，避免船舶加速过快导致主机再次过载。

- 油船

- 主机过载后，二管轮立即检查货油舱的装载情况，若货油装载不均匀，调整货油舱的阀门，平衡货油分布，改善船舶稳性。

- 大管轮检查主机的燃油系统，若燃油粘度超标，立即切换至备用燃油舱，同时对当前燃油舱的燃油进行加热处理，降低燃油粘度。

- 机工检查主机的排气总管，若排气总管温度过高，启动应急消防泵，使用消防水对排气总管进行冷却，防止燃油泄漏引发火灾。

- 三管轮检查应急发电机的状态，确保应急发电机随时可用，若主机过载导致主电源故障，立即启动应急发电机。

- 主机恢复正常运行后，二管轮检查货油舱的压力，若压力过高，打开透气阀释放压力，防止货油溢出。

- 散货船

- 主机过载后，驾驶台立即调整航向，将船舶航向调整为与风浪方向一致，减少船舶阻力；同时检查船体污底情况，若污底严重，安排进港后进行船体清洗。

- 二管轮检查压载水系统，根据船舶稳性情况，调整压载水量，若船舶纵倾超过 3°，启动压载泵，将压载水从纵倾一侧的压载舱转移至另一侧的压载舱，平衡船舶稳性。

- 大管轮检查主机的润滑系统，若润滑油压力过低，补充润滑油至正常油位，同时检查润滑油泵的运行状态，确保润滑油泵正常运行。

- 机工检查主机的曲轴箱，若曲轴箱油雾浓度过高，打开曲轴箱道门进行通风，防止曲轴箱爆炸。

- 主机恢复正常运行后，驾驶台逐步调整航速，避免船舶加速过快导致主机再次过载。

- 化学品船

- 主机过载后，二管轮立即检查化学品舱的装载情况，若化学品装载不均匀，调整化学品舱的阀门，平衡化学品分布，改善船舶稳性。

- 大管轮检查主机的防爆装置，确认防爆装置处于正常运行状态，若防爆装置失效，禁止进行任何电气操作，防止产生电火花引发爆炸。

- 机工检查主机的冷却系统，若冷却水温度过高，启动备用冷却水泵，增加冷却水流量，降低主机温度；同时检查主机的温度传感器，确认温度传感器正常运行。

- 三管轮检查应急洗消装置，确保应急洗消装置随时可用，若化学品泄漏，立即启动应急洗消装置。

- 主机恢复正常运行后，二管轮检查化学品舱的温度，若温度过高，启动化学品舱的冷却系统，降低化学品温度。

- 客船

- 主机过载后，驾驶台立即广播通知乘客返回客舱，禁止在甲板上走动，防止乘客摔倒受伤；同时检查客舱的通风系统，确保通风系统正常运行。

- 三管轮检查应急发电机的状态，确保应急发电机随时可用，若主机过载导致主电源故障，立即启动应急发电机。

- 二管轮检查消防系统，启动应急消防泵，确保消防系统随时可用，同时检查客舱的烟雾探测器，确认无火灾报警。

- 机工检查主机的燃油供给系统，若燃油管路存在泄漏，立即使用吸油毡围堵泄漏区域，防止燃油泄漏引发火灾。

- 主机恢复正常运行后，驾驶台广播通知乘客可以在甲板上活动，同时轮机长组织对主机进行全面检查，确保主机无异常。

#### 合规要求

- 根据 SOLAS 公约第五章《航行安全》要求，主机过载运行时需立即采取降负荷措施，避免主机损坏；若主机过载导致船舶失去操控性，需立即向海事部门报告，请求救援。

- 根据 MARPOL 公约附则 VI《防止船舶造成空气污染规则》要求，主机过载运行时若冒黑烟（排气中颗粒物浓度超过规定限值），需立即采取措施改善燃烧效果，禁止长时间冒黑烟航行；若无法改善，需停机检修主机。

- 根据 STCW 公约马尼拉修正案要求，轮机部人员需定期进行主机过载应急处置演练，每季度至少进行一次主机过载应急演练，演练内容包括降负荷调整、故障排查与处置措施，演练记录需存档保存，以备海事部门检查。

- 根据公司制度，主机过载运行后需在 12 小时内提交详细的应急处置报告，报告内容包括过载原因、处置措施、设备受损情况与后续预防措施，报告需提交给公司岸基部门。

#### 智能体复盘要点

- 数据采集维度

- 主机运行参数：主机过载时间、过载前的转速、过载后的转速、润滑油压力、冷却水温度、排气温度、振动值、燃油喷射量、燃油粘度。

- 船舶状态数据：船舶航速、航向、横倾角度、纵倾角度、吃水深度、风浪等级、货物装载量、螺旋桨扭矩。

- 故障排查数据：故障排查时长、故障原因、处置措施、恢复时间。

- 人员操作数据：各岗位的操作时间、操作步骤、操作准确性、信息传递时长。

- 故障标签体系

- 外部负荷类故障：货物过重、货物装载不均匀、螺旋桨缠绕、风浪过大、船体污底严重。

- 燃油系统类故障：燃油品质不达标、燃油粘度超标、燃油喷射量不均匀、燃油泵失效。

- 进气系统类故障：空气滤清器堵塞、增压器叶轮磨损、增压器涡轮壳堵塞、进气不足。

- 排气系统类故障：排气总管积碳、排气阀开启不顺畅、排气温度过高、排气压力过高。

- 机械类故障：活塞烧蚀、曲轴损伤、轴承磨损、增压器超速。

- 决策优化建议

- 负荷预警机制优化：基于历史数据，建立主机负荷预警模型，当主机负荷超过额定值的 90% 时，提前发出预警信号，提醒轮机员采取降负荷措施，避免主机过载。

- 故障排查顺序优化：根据历史故障数据，调整故障排查顺序，优先排查高频故障原因（如螺旋桨缠绕占主机过载故障的 40% 以上），缩短故障排查时长。

- 船舶操控优化：针对不同船舶类型，优化船舶操控策略，如集装箱船在风浪中调整航向时，优先保障稳性；油船在货油装卸过程中，优先调整压载水稳性。

- 燃油管理优化：建立燃油品质监测模型，实时监测燃油粘度与品质，当燃油品质不达标时，提前切换至备用燃油舱，避免主机因燃油问题过载。

## 第三部分 发电与配电系统应急处置

### 3.1 主电源全失（全船停电）

#### 场景定义

主发电机全部失效，导致全船电力中断，照明、导航、通信、泵阀等设备停止运行，严重威胁船舶航行安全。不同船舶类型的风险等级存在显著差异：

- 集装箱船：全船停电后，冷藏箱制冷系统立即失效，若应急发电机未在 15 秒内启动，冷藏箱内的货物（如生鲜食品、药品）将在 1 小时内开始变质，经济损失巨大；同时集装箱船的操舵装置依赖电力驱动，全船停电后操舵装置失效，船舶将失去操控性，碰撞风险极高。

- 油船：全船停电后，货油舱的监控系统与应急消防泵停止运行，若货油舱存在泄漏，无法及时发现与处置，极易引发火灾或爆炸事故；同时油船的燃油舱透气阀依赖电力驱动，全船停电后透气阀无法自动调节，可能导致燃油舱压力过高，燃油溢出引发海洋污染。

- 散货船：全船停电后，舱底泵停止运行，若机舱存在积水，无法及时排除，将导致机舱水位上升，损坏轮机设备；同时散货船的压载水系统依赖电力驱动，全船停电后无法调整压载水稳性，船舶在风浪中易出现横倾或纵倾风险。

- 化学品船：全船停电后，化学品舱的温度与压力监控系统停止运行，若化学品温度或压力过高，无法及时采取冷却或泄压措施，可能导致化学品泄漏或爆炸；同时化学品船的应急洗消装置依赖电力驱动，全船停电后无法启动，无法处置化学品泄漏事故。

- 客船：全船停电后，应急照明与广播系统停止运行，乘客将陷入恐慌，若应急发电机未及时启动，将无法组织乘客疏散；同时客船的救生艇吊放装置依赖电力驱动，全船停电后无法吊放救生艇，无法组织乘客撤离。

#### 应急流程

- 紧急启动应急电源（0-15 秒）

- 三管轮在主电源失电的瞬间，立即按下应急发电机的自动启动按钮，若应急发电机未自动启动，立即进行手动启动：手动打开应急发电机的燃油阀，按下手动启动按钮，拉动启动手柄，确保应急发电机在 15 秒内启动。

- 应急发电机启动后，三管轮检查应急发电机的输出电压（440V）与频率（60Hz），确认正常后，将应急电源切换至应急配电板，优先保障以下设备供电：

- 操舵装置：确保船舶操控性，避免船舶失去航向。

- 导航通信设备：GPS、雷达、VHF、卫星通信设备，确保船舶能与外界联系，获取导航信息。

- 应急照明：机舱、驾驶台、客舱（客船）、救生艇甲板的应急照明，确保人员能正常活动。

- 应急消防泵：确保消防系统随时可用，防范火灾事故。

- 冷藏箱供电系统（集装箱船）：保障冷藏箱制冷系统运行，避免货物变质。

- 货油舱监控系统（油船）：监控货油舱的温度与压力，防范泄漏事故。

- 报告与联动（15 秒 - 5 分钟）

- 轮机长在应急电源启动后，立即向驾驶台报告：“驾驶台，轮机部报告，主电源全失，应急发电机已启动，目前已保障操舵装置、导航通信设备与应急照明供电，请驾驶台立即调整航向至安全水域，使用 VHF 向附近船舶通报船舶状态，请求避让”，同时向岸基指挥部门发送卫星短信，报备内容包括船舶名称、呼号、位置、故障类型、应急处置措施与人员状态。

- 二管轮立即检查应急配电板的负载情况，确保应急电源的负载不超过额定值的 80%，避免应急发电机过载；同时关闭非必要的负载（如空调系统、娱乐设备），优先保障关键设备供电。

- 故障排查（5-30 分钟）

- 第一阶段排查（5-10 分钟）：排查主发电机的共同故障原因

- 燃油供给检查：大管轮检查主发电机的燃油舱油位，若油位低于最低警戒值，立即切换至备用燃油舱，同时检查燃油管路是否存在进气或泄漏情况；若燃油舱油位正常，检查燃油滤清器的压差指示器，若压差超过 0.2MPa，说明滤清器堵塞，立即组织机工更换燃油滤清器滤芯。

- 润滑油系统检查：大管轮检查主发电机的润滑油压力，若油压低于 0.2bar，补充润滑油至正常油位，同时检查润滑油泵的运行状态，若润滑油泵未运转，手动启动备用润滑油泵；若润滑油压力仍未恢复，检查油路是否存在泄漏，重点检查曲轴箱密封件与润滑油管路接头。

- 冷却系统检查：大管轮检查主发电机的冷却水温度，若水温超过 90℃，检查冷却水箱水位，若水位低于最低警戒值，立即补充冷却水至正常水位；若冷却水箱水位正常，检查冷却水泵的运行状态，若冷却水泵未运转，手动启动备用冷却水泵；若冷却水泵运转正常，检查冷却管路是否堵塞，重点检查散热器与冷却水总管。

- 第二阶段排查（10-20 分钟）：排查配电板与电气系统故障

- 配电板检查：二管轮检查主配电板的故障指示灯，若指示灯显示 “短路故障”，立即隔离故障负载（如故障泵阀、电气设备），断开故障负载的开关，复位主配电板的保护开关；若指示灯显示 “过载故障”，立即关闭部分非必要负载，复位保护开关。

- 励磁系统检查：三管轮检查主发电机的励磁调节器，若励磁调节器无输出电压，检查励磁调节器的电源与接线，若接线松动，重新紧固接线；若励磁调节器故障，更换励磁调节器模块。

- 电气线路检查：三管轮检查主发电机与主配电板之间的电气线路，若线路存在短路或断路情况，立即组织机工修复线路；若线路绝缘电阻低于 0.5MΩ，对线路进行绝缘处理。

- 第三阶段排查（20-30 分钟）：排查主发电机机械故障

- 若上述排查均无问题，大管轮组织机工打开主发电机的观察孔，检查发电机的轴承、转子与定子，若发现轴承损坏、转子卡滞或定子绕组烧毁，禁止强行启动主发电机，立即向轮机长报告，启动应急电源长期运行预案。

- 恢复主电源与负载管理（30-120 分钟）

- 若故障排查发现为燃油供给中断、润滑油不足或冷却水温度过高等简单故障，排除故障后，大管轮按主发电机操作规程尝试启动主发电机：

- 开启润滑油泵运行 5 分钟，检查润滑油压力恢复至 0.3-0.5bar；

- 开启冷却水泵运行 3 分钟，检查冷却水温度降至 80℃以下；

- 按下主发电机启动按钮，启动主发电机至怠速状态（转速为 1500rpm）；

- 监测主发电机运行参数 15 分钟，包括电压、频率、油压、水温与振动值，确认参数均在正常范围内。

- 主发电机启动成功后，二管轮进行电源切换：先关闭应急电源的负载开关，将主电源切换至主配电板，然后逐步恢复全船供电，恢复顺序如下：

- 操舵装置、导航通信设备、应急照明（保持应急电源供电，直至主电源稳定运行）；

- 主机控制系统、发电系统、辅助系统（消防泵、压载泵、舱底泵）；

- 空调系统、娱乐设备、其他非必要负载。

- 若主发电机无法启动，轮机长立即向驾驶台与岸基指挥部门报告，启动应急电源长期运行预案：

- 集装箱船：优先保障冷藏箱供电，调整应急发电机负载，确保冷藏箱制冷系统持续运行；同时联系岸基指挥部门安排应急供电设备上船。

- 油船：优先保障货油舱监控系统与应急消防泵供电，安排专人值守燃油舱，监测燃油舱压力；同时联系岸基指挥部门安排进港维修。

- 散货船：优先保障舱底泵与操舵装置供电，启动舱底泵排除机舱积水；同时联系附近港口安排进港维修。

- 化学品船：优先保障化学品舱监控系统与应急洗消装置供电，监测化学品舱的温度与压力；同时联系岸基指挥部门安排应急救援。

- 客船：优先保障应急照明、广播系统与救生艇吊放装置供电，组织乘客在客舱内待命，避免恐慌；同时联系海事部门安排救援。

- 后续处置与故障修复（120 分钟后）

- 主电源恢复正常后，轮机长组织召开临时应急总结会，分析主电源全失的原因，记录故障排查过程与处置措施，同时向岸基指挥部门提交初步报告。

- 船舶到达港口后，组织专业技术人员对主发电机进行全面检修，更换损坏的部件（如燃油滤清器滤芯、润滑油泵密封件、励磁调节器模块等），同时对主发电机的燃油系统、润滑系统、冷却系统与电气系统进行清洗与调试，确保主发电机恢复正常运行状态。

- 若主发电机无法现场修复，船舶需在应急电源的保障下前往最近的港口进行维修，维修期间需安排专人值守应急发电机，确保应急发电机持续运行。

#### 分船型处置要点

- 集装箱船

- 主电源全失后，三管轮启动应急发电机后，优先将应急电源分配给冷藏箱供电系统与操舵装置供电；若备用应急电源容量不足，优先保障高价值货物的冷藏箱供电，关闭部分非必要的冷藏箱。

- 二管轮检查应急配电板的负载情况，确保应急电源的负载不超过额定值的 80%，避免应急发电机过载；同时关闭空调系统与娱乐设备，减少应急电源的负载。

- 大管轮检查主发电机的燃油供给系统，若燃油管路存在进气情况，使用手动放气泵排除管路中的空气，确保燃油供给畅通。

- 机工检查冷藏箱的运行状态，每 10 分钟记录一次冷藏箱的温度，若温度超过设定值（如 0℃），立即向二管轮报告，采取措施降低冷藏箱温度。

- 主电源恢复后，二管轮逐步恢复冷藏箱供电，优先恢复高价值货物的冷藏箱供电，同时检查冷藏箱的制冷系统，确保冷藏箱恢复正常运行。

- 油船

- 主电源全失后，三管轮启动应急发电机后，优先将应急电源分配给货油舱监控系统与应急消防泵，确保货油舱的温度与压力处于监控状态，同时应急消防泵随时可用。

- 二管轮立即关闭燃油舱与货油舱的透气阀，防止燃油或货油溢出；同时检查燃油舱的压力，若压力过高，手动打开透气阀释放压力。

- 大管轮检查主发电机的励磁系统，若励磁调节器故障，更换励磁调节器模块；若励磁系统无法修复，启动应急电源长期运行预案。

- 机工检查燃油管路的泄漏情况，若发现泄漏，立即使用吸油毡围堵泄漏区域，防止燃油泄漏引发火灾。

- 主电源恢复后，二管轮恢复燃油舱与货油舱的透气阀自动运行，同时检查货油舱的压力，确保压力处于正常范围。

- 散货船

- 主电源全失后，三管轮启动应急发电机后，优先将应急电源分配给舱底泵与操舵装置，确保舱底泵能及时排除机舱积水，操舵装置能正常运行。

- 二管轮检查压载水系统，若船舶稳性不佳，手动调整压载水阀门，平衡船舶稳性；若压载泵无法运行，使用手动压载泵调整压载水量。

- 大管轮检查主发电机的冷却系统，若冷却水泵失效，启动备用冷却水泵；若冷却系统无法修复，启动应急电源长期运行预案。

- 机工检查机舱的积水情况，每 10 分钟记录一次机舱水位，若水位持续上升，立即向大管轮报告，采取措施加强排水。

- 主电源恢复后，二管轮启动压载泵，调整压载水量，平衡船舶稳性；同时检查舱底泵的运行状态，确保舱底泵正常运行。

- 化学品船

- 主电源全失后，三管轮启动应急发电机后，优先将应急电源分配给化学品舱监控系统与应急洗消装置，确保化学品舱的温度与压力处于监控状态，同时应急洗消装置随时可用。

- 二管轮立即关闭化学品舱的进出口阀门，防止化学品泄漏；同时检查化学品舱的温度，若温度过高，手动启动化学品舱的冷却系统。

- 大管轮检查主发电机的防爆装置，确认防爆装置处于正常运行状态，若防爆装置失效，禁止进行任何电气操作，防止产生电火花引发爆炸。

- 机工检查化学品管路的泄漏情况，若发现泄漏，立即穿戴防化服，使用堵漏工具封堵泄漏区域，同时将泄漏的化学品收集至专用收集罐。

- 主电源恢复后，二管轮恢复化学品舱的自动控制系统，同时检查化学品舱的密封情况，确认无泄漏后，恢复化学品舱的正常运行。

- 客船

- 主电源全失后，轮机长立即向驾驶台报告，驾驶台立即广播通知乘客返回客舱，禁止在甲板上走动，同时关闭客舱的通风系统，防止烟雾进入客舱。

- 三管轮启动应急发电机后，优先将应急电源分配给应急照明、广播系统与救生艇吊放装置，确保应急照明能照亮客舱与救生艇甲板，广播系统能清晰播放疏散指令，救生艇吊放装置能正常运行。

- 二管轮检查消防系统，启动应急消防泵，确保消防系统随时可用；同时检查客舱的烟雾探测器，确认无火灾报警。

- 机工检查主发电机的燃油供给系统，若燃油管路存在泄漏，立即使用吸油毡围堵泄漏区域，防止燃油泄漏引发火灾。

- 主电源恢复后，驾驶台广播通知乘客疏散结束，返回客舱，同时轮机长组织对主发电机进行全面检查，确保主发电机无异常。

#### 合规要求

- 根据 SOLAS 公约第二章《构造 - 分舱与稳性、机电设备》要求，主电源全失后应急发电机需在 15 秒内自动启动，且能持续运行至少 12 小时；应急发电机的功率需满足船舶关键设备的供电需求，包括操舵装置、应急消防泵、导航通信设备与应急照明。

- 根据 MARPOL 公约附则 I 要求，若主电源全失导致燃油泄漏，需立即向海事部门报告泄漏量、泄漏位置与污染物类型，同时采取一切可行措施防止泄漏扩散，禁止直接排放含油污水；泄漏的燃油需收集至专用污油舱，待船舶到达港口后交由专业处理公司处置。

- 根据 STCW 公约马尼拉修正案要求，轮机部人员需定期进行主电源全失应急处置演练，每季度至少进行一次主电源全失应急演练，演练内容包括应急发电机启动、电源切换与负载管理，演练记录需存档保存，以备海事部门检查。

- 根据公司制度，主电源全失后需在 24 小时内提交详细的应急处置报告，报告内容包括故障原因、处置过程、设备受损情况、后续修复计划与经验总结，报告需提交给公司岸基部门与船旗国海事部门。

#### 智能体复盘要点

- 数据采集维度

- 主发电机运行参数：主电源全失时间、全失前的电压、频率、润滑油压力、冷却水温度、振动值、燃油舱油位、燃油滤清器压差。

- 应急电源数据：应急发电机启动时间、应急电源切换时间、应急电源负载率、应急发电机运行参数（电压、频率、油压、水温）。

- 船舶状态数据：船舶航速、航向、横倾角度、吃水深度、风浪等级、货物状态（冷藏箱温度、货油舱压力、化学品舱温度）。

- 人员操作数据：各岗位的操作时间、操作步骤、操作准确性、信息传递时长。

- 故障标签体系

- 燃油供给类故障：燃油舱油位过低、燃油管路进气、燃油滤清器堵塞、燃油泵失效。

- 润滑系统类故障：润滑油不足、润滑油压力过低、润滑油泵失效、润滑油乳化。

- 冷却系统类故障：冷却水不足、冷却水温度过高、冷却水泵失效、冷却管路堵塞。

- 电气系统类故障：配电板短路、配电板过载、励磁系统故障、电气线路短路 / 断路、发电机定子绕组烧毁。

- 机械类故障：轴承损坏、转子卡滞、增压器损坏、曲轴磨损。

- 决策优化建议

- 应急启动机制优化：根据历史数据，优化应急发电机的启动逻辑，当主电源电压低于 400V 时，提前触发应急发电机启动指令，缩短应急响应时间。

- 负载管理优化：针对不同船舶类型，优化应急电源的负载分配策略，如集装箱船优先保障冷藏箱供电，油船优先保障货油舱监控系统与应急消防泵供电。

- 故障排查顺序优化：根据历史故障数据，调整故障排查顺序，优先排查高频故障原因（如燃油供给中断占主电源全失故障的 50% 以上），缩短故障排查时长。

- 预警机制优化：建立主电源故障预警模型，当主发电机运行参数出现异常（如电压波动超过 ±5%、频率波动超过 ±1Hz）时，提前发出预警信号，提醒轮机员采取预防措施，避免主电源全失。

### 3.2 应急发电机无法启动

#### 场景定义

主电源全失后，应急发电机无法自动或手动启动，导致船舶关键设备（操舵装置、导航通信设备、应急照明）无法供电，船舶将完全失去操控性与通信能力，风险等级极高。不同船舶类型的影响存在显著差异：

- 集装箱船：应急发电机无法启动后，冷藏箱制冷系统立即失效，货物将在短时间内变质，同时操舵装置失效，船舶在风浪中易出现碰撞或倾覆风险。

- 油船：应急发电机无法启动后，货油舱监控系统与应急消防泵停止运行，若货油舱存在泄漏，无法及时发现与处置，极易引发火灾或爆炸事故，同时燃油舱透气阀无法自动调节，燃油溢出风险极高。

- 散货船：应急发电机无法启动后，舱底泵与操舵装置停止运行，若机舱存在积水，无法及时排除，将导致机舱水位上升，损坏轮机设备；同时船舶失去操控性，碰撞风险极高。

- 化学品船：应急发电机无法启动后，化学品舱监控系统与应急洗消装置停止运行，若化学品温度或压力过高，无法及时采取冷却或泄压措施，可能导致化学品泄漏或爆炸，对海洋环境与船员健康造成严重威胁。

- 客船：应急发电机无法启动后，应急照明与广播系统停止运行，乘客将陷入恐慌，同时救生艇吊放装置无法运行，无法组织乘客撤离，人员伤亡风险极高。

#### 应急流程

- 尝试手动启动与初步排查（0-5 分钟）

- 三管轮在应急发电机无法自动启动后，立即进行手动启动：

- 打开应急发电机的燃油阀，检查燃油舱油位，若油位低于最低警戒值，立即补充应急燃油；

- 按下手动启动按钮，若启动电机无响应，检查蓄电池电压，若电压低于 24V，立即更换蓄电池；

- 若启动电机运转但发电机无法启动，拉动手动启动手柄，尝试手摇启动应急发电机。

- 轮机长在手动启动的同时，立即向驾驶台报告：“驾驶台，轮机部报告，应急发电机无法启动，目前船舶关键设备无法供电，请驾驶台立即使用 VHF 向附近船舶与海事部门发送遇险信号（SOS），请求救援”，同时向岸基指挥部门发送卫星短信，报备船舶状态与应急需求。

- 备用应急电源启动（5-10 分钟）

- 若手动启动失败，三管轮立即启用备用应急电源：

- 蓄电池组：若船舶配备应急蓄电池组，立即将蓄电池组连接至应急配电板，优先保障操舵装置、导航通信设备与应急照明供电，蓄电池组的供电时长通常为 1-2 小时，需合理分配负载。

- 应急逆变器：若船舶配备应急逆变器，立即启动应急逆变器，将蓄电池直流电转换为交流电，保障关键设备供电。

- 便携式应急发电机：若船舶配备便携式应急发电机，立即启动便携式发电机，连接至应急配电板，保障关键设备供电。

- 二管轮立即关闭非必要的负载，确保备用应急电源的负载不超过额定值的 80%，避免备用应急电源过载。

- 故障排查与原因分析（10-30 分钟）

- 第一阶段排查（10-15 分钟）：排查燃油供给与启动系统故障

- 燃油供给检查：三管轮检查应急发电机的燃油管路，若管路存在进气情况，使用手动放气泵排除管路中的空气；若燃油滤清器堵塞，立即更换燃油滤清器滤芯；若燃油泵失效，手动按压燃油泵，保障燃油供给。

- 启动系统检查：三管轮检查应急发电机的启动电机，若启动电机接线松动，重新紧固接线；若启动电机故障，更换启动电机；若蓄电池电量不足，使用应急充电器为蓄电池充电。

- 第二阶段排查（15-25 分钟）：排查电气系统与机械故障

- 电气系统检查：三管轮检查应急发电机的励磁系统，若励磁调节器无输出电压，检查励磁调节器的电源与接线，若接线松动，重新紧固接线；若励磁调节器故障，更换励磁调节器模块。

- 机械故障检查：三管轮打开应急发电机的观察孔，检查发电机的轴承、转子与定子，若发现轴承损坏、转子卡滞或定子绕组烧毁，立即向轮机长报告，启动外部救援预案。

- 第三阶段排查（25-30 分钟）：排查控制模块故障

- 三管轮检查应急发电机的控制模块，若控制模块无显示，检查控制模块的电源与接线，若接线松动，重新紧固接线；若控制模块故障，更换控制模块。

- 应急处置与外部救援（30-120 分钟）

- 若故障排查发现为燃油供给中断、蓄电池电量不足或接线松动等简单故障，排除故障后，三管轮再次尝试启动应急发电机：

- 开启润滑油泵运行 5 分钟，检查润滑油压力恢复至 0.3-0.5bar；

- 开启冷却水泵运行 3 分钟，检查冷却水温度降至 80℃以下；

- 按下应急发电机启动按钮，启动应急发电机至怠速状态（转速为 1500rpm）；

- 监测应急发电机运行参数 15 分钟，包括电压、频率、油压、水温与振动值，确认参数均在正常范围内。

- 若应急发电机仍无法启动，轮机长立即启动外部救援预案：

- 驾驶台使用 VHF 向附近船舶发送遇险信号，请求附近船舶提供应急供电支援；同时向海事部门发送救援请求，安排拖轮将船舶拖至最近的港口。

- 二管轮组织船员手动操作关键设备，如手动操舵装置、手动消防泵，保障船舶基本操控性与消防能力。

- 机工检查船舶的救生设备，确保救生艇、救生筏与救生衣随时可用，若船舶面临倾覆或沉没风险，立即组织船员撤离。

- 后续处置与故障修复（120 分钟后）

- 应急发电机启动成功后，三管轮将应急电源切换至应急配电板，逐步恢复关键设备供电，同时对应急发电机进行全面检查，确保应急发电机正常运行。

- 船舶到达港口后，组织专业技术人员对应急发电机进行全面检修，更换损坏的部件（如燃油滤清器滤芯、启动电机、励磁调节器模块等），同时对应急发电机的燃油系统、启动系统、电气系统与控制模块进行清洗与调试，确保应急发电机恢复正常运行状态。

- 若应急发电机无法现场修复，船舶需在外部救援的协助下前往最近的港口进行维修，维修期间需安排专人值守备用应急电源，确保备用应急电源持续运行。

#### 分船型处置要点

- 集装箱船

- 应急发电机无法启动后，三管轮立即启用备用应急电源，优先保障冷藏箱供电系统与操舵装置供电；若备用应急电源容量不足，优先保障高价值货物的冷藏箱供电，关闭部分非必要的冷藏箱。

- 二管轮检查冷藏箱的温度，每 10 分钟记录一次冷藏箱温度，若温度超过设定值，立即向轮机长报告，采取手动降温措施（如打开冷藏箱门通风，仅适用于非易腐货物）。

- 大管轮检查应急发电机的燃油供给系统，若燃油管路存在进气情况，使用手动放气泵排除管路中的空气，确保燃油供给畅通。

- 机工检查船舶的操舵装置，若操舵装置无法电动运行，立即切换至手动操舵装置，由专人负责操舵，确保船舶操控性。

- 外部救援到达后，优先对接应急供电设备，保障冷藏箱供电系统运行，同时协助修复应急发电机。

- 油船

- 应急发电机无法启动后，三管轮立即启用备用应急电源，优先保障货油舱监控系统与应急消防泵供电；若备用应急电源容量不足，优先保障货油舱监控系统供电，关闭非必要的负载。

- 二管轮立即关闭燃油舱与货油舱的透气阀，手动打开透气阀释放压力，防止燃油或货油溢出；同时检查燃油管路的泄漏情况，若发现泄漏，立即使用吸油毡围堵泄漏区域。

- 大管轮检查应急发电机的启动系统，若启动电机故障，更换启动电机；若蓄电池电量不足，使用应急充电器为蓄电池充电。

- 机工检查船舶的应急消防泵，若应急消防泵无法电动运行，立即切换至手动消防泵，由专人负责操作，确保消防系统随时可用。

- 外部救援到达后，优先对接应急供电设备，保障货油舱监控系统与应急消防泵运行，同时协助修复应急发电机。

- 散货船

- 应急发电机无法启动后，三管轮立即启用备用应急电源，优先保障舱底泵与操舵装置供电；若备用应急电源容量不足，优先保障操舵装置供电，关闭非必要的负载。

- 二管轮检查机舱的积水情况，每 10 分钟记录一次机舱水位，若水位持续上升，立即组织船员使用手动舱底泵排水，防止机舱水位上升损坏轮机设备。

- 大管轮检查应急发电机的冷却系统，若冷却水泵失效，手动启动冷却水泵，确保应急发电机的冷却系统正常运行。

- 机工检查船舶的操舵装置，若操舵装置无法电动运行，立即切换至手动操舵装置，由专人负责操舵，确保船舶操控性。

- 外部救援到达后，优先对接应急供电设备，保障舱底泵与操舵装置运行，同时协助修复应急发电机。

- 化学品船

- 应急发电机无法启动后，三管轮立即启用备用应急电源，优先保障化学品舱监控系统与应急洗消装置供电；若备用应急电源容量不足，优先保障化学品舱监控系统供电，关闭非必要的负载。

- 二管轮立即关闭化学品舱的进出口阀门，手动启动化学品舱的冷却系统，降低化学品温度；同时检查化学品管路的泄漏情况，若发现泄漏，立即穿戴防化服，使用堵漏工具封堵泄漏区域。

- 大管轮检查应急发电机的防爆装置，确认防爆装置处于正常运行状态，若防爆装置失效，禁止进行任何电气操作，防止产生电火花引发爆炸。

- 机工检查船舶的应急洗消装置，若应急洗消装置无法电动运行，准备手动洗消设备，确保能及时处置化学品泄漏事故。

- 外部救援到达后，优先对接应急供电设备，保障化学品舱监控系统与应急洗消装置运行，同时协助修复应急发电机。

- 客船

- 应急发电机无法启动后，轮机长立即向驾驶台报告，驾驶台立即广播通知乘客返回客舱，禁止在甲板上走动，同时使用手电筒等照明设备为乘客提供照明。

- 三管轮立即启用备用应急电源，优先保障应急照明、广播系统与救生艇吊放装置供电；若备用应急电源容量不足，优先保障应急照明与广播系统供电，关闭非必要的负载。

- 二管轮检查船舶的救生艇吊放装置，若救生艇吊放装置无法电动运行，准备手动吊放设备，确保能及时组织乘客撤离。

- 机工检查船舶的消防系统，若应急消防泵无法电动运行，立即切换至手动消防泵，由专人负责操作，确保消防系统随时可用。

- 外部救援到达后，优先对接应急供电设备，保障应急照明、广播系统与救生艇吊放装置运行，同时协助修复应急发电机。

#### 合规要求

- 根据 SOLAS 公约第三章要求，应急发电机无法启动后需立即向海事部门发送遇险信号（SOS），请求救援；同时需配备备用应急电源（如蓄电池组、应急逆变器），保障关键设备供电至少 1 小时。

- 根据 MARPOL 公约附则 I 要求，若应急发电机无法启动导致燃油泄漏，需立即向海事部门报告泄漏量、泄漏位置与污染物类型，同时采取一切可行措施防止泄漏扩散，禁止直接排放含油污水；泄漏的燃油需收集至专用污油舱，待船舶到达港口后交由专业处理公司处置。

- 根据 STCW 公约马尼拉修正案要求，轮机部人员需定期进行应急发电机无法启动应急处置演练，每季度至少进行一次演练，演练内容包括手动启动、备用应急电源启用与外部救援对接，演练记录需存档保存，以备海事部门检查。

- 根据公司制度，应急发电机无法启动后需在 24 小时内提交详细的应急处置报告，报告内容包括故障原因、处置过程、设备受损情况、后续修复计划与经验总结，报告需提交给公司岸基部门与船旗国海事部门。

#### 智能体复盘要点

- 数据采集维度

- 应急发电机运行参数：应急发电机启动尝试次数、启动时间、燃油舱油位、蓄电池电压、启动电机电流、励磁调节器输出电压。

- 备用应急电源数据：备用应急电源启动时间、备用应急电源负载率、备用应急电源供电时长、备用应急电源运行参数（电压、电流）。

- 船舶状态数据：船舶航速、航向、横倾角度、吃水深度、风浪等级、货物状态（冷藏箱温度、货油舱压力、化学品舱温度）。

- 人员操作数据：各岗位的操作时间、操作步骤、操作准确性、信息传递时长。

- 故障标签体系

- 燃油供给类故障：燃油舱油位过低、燃油管路进气、燃油滤清器堵塞、燃油泵失效。

- 启动系统类故障：蓄电池电量不足、启动电机故障、启动接线松动、手动启动机构卡滞。

- 电气系统类故障：励磁系统故障、定子绕组烧毁、电气线路短路 / 断路、控制模块故障。

- 机械类故障：轴承损坏、转子卡滞、增压器损坏、曲轴磨损。

- 决策优化建议

- 备用应急电源优化：根据历史数据，优化备用应急电源的配置，确保备用应急电源的容量能满足船舶关键设备至少 2 小时的供电需求；同时优化备用应急电源的切换逻辑，缩短切换时间。

- 故障排查顺序优化：根据历史故障数据，调整故障排查顺序，优先排查高频故障原因（如蓄电池电量不足占应急发电机无法启动故障的 40% 以上），缩短故障排查时长。

- 预警机制优化：建立应急发电机故障预警模型，当应急发电机的蓄电池电压低于 26V 或燃油舱油位低于最低警戒值时，提前发出预警信号，提醒轮机员采取预防措施，避免应急发电机无法启动。

- 外部救援对接优化：建立外部救援对接流程，明确与附近船舶、海事部门的沟通话术与对接步骤，提高外部救援效率。

## 第四部分 辅助系统应急处置

### 4.1 消防系统故障（消防泵失效）

#### 场景定义

主消防泵或应急消防泵无法启动或运行失效，导致消防系统无法提供灭火用水，无法应对机舱火灾、货舱火灾或甲板火灾等紧急情况，火灾风险极高。不同船舶类型的影响存在显著差异：

- 集装箱船：集装箱船的货物多为可燃材料（如纸箱、木材），若消防泵失效，火灾将快速蔓延，烧毁集装箱货物，同时集装箱船的上层建筑较高，火灾扑救难度大。

- 油船：油船载运易燃易爆的原油或成品油，若消防泵失效，燃油泄漏引发的火灾将无法及时扑救，极易引发爆炸事故，同时火灾将导致燃油大量泄漏，引发严重的海洋污染。

- 散货船：散货船的货舱多装载煤炭、矿石等可燃货物，若消防泵失效，货舱火灾将无法及时扑救，导致货物烧毁，同时散货船的机舱空间大，火灾蔓延速度快。

- 化学品船：化学品船载运腐蚀性或有毒化学品，若消防泵失效，化学品泄漏引发的火灾将无法及时扑救，可能导致化学品爆炸或泄漏，对海洋环境与船员健康造成严重威胁。

- 客船：客船搭载大量乘客，若消防泵失效，火灾将快速蔓延，无法及时扑救，导致乘客伤亡，同时客船的人员密集，疏散难度大，火灾恐慌风险高。

#### 应急流程

- 报警与初始响应（0-30 秒）

- 发现消防泵失效后，值班机工立即向轮机长报告：“轮机长，报告，主消防泵 / 应急消防泵无法启动，消防系统无法供水，请指示”，同时向驾驶台报告，驾驶台立即启动全船火灾应急程序，广播通知船员与乘客（客船）注意火灾风险。

- 轮机长立即组织轮机部人员前往消防泵舱，检查消防泵的运行状态，同时向岸基指挥部门报备事件，报备内容包括船舶名称、呼号、位置、故障类型与当前火灾风险。

- 切换备用设备与应急供水（30 秒 - 5 分钟）

- 三管轮立即尝试启动备用消防泵（若配备），若备用消防泵能正常启动，调整消防泵压力至 0.8-1.0MPa，确保消防系统能正常供水。

- 若备用消防泵也无法启动，二管轮立即启用应急供水措施：

- 应急消防水桶：使用便携式消防水桶，从机舱消防水桶中取水，用于扑救初期火灾。

- 便携式消防泵：启动便携式消防泵，从压载舱或海水总管中取水，用于扑救火灾。

- 压载水系统：打开压载水系统的阀门，将压载水引入消防系统，临时作为灭火用水，需确保压载水水质不影响灭火效果（如无化学品污染）。

- 机工立即检查船舶的灭火器，确保灭火器完好可用，同时将灭火器搬运至可能发生火灾的区域，做好初期灭火准备。

- 故障排查与原因分析（5-30 分钟）

- 第一阶段排查（5-10 分钟）：排查电源与供电故障

- 三管轮检查消防泵的电源，若电源未接通，立即接通电源；若电源电压低于 400V，检查配电板的负载情况，关闭非必要的负载，确保消防泵供电正常。

- 三管轮检查消防泵的控制电路，若控制电路存在短路或断路情况，立即组织机工修复电路；若控制模块故障，更换控制模块。

- 第二阶段排查（10-20 分钟）：排查机械与管路故障

- 大管轮检查消防泵的泵体，若泵体卡滞，手动盘车，清除泵体内的杂物；若泵体密封件损坏，更换密封件。

- 大管轮检查消防泵的吸入管路，若管路漏气，使用堵漏工具封堵漏气点；若管路堵塞，清理管路内的杂物。

- 大管轮检查消防泵的排出管路，若阀门未打开，立即打开阀门；若阀门卡滞，手动开启阀门。

- 第三阶段排查（20-30 分钟）：排查燃油与润滑故障

- 若消防泵为柴油机驱动，大管轮检查燃油舱油位，若油位低于最低警戒值，补充燃油至正常油位；若燃油滤清器堵塞，更换燃油滤清器滤芯。

- 大管轮检查消防泵的润滑油压力，若油压低于 0.2bar，补充润滑油至正常油位；若润滑油泵失效，手动按压润滑油泵，保障润滑供给。

- 故障修复与系统恢复（30-120 分钟）

- 若故障排查发现为电源故障、管路堵塞或燃油供给中断等简单故障，排除故障后，三管轮再次尝试启动消防泵：

- 检查消防泵的电源与控制电路，确保供电正常；

- 打开消防泵的吸入与排出阀门，确保管路畅通；

- 按下消防泵启动按钮，启动消防泵，调整压力至 0.8-1.0MPa；

- 测试消防系统的供水情况，打开消防水带与水枪，确保水流正常。

- 若消防泵无法修复，轮机长立即启动应急灭火预案：

- 驾驶台关闭机舱、货舱的通风口与防火门，防止火灾蔓延；同时使用 VHF 向附近船舶与海事部门发送火灾预警信号，请求救援。

- 二管轮组织船员使用灭火器与便携式消防泵扑救初期火灾，若火势较大，启动固定灭火系统（如 CO₂灭火装置、泡沫灭火装置）。

- 机工检查船舶的救生设备，确保救生艇、救生筏与救生衣随时可用，若火势无法控制，立即组织船员与乘客（客船）撤离。

- 后续处置与设备修复（120 分钟后）

- 消防系统恢复正常后，轮机长组织对消防系统进行全面检查，测试消防泵的压力与流量，确保消防系统能正常运行；同时检查固定灭火系统的压力与药剂储备，确保固定灭火系统随时可用。

- 船舶到达港口后，组织专业技术人员对消防泵进行全面检修，更换损坏的部件（如密封件、控制模块、燃油滤清器滤芯等），同时对消防系统的管路、阀门与控制电路进行清洗与调试，确保消防系统恢复正常运行状态。

- 若消防泵无法现场修复，船舶需在外部救援的协助下前往最近的港口进行维修，维修期间需确保便携式消防泵与灭火器完好可用，做好火灾防范准备。

#### 分船型处置要点

- 集装箱船

- 消防泵失效后，三管轮立即启动备用消防泵，若备用消防泵也无法启动，立即启用便携式消防泵，从海水总管中取水，用于扑救火灾。

- 二管轮检查集装箱的绑扎情况，若火灾发生在甲板集装箱区域，立即组织船员使用灭火器扑救初期火灾，同时关闭集装箱的通风口，防止火灾蔓延。

- 大管轮检查消防泵的电源，若电源电压不足，关闭冷藏箱的部分非必要负载，确保消防泵供电正常。

- 机工检查固定灭火系统的泡沫储备，若火灾为油类火灾，启动泡沫灭火装置，使用泡沫扑救火灾。

- 外部救援到达后，协助救援人员使用消防设备扑救火灾，同时修复消防泵。

- 油船

- 消防泵失效后，三管轮立即启动备用消防泵，若备用消防泵也无法启动，立即启用便携式消防泵，从海水总管中取水，用于扑救火灾；同时关闭燃油舱与货油舱的透气阀，防止燃油泄漏。

- 二管轮检查燃油管路的泄漏情况，若火灾为燃油泄漏引发，立即使用吸油毡围堵泄漏区域，防止燃油扩散，同时使用泡沫灭火装置扑救火灾。

- 大管轮检查消防泵的燃油供给系统，若燃油滤清器堵塞，更换燃油滤清器滤芯，确保消防泵燃油供给畅通。

- 机工检查固定灭火系统的 CO₂储备，若火灾发生在机舱，启动 CO₂灭火装置，扑救机舱火灾。

- 外部救援到达后，协助救援人员使用消防设备扑救火灾，同时修复消防泵。

- 散货船

- 消防泵失效后，三管轮立即启动备用消防泵，若备用消防泵也无法启动，立即启用便携式消防泵，从压载舱中取水，用于扑救火灾。

- 二管轮检查货舱的通风口，若火灾发生在货舱，立即关闭货舱通风口，防止火灾蔓延；同时组织船员使用灭火器扑救初期火灾。

- 大管轮检查消防泵的泵体，若泵体卡滞，手动盘车，清除泵体内的杂物，确保消防泵能正常启动。

- 机工检查固定灭火系统的 CO₂储备，若火灾发生在货舱，启动 CO₂灭火装置，扑救货舱火灾。

- 外部救援到达后，协助救援人员使用消防设备扑救火灾，同时修复消防泵。

- 化学品船

- 消防泵失效后，三管轮立即启动备用消防泵，若备用消防泵也无法启动，立即启用便携式消防泵，从海水总管中取水，用于扑救火灾；同时关闭化学品舱的进出口阀门，防止化学品泄漏。

- 二管轮检查化学品的类型，若火灾为化学品泄漏引发，根据化学品的特性选择合适的灭火方式（如使用干粉灭火器扑救易燃化学品火灾，使用水扑救可燃固体火灾）。

- 大管轮检查消防泵的防爆装置，确认防爆装置处于正常运行状态，若防爆装置失效，禁止进行任何电气操作，防止产生电火花引发爆炸。

- 机工检查应急洗消装置，若化学品泄漏，立即启动应急洗消装置，对泄漏区域进行洗消，防止化学品扩散。

- 外部救援到达后，协助救援人员使用消防设备扑救火灾，同时修复消防泵。

- 客船

- 消防泵失效后，三管轮立即启动备用消防泵，若备用消防泵也无法启动，立即启用便携式消防泵，从海水总管中取水，用于扑救火灾；同时向驾驶台报告，驾驶台立即启动乘客疏散预案。

- 二管轮检查客舱的通风系统，若火灾发生在客舱，立即关闭客舱通风口，防止烟雾进入客舱；同时组织船员使用灭火器扑救初期火灾。

- 大管轮检查消防泵的电源，若电源电压不足，关闭非必要的负载（如空调系统、娱乐设备），确保消防泵供电正常。

- 机工检查救生艇吊放装置，确保救生艇能正常吊放，若火势无法控制，立即组织乘客撤离。

- 外部救援到达后，协助救援人员使用消防设备扑救火灾，同时修复消防泵。

#### 合规要求

- 根据 SOLAS 公约第二章要求，消防泵失效后需立即启动备用消防泵，若备用消防泵也无法启动，需启用便携式消防泵或其他应急供水措施；同时需配备足够数量的灭火器与固定灭火系统，确保能扑救初期火灾。

- 根据 MARPOL 公约附则 I 要求，若消防泵失效导致燃油泄漏引发火灾，需立即向海事部门报告火灾情况、泄漏量与处置措施，同时采取一切可行措施防止火灾蔓延与燃油泄漏，禁止直接排放含油污水。

- 根据 STCW 公约马尼拉修正案要求，轮机部人员需定期进行消防系统故障应急处置演练，每月至少进行一次演练，演练内容包括消防泵启动、备用设备切换与应急灭火，演练记录需存档保存，以备海事部门检查。

- 根据公司制度，消防泵失效后需在 24 小时内提交详细的应急处置报告，报告内容包括故障原因、处置过程、设备受损情况、后续修复计划与经验总结，报告需提交给公司岸基部门与船旗国海事部门。

#### 智能体复盘要点

- 数据采集维度

- 消防泵运行参数：消防泵启动尝试次数、启动时间、电源电压、泵体压力、流量、燃油舱油位、润滑油压力。

- 应急供水数据：备用消防泵启动时间、便携式消防泵启动时间、应急供水时长、应急供水流量。

- 船舶状态数据：船舶航速、航向、火灾位置、火势大小、货物状态、人员状态。

- 人员操作数据：各岗位的操作时间、操作步骤、操作准确性、信息传递时长。

- 故障标签体系

- 电源类故障：电源未接通、电源电压不足、控制电路短路 / 断路、控制模块故障。

- 机械类故障：泵体卡滞、密封件损坏、轴承损坏、叶轮磨损。

- 管路类故障：吸入管路漏气、吸入管路堵塞、排出阀门未打开、阀门卡滞。

- 燃油与润滑类故障：燃油舱油位过低、燃油滤清器堵塞、润滑油不足、润滑油泵失效。

- 决策优化建议

- 备用设备切换优化：根据历史数据，优化备用消防泵的切换逻辑，当主消防泵启动失败后，自动切换至备用消防泵，缩短切换时间。

- 故障排查顺序优化：根据历史故障数据，调整故障排查顺序，优先排查高频故障原因（如电源故障占消防泵失效故障的 50% 以上），缩短故障排查时长。

- 应急供水优化：根据船舶类型，优化应急供水措施，如集装箱船优先使用便携式消防泵从海水总管取水，油船优先使用泡沫灭火装置扑救油类火灾。

- 预警机制优化：建立消防泵故障预警模型，当消防泵的电源电压低于 400V 或泵体压力低于 0.5MPa 时，提前发出预警信号，提醒轮机员采取预防措施，避免消防泵失效。

### 4.2 压载水系统故障（船舶稳性异常）

#### 场景定义

压载泵失效、阀门卡滞或管路泄漏，导致船舶无法调整压载水量，出现横倾、纵倾过大或吃水异常，影响船舶稳性与航行安全。不同船舶类型的风险等级存在显著差异：

- 集装箱船：因货物堆高、稳性储备较低，横倾超过 5° 或纵倾超过 3° 时，易出现集装箱掉落或船舶倾覆风险；同时集装箱船的压载水系统容量大，压载泵失效后无法快速调整压载水稳性。

- 油船：因载运易燃易爆的原油或成品油，横倾超过 3° 或纵倾超过 2° 时，易导致货油舱内的燃油晃动，增加燃油泄漏风险；同时油船的压载水系统与货油舱连通，管路泄漏可能导致货油与压载水混合，引发海洋污染。

- 散货船：因船体较大、惯性强，横倾超过 5° 或纵倾超过 4° 时，易导致船舶操纵性下降，碰撞风险增加；同时散货船的压载舱分布在船体两侧，阀门卡滞无法调整压载水时，船舶稳性难以恢复。

- 化学品船：因载运腐蚀性或有毒化学品，横倾超过 3° 或纵倾超过 2° 时，易导致化学品舱内的化学品晃动，增加化学品泄漏风险；同时化学品船的压载水系统需满足防污染要求，管路泄漏可能导致化学品与压载水混合，引发严重的海洋污染。

- 客船：因搭载大量乘客，横倾超过 3° 或纵倾超过 2° 时，乘客会出现恐慌，同时船舶操纵性下降，碰撞或倾覆风险极高；客船的压载水系统需快速调整稳性，压载泵失效后无法及时恢复船舶稳性。

#### 应急流程

- 稳性评估与初始响应（0-5 分钟）

- 二管轮发现船舶稳性异常后，立即使用船舶稳性仪测量船舶的横倾角度、纵倾角度与吃水深度，同时向轮机长报告：“轮机长，报告，船舶出现横倾 / 纵倾，角度为 XX°，吃水深度为 XX 米，压载水系统无法调整压载水量，请指示”。

- 轮机长立即向驾驶台报告船舶稳性情况，驾驶台立即调整航速与航向，将航速降低至 2-3 节，调整航向至与风浪方向一致，减少船舶摇摆；同时使用 VHF 向附近船舶通报船舶状态，请求避让。

- 机工立即检查压载水系统的压载泵、阀门与管路，确认故障位置（如压载泵无法启动、阀门卡滞、管路泄漏）。

- 故障隔离与稳性控制（5-20 分钟）

- 若压载泵失效，三管轮立即尝试启动备用压载泵，若备用压载泵能正常启动，使用备用压载泵调整压载水量，平衡船舶稳性；若备用压载泵也无法启动，启用手动压载泵，由专人负责操作，调整压载水量。

- 若阀门卡滞，机工立即尝试手动开启或关闭阀门，若阀门仍无法操作，使用扳手或其他工具辅助操作；若阀门无法修复，关闭相邻管路的阀门，隔离故障阀门，通过其他压载舱调整压载水量。

- 若管路泄漏，二管轮立即关闭泄漏管路的阀门，隔离故障管路，使用堵漏工具（木塞、堵漏毯）封堵泄漏点，防止压载水泄漏或海水进入压载舱；同时将泄漏的压载水收集至专用收集罐，禁止直接排放至海洋。

- 大管轮根据船舶稳性情况，调整主机负荷，降低航速，避免船舶摇摆加剧；同时检查主机的运行状态，确保主机正常运行，避免因稳性异常导致主机过载。

- 故障排查与原因分析（20-60 分钟）

- 第一阶段排查（20-30 分钟）：排查压载泵故障

- 三管轮检查压载泵的电源，若电源未接通，立即接通电源；若电源电压低于 400V，检查配电板的负载情况，关闭非必要的负载，确保压载泵供电正常。

- 三管轮检查压载泵的控制电路，若控制电路存在短路或断路情况，立即组织机工修复电路；若控制模块故障，更换控制模块。

- 三管轮检查压载泵的泵体，若泵体卡滞，手动盘车，清除泵体内的杂物；若泵体密封件损坏，更换密封件。

- 第二阶段排查（30-45 分钟）：排查阀门与管路故障

- 机工检查压载阀门的电机，若电机故障，更换电机；若阀门丝杆卡滞，使用润滑油润滑丝杆，手动开启或关闭阀门。

- 机工检查压载管路，若管路存在裂纹或破损，使用堵漏工具封堵破损点；若管路堵塞，清理管路内的杂物。

- 第三阶段排查（45-60 分钟）：排查压载水系统控制模块故障

- 二管轮检查压载水系统的控制模块，若控制模块无显示，检查控制模块的电源与接线，若接线松动，重新紧固接线；若控制模块故障，更换控制模块。

- 故障修复与稳性恢复（60-180 分钟）

- 若故障排查发现为电源故障、阀门卡滞或管路堵塞等简单故障，排除故障后，三管轮启动压载泵，调整压载水量，平衡船舶稳性：

- 根据船舶稳性仪的测量数据，确定需要调整的压载水量与压载舱位置；

- 打开相应压载舱的阀门，启动压载泵，向压载舱注入或排出压载水；

- 实时监测船舶的横倾角度、纵倾角度与吃水深度，确保稳性恢复正常。

- 若压载水系统无法修复，轮机长立即启动应急稳性控制预案：

- 驾驶台调整航速与航向，将航速降低至 1-2 节，调整航向至与风浪方向一致，减少船舶摇摆；同时使用 VHF 向海事部门发送稳性异常预警信号，请求救援。

- 大管轮调整主机负荷，降低航速，避免船舶摇摆加剧；同时检查主机的运行状态，确保主机正常运行。

- 二管轮组织船员手动调整压载水，使用手动压载泵或水桶转移压载水，平衡船舶稳性；若船舶稳性无法恢复，启动弃船预案，组织船员与乘客（客船）撤离。

- 后续处置与设备修复（180 分钟后）

- 船舶稳性恢复正常后，轮机长组织对压载水系统进行全面检查，测试压载泵的压力与流量，检查阀门的开启与关闭情况，确保压载水系统能正常运行；同时对压载水系统的管路、阀门与控制模块进行清洗与调试。

- 船舶到达港口后，组织专业技术人员对压载水系统进行全面检修，更换损坏的部件（如压载泵密封件、阀门电机、控制模块等），同时对压载水系统进行清洗与消毒，确保压载水系统符合 MARPOL 公约附则 D 的要求。

- 若压载水系统无法现场修复，船舶需在外部救援的协助下前往最近的港口进行维修，维修期间需调整航速与航向，避免船舶摇摆加剧，确保船舶稳性。

#### 分船型处置要点

- 集装箱船

- 压载水系统故障后，二管轮立即测量船舶的横倾角度，若横倾超过 3°，立即向驾驶台报告，驾驶台立即调整航向，避免船舶横倾加剧。

- 三管轮立即启动备用压载泵，若备用压载泵也无法启动，启用手动压载泵，由专人负责操作，调整压载水量，优先调整船舶横倾。

- 机工检查压载阀门，若阀门卡滞，使用扳手手动开启或关闭阀门，确保压载水能正常流动。

- 大管轮检查主机的运行状态，若主机因稳性异常出现过载，立即降低主机负荷，避免主机损坏。

- 外部救援到达后，协助救援人员修复压载水系统，同时调整压载水量，平衡船舶稳性。

- 油船

- 压载水系统故障后，二管轮立即测量船舶的纵倾角度，若纵倾超过 2°，立即向驾驶台报告，驾驶台立即调整航向，避免船舶纵倾加剧。

- 三管轮立即启动备用压载泵，若备用压载泵也无法启动，启用手动压载泵，由专人负责操作，调整压载水量，优先调整船舶纵倾。

- 机工检查压载管路，若管路泄漏，立即使用堵漏工具封堵泄漏点，防止压载水与货油混合，引发海洋污染。

- 大管轮检查货油舱的压力，若压力过高，打开透气阀释放压力，防止货油溢出。

- 外部救援到达后，协助救援人员修复压载水系统，同时调整压载水量，平衡船舶稳性。

- 散货船

- 压载水系统故障后，二管轮立即测量船舶的横倾与纵倾角度，若横倾超过 5° 或纵倾超过 4°，立即向驾驶台报告，驾驶台立即调整航速与航向，减少船舶摇摆。

- 三管轮立即启动备用压载泵，若备用压载泵也无法启动，启用手动压载泵，由专人负责操作，调整压载水量，优先调整船舶横倾。

- 机工检查压载阀门，若阀门卡滞，使用润滑油润滑丝杆，手动开启或关闭阀门，确保压载水能正常流动。

- 大管轮检查主机的运行状态，若主机因稳性异常出现振动加剧，立即降低主机负荷，避免主机损坏。

- 外部救援到达后，协助救援人员修复压载水系统，同时调整压载水量，平衡船舶稳性。

- 化学品船

- 压载水系统故障后，二管轮立即测量船舶的横倾与纵倾角度，若横倾超过 3° 或纵倾超过 2°，立即向驾驶台报告，驾驶台立即调整航向，避免船舶摇摆加剧。

- 三管轮立即启动备用压载泵，若备用压载泵也无法启动，启用手动压载泵，由专人负责操作，调整压载水量，优先调整船舶横倾。

- 机工检查压载管路，若管路泄漏，立即使用堵漏工具封堵泄漏点，防止化学品与压载水混合，引发海洋污染。

- 大管轮检查化学品舱的温度与压力，若温度或压力过高，启动化学品舱的冷却系统或泄压系统，防止化学品泄漏。

- 外部救援到达后，协助救援人员修复压载水系统，同时调整压载水量，平衡船舶稳性。

- 客船

- 压载水系统故障后，二管轮立即测量船舶的横倾与纵倾角度，若横倾超过 3° 或纵倾超过 2°，立即向驾驶台报告，驾驶台立即启动乘客疏散预案，广播通知乘客前往救生艇甲板。

- 三管轮立即启动备用压载泵，若备用压载泵也无法启动，启用手动压载泵，由专人负责操作，调整压载水量，优先调整船舶横倾。

- 机工检查压载阀门，若阀门卡滞，使用扳手手动开启或关闭阀门，确保压载水能正常流动。

- 大管轮检查主机的运行状态，若主机因稳性异常出现振动加剧，立即降低主机负荷，避免主机损坏。

- 外部救援到达后，协助救援人员修复压载水系统，同时调整压载水量，平衡船舶稳性。

#### 合规要求

- 根据 SOLAS 公约第五章要求，船舶稳性异常后需立即采取措施调整压载水，确保船舶稳性符合要求；若船舶稳性无法恢复，需立即向海事部门发送遇险信号，请求救援。

- 根据 MARPOL 公约附则 D《防止船舶压载水和沉积物控制和管理规则》要求，压载水系统故障导致压载水泄漏时，需立即向海事部门报告泄漏量、泄漏位置与污染物类型，同时采取一切可行措施防止泄漏扩散，禁止直接排放压载水；压载水修复后需进行压载水置换或处理，确保压载水符合排放标准。

- 根据 STCW 公约马尼拉修正案要求，轮机部人员需定期进行压载水系统故障应急处置演练，每季度至少进行一次演练，演练内容包括压载泵启动、阀门操作与稳性调整，演练记录需存档保存，以备海事部门检查。

- 根据公司制度，压载水系统故障后需在 24 小时内提交详细的应急处置报告，报告内容包括故障原因、处置过程、设备受损情况、后续修复计划与经验总结，报告需提交给公司岸基部门与船旗国海事部门。

#### 智能体复盘要点

- 数据采集维度

- 压载水系统运行参数：压载泵启动尝试次数、启动时间、电源电压、泵体压力、流量、压载舱水位、阀门开关状态。

- 船舶稳性数据：横倾角度、纵倾角度、吃水深度、风浪等级、船舶航速、航向。

- 故障排查数据：故障排查时长、故障原因、处置措施、恢复时间。

- 人员操作数据：各岗位的操作时间、操作步骤、操作准确性、信息传递时长。

- 故障标签体系

- 压载泵类故障：电源故障、控制电路故障、泵体卡滞、密封件损坏、轴承损坏。

- 阀门类故障：电机故障、丝杆卡滞、阀门密封件损坏、阀门无法开启 / 关闭。

- 管路类故障：管路泄漏、管路堵塞、管路裂纹、管路接头松动。

- 控制模块类故障：控制模块无显示、接线松动、控制模块故障、传感器故障。

- 决策优化建议

- 稳性预警机制优化：建立船舶稳性预警模型，当船舶横倾角度超过 2° 或纵倾角度超过 1° 时，提前发出预警信号，提醒轮机员采取预防措施，避免稳性异常。

- 故障排查顺序优化：根据历史故障数据，调整故障排查顺序，优先排查高频故障原因（如阀门卡滞占压载水系统故障的 40% 以上），缩短故障排查时长。

- 应急稳性控制优化：针对不同船舶类型，优化应急稳性控制策略，如集装箱船优先调整横倾，油船优先调整纵倾，客船优先保障人员安全。

- 压载水系统维护优化：根据历史故障数据，制定压载水系统的维护计划，定期对压载泵、阀门与管路进行检查与维护，减少故障发生概率。

### 4.3 防污染系统故障（油类泄漏）

#### 场景定义

机舱舱底水、燃油管路或油水分离器泄漏，导致油类物质流入海洋，违反 MARPOL 公约要求，引发海洋污染风险。不同船舶类型的泄漏风险与影响存在显著差异：

- 集装箱船：机舱舱底水泄漏多由舱底泵故障或管路破损引起，泄漏量通常较小，但集装箱船的航速快，泄漏油类易扩散，清理难度大。

- 油船：燃油管路或货油舱泄漏多由碰撞、搁浅或管路破损引起，泄漏量通常较大，若泄漏油类为原油，易在海面形成油膜，严重污染海洋环境，同时原油易燃易爆，引发火灾或爆炸风险。

- 散货船：机舱舱底水泄漏多由主机或发电机的密封件损坏引起，泄漏量通常中等，散货船的吃水深，泄漏油类易沉入海底，对海底生态环境造成影响。

- 化学品船：燃油管路泄漏多由化学品腐蚀或管路破损引起，泄漏油类若与化学品混合，将加剧污染程度，对海洋环境与船员健康造成严重威胁。

- 客船：机舱舱底水泄漏多由舱底泵故障或管路堵塞引起，泄漏量通常较小，但客船靠近港口或航线密集区域，泄漏油类易被发现，对船舶声誉影响大。

#### 应急流程

- 泄漏发现与初始响应（0-30 秒）

- 值班机工发现油类泄漏后，立即向轮机长报告：“轮机长，报告，机舱 / 燃油管路 / 油水分离器发生油类泄漏，泄漏量约 XX 升，泄漏位置在 XX，请指示”，同时使用吸油毡围堵泄漏区域，防止油类扩散。

- 轮机长立即向驾驶台报告泄漏情况，驾驶台立即调整航速至 1-2 节，调整航向至下风侧，减少油类扩散；同时向海事部门与岸基指挥部门报备事件，报备内容包括船舶名称、呼号、位置、泄漏量、泄漏油类类型与处置措施。

- 二管轮立即关闭泄漏设备或管路的阀门，切断污染源，停止相关设备运行（如燃油泵、舱底泵）。

- 围堵回收与污染控制（30 秒 - 10 分钟）

- 机工立即使用吸油毡、围油栏与油桶等工具，围堵泄漏区域，回收泄漏油类：

- 吸油毡：将吸油毡铺设在泄漏区域，吸附泄漏油类，吸油毡饱和后更换新的吸油毡。

- 围油栏：在泄漏区域周围布置围油栏，防止油类扩散至其他区域。

- 油桶：使用油桶收集泄漏油类，将收集的油类转移至专用污油舱。

- 三管轮启动油水分离器，将含油污水分离，分离后的污水需检测含油量，若含油量低于 15ppm，可排放至海洋；若含油量超过 15ppm，需收集至专用污油舱，待船舶到达港口后交由专业处理公司处置。

- 二管轮检查泄漏区域的周围环境，若油类泄漏至海面，立即使用围油栏围堵海面油膜，使用吸油毡吸附海面油类。

- 故障排查与原因分析（10-60 分钟）

- 第一阶段排查（10-20 分钟）：排查泄漏点与污染源

- 大管轮检查泄漏位置，确定泄漏设备或管路（如机舱舱底水管路、燃油管路、油水分离器）。

- 大管轮检查泄漏点的损坏情况，若管路存在裂纹或破损，使用堵漏工具封堵破损点；若设备密封件损坏，更换密封件。

- 第二阶段排查（20-40 分钟）：排查防污染系统故障

- 二管轮检查油水分离器，若油水分离器堵塞，清理油水分离器的滤芯；若油水分离器的分离效果不佳，调整油水分离器的运行参数。

- 二管轮检查舱底泵，若舱底泵密封件损坏，更换密封件；若舱底泵故障，启动备用舱底泵。

- 第三阶段排查（40-60 分钟）：排查防污染系统控制模块故障

- 三管轮检查防污染系统的控制模块，若控制模块无显示，检查控制模块的电源与接线，若接线松动，重新紧固接线；若控制模块故障，更换控制模块。

- 故障修复与系统恢复（60-180 分钟）

- 若故障排查发现为管路破损、密封件损坏或油水分离器堵塞等简单故障，排除故障后，二管轮启动相关设备，测试防污染系统的运行状态：

- 启动舱底泵或燃油泵，检查泄漏点是否仍存在泄漏；

- 启动油水分离器，测试油水分离器的分离效果，确保含油污水的含油量低于 15ppm；

- 检查防污染系统的管路与阀门，确保无泄漏情况。

- 若防污染系统无法修复，轮机长立即启动应急防污染预案：

- 驾驶台调整航速至 0 节，停止航行，避免油类进一步扩散；同时使用 VHF 向附近船舶与海事部门发送污染预警信号，请求救援。

- 二管轮组织船员使用吸油毡与围油栏围堵泄漏区域，回收泄漏油类，防止油类扩散；同时将含油污水收集至专用污油舱，禁止直接排放至海洋。

- 三管轮检查船舶的防污染设备，确保吸油毡、围油栏等设备充足，若设备不足，向岸基指挥部门请求支援。

- 后续处置与设备修复（180 分钟后）

- 泄漏控制后，轮机长组织对防污染系统进行全面检查，测试油水分离器的分离效果，检查管路与阀门的密封情况，确保防污染系统能正常运行；同时对泄漏区域进行清洁，清除残留油类。

- 船舶到达港口后，组织专业技术人员对防污染系统进行全面检修，更换损坏的部件（如密封件、滤芯、控制模块等），同时对防污染系统进行清洗与调试，确保防污染系统符合 MARPOL 公约要求。

- 若防污染系统无法现场修复，船舶需在外部救援的协助下前往最近的港口进行维修，维修期间需停止相关设备运行，防止油类再次泄漏。

#### 分船型处置要点

- 集装箱船

- 油类泄漏后，二管轮立即关闭泄漏管路的阀门，切断污染源；同时机工使用吸油毡围堵泄漏区域，防止油类扩散至机舱其他区域。

- 三管轮启动油水分离器，将含油污水分离，分离后的污水需检测含油量，确保含油量低于 15ppm 后再排放。

- 大管轮检查舱底泵，若舱底泵故障，启动备用舱底泵，确保舱底水能及时排出。

- 驾驶台调整航速至 1-2 节，调整航向至下风侧，减少油类扩散；同时使用 VHF 向附近船舶通报船舶状态，请求避让。

- 外部救援到达后，协助救援人员清理海面油膜，同时修复防污染系统。

- 油船

- 油类泄漏后，二管轮立即关闭燃油管路或货油舱的阀门，切断污染源；同时机工使用吸油毡与围油栏围堵泄漏区域，防止油类扩散至海面。

- 三管轮启动应急消防泵，使用消防水对泄漏区域进行冷却，防止油类燃烧引发火灾。

- 大管轮检查货油舱的压力，若压力过高，打开透气阀释放压力，防止货油溢出。

- 驾驶台调整航速至 0 节，停止航行，避免油类进一步扩散；同时使用 VHF 向海事部门发送污染预警信号，请求救援。

- 外部救援到达后，协助救援人员清理海面油膜，同时修复防污染系统。

- 散货船

- 油类泄漏后，二管轮立即关闭泄漏管路的阀门，切断污染源；同时机工使用吸油毡围堵泄漏区域，防止油类扩散至机舱其他区域。

- 三管轮启动油水分离器，将含油污水分离，分离后的污水需检测含油量，确保含油量低于 15ppm 后再排放。

- 大管轮检查主机的密封件，若密封件损坏，更换密封件，防止油类再次泄漏。

- 驾驶台调整航速至 1-2 节，调整航向至下风侧，减少油类扩散；同时使用 VHF 向附近港口通报船舶状态，请求进港维修。

- 外部救援到达后，协助救援人员清理海面油膜，同时修复防污染系统。

- 化学品船

- 油类泄漏后，二管轮立即关闭泄漏管路的阀门，切断污染源；同时机工穿戴防化服，使用吸油毡围堵泄漏区域，防止油类与化学品混合。

- 三管轮启动应急洗消装置，对泄漏区域进行洗消，防止油类与化学品扩散。

- 大管轮检查化学品舱的密封情况，确保化学品舱无泄漏，防止化学品与油类混合。

- 驾驶台调整航速至 0 节，停止航行，避免油类进一步扩散；同时使用 VHF 向海事部门发送污染预警信号，请求救援。

- 外部救援到达后，协助救援人员清理海面油膜，同时修复防污染系统。

- 客船

- 油类泄漏后，二管轮立即关闭泄漏管路的阀门，切断污染源；同时机工使用吸油毡围堵泄漏区域，防止油类扩散至机舱其他区域。

- 三管轮启动油水分离器，将含油污水分离，分离后的污水需检测含油量，确保含油量低于 15ppm 后再排放。

- 大管轮检查舱底泵，若舱底泵故障，启动备用舱底泵，确保舱底水能及时排出。

- 驾驶台调整航速至 1-2 节，调整航向至下风侧，减少油类扩散；同时广播通知乘客返回客舱，禁止在甲板上走动。

- 外部救援到达后，协助救援人员清理海面油膜，同时修复防污染系统。

#### 合规要求

- 根据 MARPOL 公约附则 I《防止油类污染规则》要求，油类泄漏后需立即向海事部门报告泄漏量、泄漏位置、污染物类型与处置措施，同时采取一切可行措施防止泄漏扩散，禁止直接排放含油污水；泄漏的油类需收集至专用污油舱，待船舶到达港口后交由专业处理公司处置。

- 根据 SOLAS 公约第二章要求，船舶需配备足够的防污染设备（如吸油毡、围油栏、油水分离器），确保能有效控制油类泄漏，防止海洋污染。

- 根据 STCW 公约马尼拉修正案要求，轮机部人员需定期进行防污染系统故障应急处置演练，每月至少进行一次演练，演练内容包括泄漏围堵、油类回收与合规报备，演练记录需存档保存，以备海事部门检查。

- 根据公司制度，油类泄漏后需在 24 小时内提交详细的应急处置报告，报告内容包括故障原因、处置过程、污染情况、后续修复计划与经验总结，报告需提交给公司岸基部门与船旗国海事部门。

#### 智能体复盘要点

- 数据采集维度

- 防污染系统运行参数：泄漏时间、泄漏位置、泄漏量、油类类型、油水分离器运行参数（分离效果、含油量）、舱底泵运行参数。

- 污染控制数据：围堵时间、回收油量、海面油膜面积、防污染设备使用情况。

- 船舶状态数据：船舶航速、航向、风浪等级、天气情况。

- 人员操作数据：各岗位的操作时间、操作步骤、操作准确性、信息传递时长。

- 故障标签体系

- 管路类故障：管路破损、管路裂纹、管路接头松动、管路堵塞。

- 设备类故障：舱底泵故障、燃油泵故障、油水分离器堵塞、密封件损坏。

- 控制模块类故障：控制模块无显示、接线松动、控制模块故障、传感器故障。

- 操作类故障：阀门未关闭、设备误操作、维护不当。

- 决策优化建议

- 泄漏预警机制优化：建立油类泄漏预警模型，当舱底水含油量超过 10ppm 或燃油管路压力异常时，提前发出预警信号，提醒轮机员采取预防措施，避免油类泄漏。

- 围堵回收优化：根据船舶类型，优化围堵回收策略，如油船优先使用围油栏围堵海面油膜，集装箱船优先使用吸油毡围堵机舱泄漏区域。

- 合规报备优化：建立合规报备模板，明确报备内容与流程，确保泄漏后能及时、准确地向海事部门报备。

- 防污染系统维护优化：根据历史故障数据，制定防污染系统的维护计划，定期对管路、设备与控制模块进行检查与维护，减少故障发生概率。

## 第五部分 极端环境与特殊应急场景

### 5.1 机舱火灾

#### 场景定义

机舱内设备（主机、发电机、燃油管路）起火，多由燃油泄漏、电气短路、高温部件引燃可燃物质引起，火势易快速蔓延，威胁人员与船舶安全。不同船舶类型的火灾风险与扑救难度存在显著差异：

- 集装箱船：机舱空间紧凑，设备密集，火势易快速蔓延至上层建筑，同时集装箱船的主机功率大，高温部件多，火灾扑救难度大。

- 油船：机舱内燃油管路密集，燃油泄漏引发的火灾易引发爆炸，同时油船的货油舱与机舱相邻，火势易蔓延至货油舱，引发大规模火灾或爆炸。

- 散货船：机舱空间大，设备分布分散，火势蔓延速度相对较慢，但散货船的机舱内可燃物质多（如润滑油、电缆），火灾易复燃。

- 化学品船：机舱内多为防爆型设备，电气短路引发的火灾风险较低，但化学品船的机舱与化学品舱相邻，若化学品泄漏引发火灾，易产生有毒烟雾，威胁船员健康。

- 客船：机舱与客舱相邻，火势易蔓延至客舱，引发乘客恐慌，同时客舱人员密集，疏散难度大，火灾风险极高。

#### 应急流程

- 报警通报与初始响应（0-30 秒）

- 发现火情后，值班机工立即按下火灾报警器，向轮机长、驾驶台报告火情位置、火势大小、燃烧物质：“轮机长、驾驶台，报告，机舱 XX 位置发生火灾，火势较大，燃烧物质为燃油，请指示”。

- 轮机长立即启动全船火灾应急程序，向驾驶台下达指令：“驾驶台，轮机部报告机舱火灾，立即关闭机舱通风口、防火门，启动固定灭火系统（若火势较大），同时向海事部门与岸基指挥部门报备”。

- 机工立即穿戴防火服、防毒面具等个人防护装备，准备灭火器与消防水带，前往火灾区域进行初期灭火。

- 人员撤离与防护（30 秒 - 5 分钟）

- 轮机长立即组织机舱非必要人员撤离至救生艇甲板，撤离过程中需保持秩序，避免拥挤踩踏，同时携带应急通信设备与急救用品。

- 参与灭火的船员需穿戴防火服、防毒面具、防火手套等防护装备，避免高温与有毒烟雾伤害。

- 二管轮立即关闭机舱燃油、润滑油管路阀门，切断火源，停止主机、发电机等设备运行，防止火势蔓延。

- 初期灭火与火势控制（5-30 分钟）

- 若火势较小，机工使用合适的灭火器扑救初期火灾：

- 油类火灾：使用 CO₂灭火器、泡沫灭火器，禁止使用水扑救，防止油类飞溅扩大火势。

- 电气火灾：使用干粉灭火器、CO₂灭火器，禁止使用水扑救，防止触电。

- 可燃固体火灾：使用水灭火器、泡沫灭火器。

- 若火势较大，无法用灭火器扑救，轮机长立即指令驾驶台启动固定灭火系统（如 CO₂灭火装置）：

- 确认机舱内所有人员已撤离；

- 关闭机舱通风口、防火门，确保机舱密封；

- 启动 CO₂灭火装置，向机舱注入 CO₂气体，抑制火势。

- 三管轮启动应急消防泵，调整消防水压力至 0.8-1.0MPa，使用消防水带对火灾区域周围的设备进行冷却，防止火势蔓延。

- 联动支援与外部救援（30-120 分钟）

- 驾驶台使用 VHF 向附近船舶与海事部门发送火灾预警信号，请求救援；同时调整船舶航向至安全水域，避免船舶碰撞。

- 岸基指挥部门接到报告后，立即安排专业救援队伍与拖轮前往支援，同时提供技术支持。

- 若火势无法控制，轮机长立即启动弃船预案，组织所有船员与乘客（客船）撤离至救生艇、救生筏，前往安全区域。

- 后续处置与火灾排查（120 分钟后）

- 火灾扑灭后，轮机长组织船员对机舱进行通风降温，检查有无复燃风险，同时清理火场，排查起火原因。

- 机工检查机舱设备受损情况，记录设备损坏部位与程度，制定修复计划。

- 船舶到达港口后，组织专业技术人员对机舱进行全面检修，更换损坏的设备与部件，修复受损管路与电气系统，确保机舱系统恢复正常运行。

#### 分船型处置要点

- 集装箱船

- 机舱火灾后，驾驶台立即关闭机舱通风口与防火门，防止火势蔓延至上层建筑；同时调整船舶航向，避免船舶横倾。

- 二管轮立即关闭燃油管路阀门，切断主机燃油供给，防止燃油泄漏扩大火势。

- 机工使用 CO₂灭火器扑救初期火灾，若火势较大，启动固定 CO₂灭火装置。

- 三管轮启动应急消防泵，使用消防水带对主机、发电机等设备进行冷却，防止设备损坏。

- 外部救援到达后，协助救援人员清理火场，同时修复受损设备。

- 油船

- 机舱火灾后，驾驶台立即关闭机舱通风口与防火门，防止火势蔓延至货油舱；同时调整船舶航向，避免船舶横倾。

- 二管轮立即关闭燃油管路与货油舱的阀门，切断燃油供给，防止燃油泄漏引发爆炸。

- 机工使用泡沫灭火器扑救初期火灾，若火势较大，启动固定泡沫灭火装置。

- 三管轮启动应急消防泵，使用消防水带对货油舱进行冷却，防止货油舱温度过高引发爆炸。

- 外部救援到达后，协助救援人员清理火场，同时修复受损设备。

- 散货船

- 机舱火灾后，驾驶台立即关闭机舱通风口与防火门，防止火势蔓延至货舱；同时调整船舶航向，避免船舶横倾。

- 二管轮立即关闭润滑油管路阀门，切断润滑油供给，防止火势蔓延。

- 机工使用水灭火器扑救初期火灾，若火势较大，启动固定 CO₂灭火装置。

- 三管轮启动应急消防泵，使用消防水带对机舱内的可燃物质进行冷却，防止火势蔓延。

- 外部救援到达后，协助救援人员清理火场，同时修复受损设备。

- 化学品船

- 机舱火灾后，驾驶台立即关闭机舱通风口与防火门，防止火势蔓延至化学品舱；同时调整船舶航向，避免船舶横倾。

- 二管轮立即关闭化学品舱的阀门，防止化学品泄漏引发爆炸。

- 机工使用干粉灭火器扑救初期火灾，若火势较大，启动固定 CO₂灭火装置。

- 三管轮启动应急洗消装置，对泄漏区域进行洗消，防止化学品扩散。

- 外部救援到达后，协助救援人员清理火场，同时修复受损设备。

- 客船

- 机舱火灾后，驾驶台立即启动乘客疏散预案，广播通知乘客前往救生艇甲板，同时关闭客舱通风系统，防止烟雾进入客舱。

- 二管轮立即关闭燃油管路阀门，切断主机燃油供给，防止火势蔓延。

- 机工使用 CO₂灭火器扑救初期火灾，若火势较大，启动固定 CO₂灭火装置。

- 三管轮启动应急消防泵，使用消防水带对客舱进行冷却，防止火势蔓延至客舱。

- 外部救援到达后，协助救援人员疏散乘客，同时清理火场，修复受损设备。

#### 合规要求

- 根据 SOLAS 公约第二章要求，机舱火灾后需立即启动固定灭火系统，若火势无法控制，需立即向海事部门发送遇险信号，请求救援；同时需配备足够数量的灭火器与固定灭火系统，确保能扑救初期火灾。

- 根据 MARPOL 公约附则 I 要求，若机舱火灾导致燃油泄漏，需立即向海事部门报告泄漏量、泄漏位置与污染物类型，同时采取一切可行措施防止泄漏扩散，禁止直接排放含油污水。

- 根据 STCW 公约马尼拉修正案要求，轮机部人员需定期进行机舱火灾应急处置演练，每月至少进行一次演练，演练内容包括火灾报警、初期灭火、人员撤离与固定灭火系统启动，演练记录需存档保存，以备海事部门检查。

- 根据公司制度，机舱火灾后需在 24 小时内提交详细的应急处置报告，报告内容包括起火原因、处置过程、设备受损情况、后续修复计划与经验总结，报告需提交给公司岸基部门与船旗国海事部门。

#### 智能体复盘要点

- 数据采集维度

- 火灾数据：火灾发生时间、火灾位置、燃烧物质、火势大小、灭火时间、灭火方式。

- 设备运行参数：火灾发生前的主机转速、燃油压力、电气线路电压、设备温度。

- 人员操作数据：报警时间、人员撤离时间、灭火操作时间、信息传递时长。

- 船舶状态数据：船舶航速、航向、风浪等级、天气情况。

- 故障标签体系

- 起火原因类：燃油泄漏、电气短路、高温部件引燃、设备故障、操作失误。

- 灭火方式类：灭火器扑救、固定灭火系统扑救、消防水扑救、外部救援扑救。

- 设备受损类：主机损坏、发电机损坏、管路破损、电气线路烧毁。

- 决策优化建议

- 火灾预警机制优化：建立机舱火灾预警模型，当机舱内温度超过 80℃或烟雾浓度超过阈值时，提前发出预警信号，提醒轮机员采取预防措施，避免火灾发生。

- 灭火策略优化：根据船舶类型与燃烧物质，优化灭火策略，如油船优先使用泡沫灭火装置，集装箱船优先使用 CO₂灭火装置。

- 人员撤离优化：根据机舱布局，优化人员撤离路线，确保人员能快速、安全地撤离至救生艇甲板。

- 设备维护优化：根据历史火灾数据，制定机舱设备的维护计划，定期对燃油管路、电气线路与高温部件进行检查与维护，减少火灾发生概率。

### 5.2 极端海况（台风、强风浪）应急处置

#### 场景定义

船舶遭遇台风、强风浪等极端天气，海况恶劣，船舶剧烈摇摆、颠簸，可能导致轮机设备移位、管路破裂、设备进水等风险。不同船舶类型的影响存在显著差异：

- 集装箱船：因货物堆高，船舶稳性储备较低，在极端海况下易出现横倾超过 5° 的风险，同时集装箱易因绑扎松动掉落，货物损失风险高。

- 油船：因载运易燃易爆的原油或成品油，在极端海况下易导致货油舱内的燃油晃动，增加燃油泄漏风险，同时油船的船体较大，惯性强，操控性下降，碰撞风险高。

5.2 极端海况（台风、强风浪）应急处置

场景定义

船舶遭遇台风、强风浪等极端天气，海况恶劣，船舶剧烈摇摆、颠簸，可能导致轮机设备移位、管路破裂、设备进水等风险。不同船舶类型的影响存在显著差异：

- 集装箱船：因货物堆高，船舶稳性储备较低，在极端海况下易出现横倾超过 5° 的风险，同时集装箱易因绑扎松动掉落，货物损失风险高；此外集装箱船的冷藏箱供电系统易因船舶摇摆出现故障，导致冷藏箱制冷系统失效。

- 油船：因载运易燃易爆的原油或成品油，在极端海况下易导致货油舱内的燃油晃动，增加燃油泄漏风险，同时油船的船体较大，惯性强，操控性下降，碰撞风险高；油船的燃油管路易因船舶颠簸出现接头松动，引发燃油泄漏。

- 散货船：因船体较大，在极端海况下船舶摇摆幅度较大，易导致轮机设备移位、管路破裂，同时散货船的货舱易因船舶摇摆出现货物移位，增加船舶稳性风险；散货船的舱底泵易因船舶摇摆出现进水故障，导致机舱积水。

- 化学品船：因载运腐蚀性或有毒化学品，在极端海况下易导致化学品舱内的化学品晃动，增加化学品泄漏风险，同时化学品船的机舱设备多为防爆型设计，设备进水易引发电气短路，增加爆炸风险。

- 客船：因搭载大量乘客，在极端海况下易导致乘客恐慌，同时客船的救生设备易因船舶摇摆出现故障，无法及时组织乘客撤离；客船的机舱设备易因船舶颠簸出现故障，影响船舶航行安全。

应急流程

- 预警与准备（0-10 分钟）

  - 轮机长接到台风或强风浪预警后，立即组织轮机部人员对轮机设备进行全面检查，包括主机、发电机、泵阀、管路等，确保设备固定牢固，管路无松动。

  - 三管轮启动应急发电机进行测试，确保应急发电机能正常启动，同时检查应急电源的负载情况，确保应急电源能满足船舶关键设备的供电需求。

  - 二管轮检查压载水系统，根据船舶稳性情况调整压载水量，平衡船舶稳性；同时检查消防系统，确保消防泵能正常启动，消防水带与水枪完好可用。

  - 机工检查机舱内的应急物资，包括堵漏工具、灭火器、救生衣等，确保物资完好可用，同时将应急物资搬运至易取用的位置。

- 设备加固与系统调整（10-30 分钟）

  - 大管轮组织机工对主机、发电机等关键设备进行加固，使用钢丝绳或固定支架将设备固定牢固，防止设备移位；同时检查设备的地脚螺栓，确保螺栓紧固。

  - 三管轮检查电气系统，关闭非必要的电气设备，确保电气系统的负载不超过额定值；同时检查电气线路的绝缘情况，防止电气短路。

  - 二管轮检查燃油系统，关闭燃油管路的透气阀，防止燃油晃动溢出；同时检查燃油滤清器，确保滤清器无堵塞，燃油供给畅通。

  - 机工检查机舱内的管路，使用管卡将管路固定牢固，防止管路破裂；同时检查管路的接头，确保接头无松动，防止泄漏。

- 防进水与应急监测（30-60 分钟）

  - 轮机长组织轮机部人员关闭机舱的门窗、通风口，防止海水进入机舱；同时检查机舱的舱底水系统，确保舱底泵能正常启动，舱底水吸口无堵塞。

  - 三管轮检查应急操舵装置，确保应急操舵装置能正常运行，同时检查操舵装置的液压油位，确保液压油充足。

  - 二管轮检查压载水系统，根据船舶摇摆情况调整压载水量，平衡船舶稳性；同时检查防污染系统，确保油水分离器能正常运行，防止油类泄漏。

  - 机工每 10 分钟记录一次船舶的摇摆角度、主机运行参数、发电机运行参数等，确保设备运行正常，若发现参数异常，立即向轮机长报告。

- 应急处置与风险防控（60 分钟后）

  - 若船舶摇摆角度超过 5°，轮机长立即指令驾驶台调整航向，将船舶航向调整为与风浪方向一致，减少船舶摇摆；同时调整主机负荷，降低航速，避免主机过载。

  - 若出现管路破裂或设备进水，大管轮立即组织机工进行堵漏，使用堵漏工具封堵泄漏点，同时启动舱底泵排除机舱积水；若泄漏点无法封堵，立即关闭相关管路的阀门，隔离故障区域。

  - 若出现电气短路或设备故障，三管轮立即切断故障区域的电源，防止电气短路引发火灾；同时组织机工进行设备抢修，更换损坏的部件。

  - 若出现燃油泄漏或化学品泄漏，二管轮立即启动防污染系统，使用吸油毡围堵泄漏区域，防止泄漏扩散；同时向海事部门与岸基指挥部门报备事件，报备内容包括船舶名称、呼号、位置、泄漏量、泄漏物质类型与处置措施。

- 后续处置与设备检查（极端海况结束后）

  - 极端海况结束后，轮机长组织轮机部人员对轮机设备进行全面检查，包括主机、发电机、泵阀、管路等，检查设备是否受损，管路是否泄漏。

  - 大管轮对主机进行全面检查，包括主机的曲轴、活塞、增压器等，确保主机无损坏；同时对主机的燃油系统、润滑系统、冷却系统进行清洗与调试，确保主机能正常运行。

  - 三管轮对发电机进行全面检查，包括发电机的轴承、转子、定子等，确保发电机无损坏；同时对发电机的电气系统进行检查与调试，确保发电机能正常运行。

  - 二管轮对辅助系统进行全面检查，包括消防系统、压载水系统、防污染系统等，确保系统能正常运行；同时补充应急物资，确保物资充足。

分船型处置要点

- 集装箱船

  - 极端海况预警后，三管轮优先保障冷藏箱供电系统，检查冷藏箱的供电线路，确保线路固定牢固，防止因船舶摇摆出现断电故障。

  - 二管轮调整压载水量，优先保障船舶稳性，若船舶横倾超过 3°，立即启动压载泵调整压载水量，平衡船舶稳性。

  - 大管轮对主机进行加固，使用钢丝绳将主机固定牢固，防止主机移位；同时检查主机的燃油供给系统，确保燃油供给畅通。

  - 机工检查集装箱的绑扎情况，若发现绑扎松动，立即重新绑扎，防止集装箱掉落；同时检查冷藏箱的运行状态，每 10 分钟记录一次冷藏箱的温度，确保冷藏箱制冷系统正常运行。

  - 极端海况结束后，三管轮对冷藏箱供电系统进行全面检查，确保系统能正常运行；同时对冷藏箱进行全面检查，确保货物无损坏。

- 油船

  - 极端海况预警后，二管轮立即关闭燃油舱与货油舱的透气阀，防止燃油晃动溢出；同时检查燃油管路的接头，确保接头无松动，防止燃油泄漏。

  - 三管轮检查应急消防泵，确保消防泵能正常启动，同时检查消防水带与水枪，确保完好可用；若出现燃油泄漏，立即启动应急消防泵，使用消防水对泄漏区域进行冷却，防止燃油燃烧。

  - 大管轮对主机进行加固，使用固定支架将主机固定牢固，防止主机移位；同时检查主机的排气总管，确保总管无泄漏，防止高温引发火灾。

  - 机工检查货油舱的监控系统，每 10 分钟记录一次货油舱的温度与压力，确保货油舱无泄漏；同时检查船舶的防污染设备，确保吸油毡、围油栏等设备充足。

  - 极端海况结束后，二管轮对燃油系统与货油系统进行全面检查，确保系统无泄漏；同时对防污染系统进行清洗与调试，确保系统能正常运行。

- 散货船

  - 极端海况预警后，二管轮调整压载水量，优先保障船舶稳性，若船舶纵倾超过 2°，立即启动压载泵调整压载水量，平衡船舶稳性。

  - 三管轮检查舱底泵，确保舱底泵能正常启动，同时检查舱底水吸口，确保吸口无堵塞；若出现机舱积水，立即启动舱底泵排除积水。

  - 大管轮对发电机进行加固，使用钢丝绳将发电机固定牢固，防止发电机移位；同时检查发电机的润滑系统，确保润滑油充足，润滑系统运行正常。

  - 机工检查货舱的货物情况，若发现货物移位，立即向驾驶台报告，请求调整船舶航向，减少船舶摇摆；同时检查机舱内的管路，确保管路无破裂。

  - 极端海况结束后，二管轮对压载水系统进行全面检查，确保系统能正常运行；同时对舱底泵进行全面检查，确保泵能正常启动。

- 化学品船

  - 极端海况预警后，二管轮立即关闭化学品舱的进出口阀门，防止化学品泄漏；同时检查化学品舱的温度与压力，确保舱内温度与压力正常。

  - 三管轮检查应急洗消装置，确保装置能正常运行，同时检查洗消物资，确保物资充足；若出现化学品泄漏，立即启动应急洗消装置，对泄漏区域进行洗消。

  - 大管轮对机舱设备进行加固，使用固定支架将设备固定牢固，防止设备移位；同时检查设备的防爆装置，确保防爆装置正常运行，防止电气短路引发爆炸。

  - 机工检查化学品管路的接头，确保接头无松动，防止化学品泄漏；同时检查船舶的救生设备，确保救生艇、救生筏等设备完好可用。

  - 极端海况结束后，二管轮对化学品系统进行全面检查，确保系统无泄漏；同时对洗消装置进行清洗与调试，确保装置能正常运行。

- 客船

  - 极端海况预警后，轮机长立即向驾驶台报告，驾驶台立即广播通知乘客返回客舱，禁止在甲板上走动，同时关闭客舱的通风系统，防止烟雾进入客舱。

  - 三管轮检查应急照明与广播系统，确保系统能正常运行，同时检查救生艇吊放装置，确保装置能正常运行；若出现紧急情况，能及时组织乘客撤离。

  - 二管轮检查消防系统，启动应急消防泵，确保消防系统随时可用；同时检查客舱的烟雾探测器，确保探测器正常运行。

  - 机工检查机舱内的设备，确保设备固定牢固，防止设备移位；同时检查船舶的应急物资，确保物资充足，能及时应对紧急情况。

  - 极端海况结束后，轮机长组织对机舱设备进行全面检查，确保设备能正常运行；同时向驾驶台报告，驾驶台广播通知乘客可以在甲板上活动。

合规要求

- 根据 SOLAS 公约第五章《航行安全》要求，船舶遭遇极端海况时需立即采取措施保障船舶稳性与航行安全，若船舶稳性无法保障，需立即向海事部门发送遇险信号，请求救援。

- 根据 MARPOL 公约附则 I 要求，若极端海况导致燃油泄漏，需立即向海事部门报告泄漏量、泄漏位置与污染物类型，同时采取一切可行措施防止泄漏扩散，禁止直接排放含油污水；泄漏的燃油需收集至专用污油舱，待船舶到达港口后交由专业处理公司处置。

- 根据 STCW 公约马尼拉修正案要求，轮机部人员需定期进行极端海况应急处置演练，每季度至少进行一次演练，演练内容包括设备加固、稳性调整、应急处置与设备检查，演练记录需存档保存，以备海事部门检查。

- 根据公司制度，极端海况结束后需在 24 小时内提交详细的应急处置报告，报告内容包括预警情况、处置过程、设备受损情况、后续修复计划与经验总结，报告需提交给公司岸基部门与船旗国海事部门。

智能体复盘要点

- 数据采集维度

  - 极端海况数据：海况等级、风浪大小、船舶摇摆角度、持续时间。

  - 设备运行参数：主机转速、发电机电压、燃油压力、冷却水温度、舱底泵运行状态。

  - 人员操作数据：预警时间、设备加固时间、稳性调整时间、应急处置时间。

  - 船舶状态数据：船舶航速、航向、横倾角度、纵倾角度、吃水深度。

- 故障标签体系

  - 设备故障类：设备移位、管路破裂、电气短路、泵阀故障、燃油泄漏。

  - 稳性故障类：横倾过大、纵倾过大、货物移位、集装箱掉落。

  - 应急处置类：设备加固、稳性调整、防进水措施、泄漏处置。

- 决策优化建议

  - 预警机制优化：建立极端海况预警模型，当气象预报显示将遭遇台风或强风浪时，提前发出预警信号，提醒轮机员采取预防措施，减少故障发生概率。

  - 稳性调整优化：根据船舶类型与海况情况，优化稳性调整策略，如集装箱船优先调整横倾，油船优先调整纵倾，客船优先保障人员安全。

  - 设备加固优化：根据历史故障数据，制定设备加固计划，对易移位的设备进行重点加固，减少设备移位风险。

  - 应急处置优化：根据极端海况的特点，优化应急处置流程，明确各岗位的职责分工，提高应急处置效率。

然后补充船舶搁浅 / 触礁的内容：

5.3 船舶搁浅 / 触礁应急处置

场景定义

船舶因导航失误、海况恶劣或操作不当，导致船体与海底或礁石接触，船体可能出现破损、进水、设备移位等风险，严重威胁船舶与人员安全。不同船舶类型的影响存在显著差异：

- 集装箱船：因货物堆高，船舶稳性储备较低，搁浅后易出现横倾超过 5° 的风险，同时集装箱易因船体变形出现掉落，货物损失风险高；集装箱船的冷藏箱供电系统易因搁浅出现故障，导致冷藏箱制冷系统失效。

- 油船：因载运易燃易爆的原油或成品油，搁浅后易导致货油舱破损，引发燃油泄漏，严重污染海洋环境，同时燃油泄漏易引发火灾或爆炸事故，威胁船舶与人员安全。

- 散货船：因船体较大，搁浅后易导致船体变形、管路破裂，同时散货船的货舱易因搁浅出现货物移位，增加船舶稳性风险；散货船的机舱易因搁浅出现进水故障，导致轮机设备损坏。

- 化学品船：因载运腐蚀性或有毒化学品，搁浅后易导致化学品舱破损，引发化学品泄漏，对海洋环境与船员健康造成严重威胁，同时化学品泄漏易引发火灾或爆炸事故。

- 客船：因搭载大量乘客，搁浅后易导致乘客恐慌，同时客船的救生设备易因船体变形出现故障，无法及时组织乘客撤离；客船的船体易因搁浅出现破损，进水风险高。

应急流程

- 搁浅确认与初始响应（0-30 秒）

  - 轮机长接到船舶搁浅 / 触礁报告后，立即通过机舱监控系统确认船体是否破损、进水，同时向驾驶台报告：“驾驶台，轮机部报告，船舶已搁浅 / 触礁，目前正在检查船体破损与进水情况，请指示”，同时向岸基指挥部门报备事件，报备内容包括船舶名称、呼号、位置、搁浅 / 触礁情况与人员状态。

  - 值班机工立即按下主机操控面板上的 “紧急停机” 按钮，停止主机运行，防止主机因负荷过大损坏；同时关闭主机燃油供给总阀，切断主机燃油供给。

- 设备停机与风险防控（30 秒 - 10 分钟）

  - 大管轮立即停止发电机运行，切断主电源，防止电气短路引发火灾；同时关闭燃油管路、润滑油管路的阀门，防止燃油或润滑油泄漏。

  - 二管轮立即关闭压载水系统、消防系统的阀门，防止海水通过管路进入机舱；同时启动舱底泵，排除机舱积水，若舱底泵无法启动，使用手动舱底泵排水。

  - 三管轮立即启动应急发电机，确认应急发电机输出电压为 440V、频率为 60Hz 后，将应急电源切换至应急配电板，优先保障操舵装置、导航通信设备、应急照明与应急消防泵的供电。

  - 机工立即检查船体的破损情况，使用堵漏工具封堵破损点，防止海水进入机舱；若破损点较大，无法封堵，立即关闭相关舱室的阀门，隔离破损区域。

- 状态监测与故障排查（10-30 分钟）

  - 轮机长组织轮机部人员对轮机设备进行全面检查，包括主机、发电机、泵阀、管路等，检查设备是否受损，管路是否泄漏。

  - 大管轮检查主机的曲轴、活塞、增压器等部件，检查是否因搁浅出现变形或损坏；同时检查主机的燃油系统、润滑系统、冷却系统，确保系统无泄漏。

  - 二管轮检查压载水系统、消防系统、防污染系统，检查系统是否受损，管路是否泄漏；同时检查船舶的稳性情况，根据稳性情况调整压载水量，平衡船舶稳性。

  - 三管轮检查电气系统，检查电气线路是否因搁浅出现短路或断路，检查发电机、应急发电机是否受损；同时检查应急电源的负载情况，确保应急电源能满足船舶关键设备的供电需求。

- 协同处置与外部救援（30-120 分钟）

  - 轮机长立即向驾驶台与岸基指挥部门报告船舶状态、设备受损情况与处置措施，请求外部救援；同时驾驶台使用 VHF 向附近船舶与海事部门发送遇险信号，请求救援。

  - 若船体破损严重，进水无法控制，轮机长立即启动弃船预案，组织船员与乘客（客船）撤离至救生艇或救生筏，同时携带应急通信设备与急救用品。

  - 若船舶可以脱浅，轮机长组织轮机部人员启动主机，尝试脱浅；脱浅过程中，大管轮密切监测主机的运行参数，确保主机不过载，若主机出现异常，立即停止脱浅。

  - 若船舶无法脱浅，轮机长组织轮机部人员做好船舶防污与安全防护工作，等待外部救援；同时安排专人值守机舱，监测设备运行状态与船体进水情况。

- 后续处置与设备修复（120 分钟后）

  - 船舶脱浅或救援结束后，轮机长组织轮机部人员对轮机设备进行全面检查，包括主机、发电机、泵阀、管路等，检查设备是否受损，管路是否泄漏。

  - 船舶到达港口后，组织专业技术人员对船体与轮机设备进行全面检修，更换损坏的部件（如主机活塞、发电机轴承、管路密封件等），同时对船体进行修复，确保船体无破损。

  - 若设备受损严重，无法现场修复，船舶需在外部救援的协助下前往最近的港口进行维修，维修期间需安排专人值守机舱，监测设备运行状态。

分船型处置要点

- 集装箱船

  - 搁浅后，三管轮优先保障冷藏箱供电系统，检查冷藏箱的供电线路，确保线路无损坏，若线路损坏，立即切换至应急电源供电，确保冷藏箱制冷系统正常运行。

  - 二管轮检查压载水系统，根据船舶稳性情况调整压载水量，平衡船舶稳性，若船舶横倾超过 3°，立即启动压载泵调整压载水量。

  - 大管轮检查主机的运行状态，若主机可以启动，尝试脱浅，脱浅过程中密切监测主机的运行参数，确保主机不过载。

  - 机工检查集装箱的绑扎情况，若发现绑扎松动，立即重新绑扎，防止集装箱掉落；同时检查冷藏箱的运行状态，每 10 分钟记录一次冷藏箱的温度，确保冷藏箱制冷系统正常运行。

  - 脱浅后，三管轮对冷藏箱供电系统进行全面检查，确保系统能正常运行；同时对冷藏箱进行全面检查，确保货物无损坏。

- 油船

  - 搁浅后，二管轮立即关闭燃油舱与货油舱的透气阀，防止燃油晃动溢出；同时检查燃油管路的接头，确保接头无松动，防止燃油泄漏。

  - 三管轮检查应急消防泵，确保消防泵能正常启动，同时检查消防水带与水枪，确保完好可用；若出现燃油泄漏，立即启动应急消防泵，使用消防水对泄漏区域进行冷却，防止燃油燃烧。

  - 大管轮检查主机的运行状态，若主机可以启动，尝试脱浅，脱浅过程中密切监测主机的运行参数，确保主机不过载；若主机无法启动，立即向岸基指挥部门报告，请求外部救援。

  - 机工检查货油舱的监控系统，每 10 分钟记录一次货油舱的温度与压力，确保货油舱无泄漏；同时检查船舶的防污染设备，确保吸油毡、围油栏等设备充足。

  - 脱浅后，二管轮对燃油系统与货油系统进行全面检查，确保系统无泄漏；同时对防污染系统进行清洗与调试，确保系统能正常运行。

- 散货船

  - 搁浅后，二管轮检查压载水系统，根据船舶稳性情况调整压载水量，平衡船舶稳性，若船舶纵倾超过 2°，立即启动压载泵调整压载水量。

  - 三管轮检查舱底泵，确保舱底泵能正常启动，同时检查舱底水吸口，确保吸口无堵塞；若出现机舱积水，立即启动舱底泵排除积水。

  - 大管轮检查主机的运行状态，若主机可以启动，尝试脱浅，脱浅过程中密切监测主机的运行参数，确保主机不过载。

  - 机工检查货舱的货物情况，若发现货物移位，立即向驾驶台报告，请求调整船舶航向，减少船舶摇摆；同时检查机舱内的管路，确保管路无破裂。

  - 脱浅后，二管轮对压载水系统进行全面检查，确保系统能正常运行；同时对舱底泵进行全面检查，确保泵能正常启动。

- 化学品船

  - 搁浅后，二管轮立即关闭化学品舱的进出口阀门，防止化学品泄漏；同时检查化学品舱的温度与压力，确保舱内温度与压力正常。

  - 三管轮检查应急洗消装置，确保装置能正常运行，同时检查洗消物资，确保物资充足；若出现化学品泄漏，立即启动应急洗消装置，对泄漏区域进行洗消。

  - 大管轮检查主机的运行状态，若主机可以启动，尝试脱浅，脱浅过程中密切监测主机的运行参数，确保主机不过载；若主机无法启动，立即向岸基指挥部门报告，请求外部救援。

  - 机工检查化学品管路的接头，确保接头无松动，防止化学品泄漏；同时检查船舶的救生设备，确保救生艇、救生筏等设备完好可用。

  - 脱浅后，二管轮对化学品系统进行全面检查，确保系统无泄漏；同时对洗消装置进行清洗与调试，确保装置能正常运行。

- 客船

  - 搁浅后，轮机长立即向驾驶台报告，驾驶台立即广播通知乘客返回客舱，禁止在甲板上走动，同时关闭客舱的通风系统，防止烟雾进入客舱。

  - 三管轮检查应急照明与广播系统，确保系统能正常运行，同时检查救生艇吊放装置，确保装置能正常运行；若出现紧急情况，能及时组织乘客撤离。

  - 二管轮检查消防系统，启动应急消防泵，确保消防系统随时可用；同时检查客舱的烟雾探测器，确保探测器正常运行。

  - 机工检查机舱内的设备，确保设备固定牢固，防止设备移位；同时检查船舶的应急物资，确保物资充足，能及时应对紧急情况。

  - 脱浅后，轮机长组织对机舱设备进行全面检查，确保设备能正常运行；同时向驾驶台报告，驾驶台广播通知乘客可以在甲板上活动。

合规要求

- 根据 SOLAS 公约第三章《救生设备与装置》要求，船舶搁浅 / 触礁后若无法保障人员安全，需立即启动弃船预案，组织船员与乘客撤离，同时向海事部门发送遇险信号，请求救援。

- 根据 MARPOL 公约附则 I 要求，若搁浅 / 触礁导致燃油泄漏，需立即向海事部门报告泄漏量、泄漏位置与污染物类型，同时采取一切可行措施防止泄漏扩散，禁止直接排放含油污水；泄漏的燃油需收集至专用污油舱，待船舶到达港口后交由专业处理公司处置。

- 根据 STCW 公约马尼拉修正案要求，轮机部人员需定期进行船舶搁浅 / 触礁应急处置演练，每季度至少进行一次演练，演练内容包括设备停机、堵漏排水、脱浅尝试与外部救援对接，演练记录需存档保存，以备海事部门检查。

- 根据公司制度，船舶搁浅 / 触礁后需在 24 小时内提交详细的应急处置报告，报告内容包括搁浅原因、处置过程、设备受损情况、后续修复计划与经验总结，报告需提交给公司岸基部门与船旗国海事部门。

智能体复盘要点

- 数据采集维度

  - 搁浅数据：搁浅时间、搁浅位置、搁浅原因、船体破损情况、进水情况。

  - 设备运行参数：主机转速、发电机电压、燃油压力、冷却水温度、舱底泵运行状态。

  - 人员操作数据：停机时间、堵漏时间、脱浅尝试时间、信息传递时长。

  - 船舶状态数据：船舶航速、航向、横倾角度、纵倾角度、吃水深度。

- 故障标签体系

  - 搁浅原因类：导航失误、海况恶劣、操作不当、设备故障。

  - 设备故障类：主机损坏、发电机损坏、管路破裂、电气短路。

  - 应急处置类：设备停机、堵漏排水、脱浅尝试、外部救援。

- 决策优化建议

  - 预警机制优化：建立船舶搁浅预警模型，当船舶接近浅水区时，提前发出预警信号，提醒轮机员与驾驶台采取预防措施，避免搁浅。

  - 应急处置优化：根据船舶类型与搁浅情况，优化应急处置流程，明确各岗位的职责分工，提高应急处置效率。

  - 脱浅策略优化：根据船舶类型与搁浅位置，优化脱浅策略，如集装箱船优先保障稳性，油船优先防范燃油泄漏，客船优先保障人员安全。

  - 设备维护优化：根据历史故障数据，制定设备维护计划，定期对主机、发电机、泵阀等设备进行检查与维护，减少设备故障导致的搁浅风险。

然后补充应急处置后评估与总结的内容：

第六部分 应急处置后评估与总结

6.1 应急处置评估

评估指标

- 响应速度：评估应急响应的启动时间、各岗位的响应时间与信息传递时长，如应急响应是否在 30 秒内启动，轮机长是否在 5 分钟内到达指挥中心。

- 方案科学性：评估应急处置方案的合理性与可操作性，如方案是否符合船舶实际情况，是否能有效控制事态发展。

- 操作规范性：评估应急操作是否符合设备操作规程与应急流程，如主机重启是否按规程操作，应急电源切换是否正确。

- 资源有效性：评估应急资源的配备情况与使用效果，如应急发电机是否能正常启动，应急物资是否充足，是否能满足应急需求。

- 协同效率：评估轮机部与驾驶台、岸基指挥的协同情况，如信息传递是否及时，指令执行是否高效，是否存在协同失误。

评估方式

- 召开总结会：应急处置完成后，轮机长组织轮机部人员、驾驶台人员召开应急总结会，回顾应急处置过程，分析处置过程中的优点与不足，提出改进建议。

- 记录关键问题：机工记录应急处置过程中的关键问题，如设备故障、操作失误、协同失误等，同时记录问题的解决方法与效果。

- 数据分析：轮机长分析应急处置过程中的数据，如设备运行参数、人员操作数据、船舶状态数据等，评估处置效果，找出改进方向。

- 岸基评估：岸基指挥部门根据船舶提交的应急处置报告，对处置过程进行评估，提出专业的改进建议。

评估结果应用

- 改进应急预案：根据评估结果，修改完善应急预案，优化应急流程，提高预案的合理性与可操作性。

- 加强人员培训：根据评估结果，针对处置过程中的薄弱环节，加强人员培训，提高人员的应急处置能力与操作技能。

- 优化资源配置：根据评估结果，优化应急资源的配置，补充不足的应急物资，维修或更换损坏的应急设备，确保应急资源充足。

- 完善管理制度：根据评估结果，完善应急管理制度，明确各岗位的职责分工，提高协同效率。

6.2 后续工作

设备修复

- 全面检修：船舶到达港口后，组织专业技术人员对轮机设备进行全面检修，包括主机、发电机、泵阀、管路等，检查设备是否受损，损坏程度如何。

- 更换部件：根据检修结果，更换损坏的部件，如主机活塞、发电机轴承、管路密封件等，确保设备能正常运行。

- 系统调试：设备修复后，对系统进行调试，如主机的燃油系统、润滑系统、冷却系统，发电机的电气系统，确保系统能正常运行。

资源补充

- 补充应急物资：补充消耗的应急物资，如吸油毡、灭火器、堵漏工具等，确保应急物资充足。

- 检查应急设备：检查应急设备的运行状态，如应急发电机、应急消防泵、应急操舵装置等，确保设备能正常启动，运行正常。

- 检测物资质量：检测应急物资的质量，如燃油、润滑油、密封材料等，确保物资质量符合要求，能满足应急需求。

文档记录

- 记录事件详情：机工记录应急事件的详情，包括事件发生时间、地点、原因、处置过程、设备受损情况、人员状态等，同时记录处置过程中的关键数据，如设备运行参数、人员操作数据等。

- 提交报告：轮机长撰写应急处置报告，报告内容包括事件经过、处置措施、设备受损情况、后续修复计划与经验总结，报告需提交给公司岸基部门与船旗国海事部门。

- 存档保存：将应急处置报告、记录数据、评估结果等存档保存，以备后续查阅与参考，同时作为海事部门检查的依据。

培训演练

- 专项培训：根据应急处置过程中的薄弱环节，组织专项培训，如主机故障处置培训、应急电源切换培训、防污染处置培训等，提高人员的应急处置能力。

- 场景演练：组织应急场景演练，如主机停机演练、机舱火灾演练、极端海况演练等，模拟真实的应急场景，提高人员的应急反应能力与协同能力。

- 效果评估：培训与演练结束后，评估培训与演练的效果，如人员的操作技能是否提高，协同效率是否提升，根据评估结果，调整培训与演练计划。