12K98ME-C7柴油机性能图表描述

## 一、发动机性能曲线（负载与功率、压力、温度、燃油消耗的关系曲线）

### 1. 负载与功率的关系

负载比例从 25% 提升至 110% 时，发动机功率从 18061kW 线性提升至 79507kW，功率与负载比例呈严格正相关，符合柴油机功率输出的线性特性。

### 2. 负载与最大爆发压力（Pmax）的关系

25% 负载时，最大爆发压力为 74.2bar；

50% 负载时，提升至 112.5bar；

75% 负载时，提升至 143.6bar；

90% 负载时，达到 150.4bar，接近该机型的最大爆发压力限值；

100%、110% 负载时，最大爆发压力稳定在 150.0bar，处于限值范围内，说明该机型在高负载下压力输出稳定。

### 3. 负载与压缩压力（Pcomp）的关系

压缩压力随负载比例提升逐步上升：

25% 负载时为 49.7bar；

50% 负载时为 75.7bar；

75% 负载时为 107.8bar；

90% 负载时为 120.3bar；

100% 负载时为 132.1bar；

110% 负载时为 141.7bar，与负载比例呈正相关，反映了气缸进气量随负载提升而增加的特性。

### 4. 负载与排气温度的关系

排气温度随负载比例提升逐步升高：

25% 负载时排气温度为 224.8℃；

50% 负载时为 262.7℃；

75% 负载时为 270.5℃；

90% 负载时为 288.8℃；

100% 负载时为 310.1℃；

110% 负载时为 345.9℃，该变化符合柴油机燃烧强度随负载提升而增强的特性。

### 5. 负载与燃油消耗的关系

燃油消耗率随负载比例呈现先降低后升高的趋势：

25% 负载时实测燃油消耗率为 184.42g/kWh；

50% 负载时降至 173.93g/kWh；

75% 负载时达到最低值 172.43g/kWh，为该机型的最优燃油效率区间；

90% 负载时升至 175.57g/kWh；

100% 负载时为 179.58g/kWh；

110% 负载时升至 183.27g/kWh，说明该机型在 75% 负载区间燃油效率最高，低负载和超负荷工况下燃油消耗会有所上升。

## 二、负载与扭矩限制图

### 1. 扫气压力 - 燃油指数限制曲线

扫气压力与燃油指数呈正相关关系：

25% 负载时，扫气压力为 0.31bar，燃油指数为 44%；

50% 负载时，扫气压力为 0.95bar，燃油指数为 65%；

75% 负载时，扫气压力为 1.85bar，燃油指数为 81%；

90% 负载时，扫气压力为 2.47bar，燃油指数为 93%；

100% 负载时，扫气压力为 2.86bar，燃油指数为 100%；

110% 负载时，扫气压力为 3.12bar，燃油指数为 106%。
该曲线反映了燃油指数提升时，扫气压力同步提升，以保证气缸有足够的进气量，匹配燃油燃烧需求，避免燃烧不充分。

### 2. 发动机转速 - 燃油指数限制曲线

发动机转速与燃油指数呈正相关关系：

25% 负载时，转速为 65.5rpm，燃油指数为 44%；

50% 负载时，转速为 82.5rpm，燃油指数为 65%；

75% 负载时，转速为 94.5rpm，燃油指数为 81%；

90% 负载时，转速为 100.4rpm，燃油指数为 93%；

100% 负载时，转速为 104rpm，燃油指数为 100%；

110% 负载时，转速为 107.4rpm，燃油指数为 106%。
该曲线反映了燃油指数提升时，发动机转速同步提升，以匹配功率输出需求，保证柴油机在不同负载下的扭矩输出稳定。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)